Проект EuropeAid/129522/C/SER/Multi Договор № 2010/232-231

Управление качеством воздуха в странах Восточного региона ЕИСП

Подготовка перечней видов экономической деятельности с учётом негативного воздействия на окружающую среду Сентябрь 2013 г.

| Редакция | Дата | Описание | Подготовили | Проверили |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 30.09.2013 г. | Проект Air-Q-Gov Задания 2.1.1.2 Подготовка перечня видов экономической деятельности основных производств-загрязнителей и 2.1.1.3 Подготовка перечня видов экономической, деятельности, не оказывающих значимого воздействия на окружающую среду | Местные эксперты по нормированию/КПКЗ 7 стран – партнёров проекта Air-Q-Gov | Айга Кала, ключевой эксперт 2 - оценка и управление качеством атмосферного воздуха Владимир Морозов, ключевой эксперт 3 - промышленность/КПКЗ |

Выводы и рекомендации данного документа представляют точку зрения подготовивших его экспертов и не отражают официальную позицию Европейской Комиссии.

Краткие сведения

Название проекта:	УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА ЕИСП

Страны:	Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Российская Федерация, Украина

ведущий исполнитель

Название	MWH

Адрес	Нисдам Офис Парк
Авеню Рейн Астрид, 92
B-1310 Ла Юльпе
Бельгия

Телефон	+32 2 655 2237

Факс	+32 2 655 2280

Контактное лицо	Аида Яссин, менеджер проекта

экспертЫ

Азербайджан: 	Рамиз Рафиев, местный эксперт по нормированию/КПКЗ, ramizrafiyev@mail.ru

Армения: 		Врам Тевосян, местный эксперт по нормированию/КПКЗ, vtevosyan@gmail.com

Беларусь: 		Виктор Ходин, местный эксперт по нормированию/КПКЗ, 2483502@tut.by

Олег Белый, местный эксперт по нормированию/КПКЗ, oleg-beliy@tut.by

Грузия: 		Тамаз Будагашвили, местный эксперт по нормированию/КПКЗ, avto@gamma.ge

Республика Молдова: Родика Иорданов, местный эксперт по нормированию/КПКЗ,

r.iordanov@mkt.vox.md

Российская Федерация: Михаил Бегак, международный эксперт по нормированию/КПКЗ (РФ),

mbegak@gmail.com

Татьяна Гусева, местный эксперт по нормированию/КПКЗ (РФ), tguseva@muctr.ru

Украина: 		Дмитрий Лазненко, местный эксперт по нормированию/КПКЗ, laznenko@ukr.net

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	АЗЕРБАЙДЖАН	8

2.	АРМЕНИЯ	14

3.	БЕЛАРУСЬ	16

4.	ГРУЗИЯ	21

5.	РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА	26

6.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	27

7.	УКРАИНА	49

8.	Опыт Эстонии в определении экологически опасных и мало загрязняющих производств	57

Приложение 1.	59

Приложение 2	69

Приложение 3	77

СОКРАЩЕНИЯ

| Acquis Communautaire | свод законодательных актов Европейского Союза |
| --- | --- |
| Air-Q-Gov | проект Air-Q-Gov “Управление качеством воздуха в странах Восточного региона ЕИСП” |
| BREFs | отраслевые справочные руководства Европейского Союза по НДТМ |
| IED | Директива 2010/75/ЕС “О промышленном загрязнении” (The Industrial Emissions Directive) |
| ВЕКЦА | Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия |
| ЕИСП | Европейский инструмент соседства и партнёрства |
| ЕС | Европейский Союз |
| КПКЗ | комплексное предотвращение и контроль загрязнения – соответствует английскому термину IPPC, integrated pollution prevention and control |
| НДТМ | наилучшие доступные технические методы – соответствует английскому термину BAT, best available techniques |
| ОБУВ | ориентировочный безопасный уровень воздействия [загрязняющего вещества] |
| ОВОС | оценка воздействия на окружающую среду |
| ОС | окружающая среда |
| ПДВ | предельно допустимые выбросы [загрязняющих веществ в атмосферный воздух] |
| ПДК | предельно допустимая концентрация [загрязняющего вещества] |
| РВПЗ | Реестр выбросов и переноса загрязнителей – соответствует английской аббревиатуре PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) |

ВВЕДЕНИЕ

Основание для подготовки

Данный документ подготовлен в связи с выполнением заданий 2.1.1.2 Подготовка перечня видов экономической деятельности основных производств-загрязнителей и 2.1.1.3 Подготовка перечня производств, не оказывающих значимого воздействия на окружающую среду календарного плана работ по компоненту 2. Мероприятия проекта для промышленного сектора, включая энергетику.

Актуальность решаемой задачи и используемые подходы

Идентификации основных промышленных загрязнителей является необходимым базовым элементом планирования и практического осуществления природоохранной деятельности. Особую актуальность достоверность и полнота таких данных приобретают при готовящемся в странах-партнёрах проекта Air-Q-Gov переходе на систему комплексных природоохранных разрешений согласно положениям директив 2008/1/ЕС “О комплексном предотвращении и контроле загрязнения” (Директива КПКЗ) и 2010/75/ЕС “О промышленном загрязнении” (IED) и связанным с этим непосредственном выборе методов регулирования как основных промышленных производств-загрязнителей, так и производств, не оказывающих значимого воздействия на окружающую среду.

Тем не менее, традиционная для всего региона проблема игнорирования специфики отдельных производств пока остаётся нерешённой, и разрозненные попытки пока не привели к составлению перечней действующих производств даже базовых отраслей и основных секторов национальной экономики. За редкими исключениями существующая статистическая и административная отчётность по-прежнему основана на получении данных по признаку юридического лица – оператора для предприятия в целом, без привязки данных к имеющимся на нём производствам.

Для решения данной проблемы по задаче 2.1. Поддержка внедрения системы комплексных разрешений для всех 7 стран-партнёров до ноября 2013 г. предусматривается проведение инвентаризации основных действующих производств-загрязнителей (подзадача 2.1.1.4).

Таким образом, рассматриваемая в данном отчёте подготовка национальных перечней видов экономической деятельности основных производств-загрязнителей является предварительным этапом решения этой актуальной задачи, необходимой для радикального повышения эффективности природоохранного регулирования промышленной деятельности.

В случае регулирования средних и малых производств общая неэффективность усугублена непропорциональными, неоправданно большими затратами на администрирование, прежде всего при выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ.

Таким образом, при учёте специфики видов промышленных производств и конкретизации требований к ним необходимо чётко формализовать уровни регулирования, выделяя, помимо основных производств-загрязнителей, производства как с умеренным, так и с незначительным воздействием на окружающую среду. Соответственно, объём административных требований и разрешительной документации должен резко снижаться от всестороннего комплексного подхода до уведомительного режима упрощённой регистрации; взаимосвязь между категориями регулируемых промышленных производств выглядит следующим образом:

Комплексное регулирование   Регулирование на основе НОД    Упрощённая регистрация

Следует учитывать, что на одном предприятии может быть несколько производств КПКЗ, и что в комплексных разрешениях учитываются вспомогательные и смежные производства, которые сами по себе относились бы к упрощённым группам регулирования.

При выполнении указанных задач по подготовке перечней видов экономической деятельности с учётом негативного воздействия на окружающую среду местные эксперты по нормированию/ КПКЗ предоставили предварительную структурную оценку национальной промышленности с необходимыми комментариями. В качестве основы для сопоставления данных использовался перечень производств, регулируемых системой комплексных разрешений согласно Приложению I Директивы КПКЗ (IED). Дополнительное внимание уделялось наиболее характерным для страны экологически опасным видов экономической деятельности, а также производствам, которые в силу меньшей экологической опасности могут регулироваться иными административными и экономическими инструментами.

Очевидно, что наиболее сложной является задача составления указанных перечней в случае Российской Федерации, масштабы промышленного производства в которой значительно превосходят вместе взятые остальные страны-партнёры проекта. Российскими экспертами предложена анкету для работников природоохранных органов, которая позволит уточнить количество производств различных видов и различной степени экологической опасности. Анкета подготовлена на основе перечня производств Приложения I IED.

Предоставленные экспертами материалы приведены в соответствующих разделах по странам, а анкета и итоговые таблицы вынесены в приложение к данному отчёту.

# АЗЕРБАЙДЖАН

В Республике Азербайджан основные производства-загрязнители представлены следующими тринадцатью группами экономической деятельности:

1.	Топливная промышленность

1.1.	 Нефтегазодобывающая промышленность

1.2.	 Нефтеперерабатывающая промышленность

1.3.	 Нефтекоксовая промышленность

1.4.	 Торговля нефтепродуктами и АЗС

2.	Электроэнергетика

2.1.	 Тепловые электростанции

2.2.	 Гидроэнергетика

2.3. .Альтернативная энергетика

2.4.	 Торговля электроэнергией

3.	Горнодобывающая промышленность.

3.1.	 Медная промышленность

3.2.	 Свинцово-цинковая промышленность

3.3.	 Кобальтовая промышленность

3.3.	 Вольфрамомолибденовая промышленность

3.4.	 Добыча алунитов

3.5.	Добыча каменной соли

4.	Чёрная металлургия

4.1.	 Рудное сырьё для чёрной металлургии

4.2.	 Производство труб

4.3.	 Производство арматуры

4.4.	  Прочие производства чёрной металлургии

4.5.	 Вторичная переработка чёрных металлов

5.	Цветная металлургия

5.1.	 Алюминиевая промышленность

5.2.	 Сурьмяно-ртутная промышленность

6.	Химическая и нефтехимическая промышленность

6.1.	 Промышленность синтетических смол и пластических масс

6.2.	 Промышленность пластмассовых и ПВХ изделий

6.3.	 Лакокрасочная промышленность

6.4.	 Промышленность бытовой химии

6.5.	 Производство растворителей

6.6.	 Производство синтетического каучука

6.7.	 Производство продуктов органического синтеза

6.8.	 Шинная промышленность

6.9.	 Смазочные материалы

7.	Машиностроение и металлообработка

7.1.	 Электротехническая промышленность

7.2.	 Химическое и нефтяное машиностроение

7.3.	 Промышленность межотраслевых производств

8.	Промышленность строительных материалов

8.1.	 Цементная промышленность

8.2. .Промышленность асбестоцементных изделий

8.3.	 Промышленность строительной керамики

8.4.	 Промышленность кровельных и гидроизоляционных материалов

8.5.	 Промышленность сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий

8.6.	 Промышленность стеновых материалов и напольных покрытий

8.7.	 Производство стройматериалов и изделий из алюминия и полимерного сырья

8.8.	 Промышленность по добыче и обработке облицовочных материалов из природного камня

8.9.	 Асфальтобетонное производство

8.10. Промышленность нерудных строительных материалов

8.11. Промышленность пористых заполнителей

8.12. Промышленность известняковых, гипсовых и местных вяжущих материалов

9.	Лёгкая промышленность

9.1.	 Текстильная промышленность

9.2.	 Швейная промышленность

9.3.	 Ковровая промышленность

9.4.	 Кожевенная, меховая и обувная промышленность

10.	Пищевкусовая промышленность

10.1. Сахарная промышленность

10.2. Масложировая промышленность

10.3. Хлебопекарная промышленность

10.4. Макаронные изделия

10.5. Кондитерская промышленность

10.6. Плодоовощная и консервная промышленность

10.7. Производство соков и безалкогольных напитков

10.8. Спиртовая промышленность

10.9. Ликёроводочная промышленность

10.10. .Виноделие

10.11. Пивоваренная промышленность

10.12. Парфюмерно-косметическая промышленность

10.13. Чайная промышленность

10.14. Соляная промышленность

10.15. Табачная промышленность

10.16. .Мясомолочная промышленность

10.17. Птицеводство

10.18. Рыбная промышленность

10.19. Производство муки и круп

10.20. Комбикормовая промышленность

10.21. Технологии пищевой промышленности

10.22. Упаковка для пищевой промышленности

11.	Химико-фармацевтическая промышленность

12.	Полиграфическая промышленность

13	.Другие промышленные производства

Ниже в таблице 1 показано общее количество работающих в стране предприятий, включая коммунальный сектор. Затем в таблице 2 даётся распределение предприятий на крупные, мелкие и средние, а в таблице 3 приведена характеристика источников образования и выбросов загрязняющих веществ.

Таблица 1.1 Количество действующих промышленных предприятий

| №№ | Вид деятельности | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добывающая промышленность | 311 | 289 |
| 1.1 | Нефтегазодобывающая промышленность | 27 | 28 |
| 1.1 | Добыча металлических руд | 3 | 3 |
| 1.3 | Добыча каменной соли, алунитов, щебня, песка и др. | 227 | 204 |
| 1.4 | Обслуживание добывающей промышленности | 54 | 54 |
| 2 | Перерабатывающая промышленность | 1 909 | 1 791 |
| 2.1 | Производство пищевых продуктов | 409 | 396 |
| 2.2 | Производство алкогольных и безалкогольных напитков | 134 | 127 |
| 2.2 | Производство табачных изделий | 8 | 8 |
| 2.4 | Текстильная промышленность | 85 | 77 |
| 2.5 | Производство одежды | 90 | 80 |
| 2.6. | Производство кожи и изделия из кожи, обуви | 21 | 20 |
| 2.7 | Производство древесины и изделий из древесины | 73 | 72 |
| 2.8 | Производство бумаг и картон | 20 | 18 |
| 2.9 | Полиграфическая промышленность | 156 | 149 |
| 2.10 | Нефтеперерабатывающая и нефтекоксовая промышленность | 9 | 8 |
| 2.11 | Химическая промышленность | 77 | 76 |
| 2.12 | Химико-фармацевтическая промышленность | 8 | 5 |
| 2.12 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 87 | 84 |
| 2.14 | Производство строительных материалов | 280 | 244 |
| 2.15 | Металлургическая промышленность | 30 | 30 |
| 2.16 | Производство метизов, кроме машин и оборудования | 79 | 79 |
| 2.17 | Компьютеры и другое электронное оборудование | 33 | 33 |
| 2.18 | Производство электрического оборудования | 45 | 45 |
| 2.19 | Производство машин и оборудования | 72 | 64 |
| 2.20 | Производство автомобилей и прицепов | 7 | 6 |
| 2.21 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | 9 | 8 |
| 2.22 | Производство мебели | 85 | 77 |
| 2.23 | Производство ювелирных изделия, музыки, спорта и медицинского оборудования | 55 | 43 |
| 2.24 | Монтаж и ремонт машин и оборудования | 37 | 42 |
| 3 | Электроэнергия, газ и пар производство, распределение и снабжение | 226 | 216 |
| 4 | Водоснабжение, обработка и удаление отходов | 204 | 212 |
|  | Всего: | 2 650 | 2 508 |

Таблица 1.2 Количество малых, средних и крупных предприятий (2011 г.)

| Сектора экономики | Всего предприятий | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средние и крупные | малые |
| 1. Добывающая промышленность | 289 | 71 | 218 |
| Нефтегазодобывающая промышленность | 28 | 24 | 4 |
| Добыча металлических руд | 3 | 2 | 1 |
| Добыча каменной соли, алунитов, щебня, песка и др. | 204 | 12 | 192 |
| Обслуживание добывающей промышленности. | 54 | 33 | 21 |
| 2. Перерабатывающая промышленность | 1 791 | 371 | 1 420 |
| Производство пищевых продуктов | 396 | 78 | 318 |
| Производство спиртных и не спиртных напитков | 127 | 26 | 101 |
| Производство табачных изделий | 8 | 2 | 6 |
| Текстильная промышленность | 77 | 22 | 55 |
| Производство одежды | 80 | 12 | 68 |
| Производство кожи и изделий из кожи, обуви | 20 | 3 | 17 |
| Производство древесины и изделий из древесины | 72 | 5 | 67 |
| Производство бумаг и картон | 18 | 4 | 14 |
| Полиграфическая промышленность | 149 | 15 | 134 |
| Нефтеперерабатывающая и нефтекоксовая промышленность | 8 | 5 | 3 |
| Химическая промышленность | 76 | 17 | 59 |
| Химико-фармацевтическая промышленность | 5 | 2 | 3 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 84 | 18 | 66 |
| Производство строительных материалов | 244 | 45 | 199 |
| Металлургическая промышленность | 30 | 14 | 16 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 79 | 17 | 62 |
| Компьютеры и другое электронное оборудование | 33 | 11 | 22 |
| Производство электрического оборудования | 45 | 14 | 31 |
| Производств машин и оборудования | 64 | 28 | 36 |
| Производство автомобилей и прицепов | 6 | 1 | 5 |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования | 8 | 5 | 3 |
| Производство мебели | 77 | 9 | 68 |
| Производство ювелирных изделий, музыкального, спортивного и медицинского оборудования | 43 | 4 | 39 |
| Монтаж и ремонт машин и оборудования | 42 | 14 | 28 |
| 3. Электроэнергия, газ и пар: производство, распределение и снабжение | 216 | 146 | 70 |
| 4. Водоснабжение, обработка и удаление отходов | 212 | 91 | 141 |
| Всего: | 2 508 | 679 | 1 829 |

Таблица 1.3 Характеристика источников образования и выбросов загрязняющих веществ

| Показатель | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество стационарных источников, всего | 12712 | 11794 | 12498 | 12374 | 12524 | 12486 | 11665 |
| из них организованных | 4966 | 4797 | 4668 | 4117 | 4079 | 3816 | 3751 |
| Количество вредных веществ, отходящих от источника выделения, тыс. т | 1781 | 715 | 765 | 646 | 565 | 491 | 479 |
| Уловлено и обезврежено, тыс. т | 1223 | 371 | 379 | 365 | 265 | 277 | 255 |
| Уловлено и обезврежено в % к общему количеству вредных веществ | 69 | 52 | 50 | 57 | 47 | 56 | 53 |
| Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, тыс. т | 1054 | 875 | 970 | 937 | 997 | 957 | 1003 |
| в том числе: от стационарных источников | 558 | 344 | 386 | 295 | 300 | 215 | 224 |
| от передвижных источников | 496 | 531 | 584 | 642 | 697 | 742 | 779 |

# АРМЕНИЯ

A. Инвентаризация промышленных производств

В составе Советского Союза Армянская ССР была индустриально развитой республикой. Работали предприятия химической, лёгкой промышленности, строительной и электротехнической индустрии, перерабатывающих отраслей, машиностроительные и станкостроительные заводы.

В указанных отраслях было много крупных предприятий союзного значения, таких как: НПО "Наирит" (единственное во всех странах СЭВ производство хлоропренового каучука), ПО "Поливинилацетат", ПО "Бытхим", НПО "Полимерклей", Ереванский шинный завод, кабельный завод, Кироваканский химзавод, Ереванский и Чаренцаванский станкостроительные заводы, “Армэлектромаш” и другие.

Были развиты также горнорудное и перерабатывающие отрасли, в том числе Каджаранский, Капанский и Шамлугские рудники, Алавердское медноперерабатывающее предприятие и пр.

После развала СССР машиностроительная, станкостроительная и электротехническая отрасли практически прекратили существование, а в химической промышленности работают лишь небольшие производства; единственное крупное предприятие - НПО "Наирит" - эксплуатируется на уровне 5 – 10% своих производственных мощностей. Значительно снизились объёмы производства и в лёгкой промышленности – обувной, текстильной и др.

В настоящее время основными источниками выбросов являются предприятия энергетической, горнодобывающей и перерабатывающей отраслей.

Для классификации предприятий по воздействию на окружающую среду можно использовать показатель “требуемого потребления воздуха” (ТПВ). С 1999 года на основании ТПВ определяется необходимость государственного учёта вредного воздействия на атмосферный воздух (постановление правительства РА № 259 от 22.04.1999 г. “Об утверждении порядка государственного учёта вредного воздействия на атмосферный воздух”). Физический смысл ТПВ - это объём чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющего вещества до среднесуточной предельно допустимой концентрации данного вещества в воздухе населённых мест.

В 2011 г. в "Закон об охране атмосферного воздуха" были внесены изменения, в соответствии с которыми предприятия и организации, которые имеют выбросы вредных веществ в атмосферу и ТПВ которых превышает 2 млрд. м3/год или 2 тыс. м3/с обязаны получить разрешение на выброс от специально уполномоченных государственных органов; в настоящее время таким органом является Министерство охраны природы. Разрешение выдаётся на основании рассмотрения соответствующего документа - проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), который предоставляется промышленным предприятием.

Предприятия разрабатывают и представляют в Министерство охраны природы проекты ПДВ, где указаны годовые выбросы по отдельным ингредиентам. На основе этих данных возможно рассчитать ТПВ и определить предприятия, которые вносят основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха.

Применив предлагаемый метод, были рассчитаны ТПВ предприятий загрязнителей по данным проектов ПДВ и составлен список предприятий, ТПВ которых составляет примерно 95% от суммарного значения ТПВ.

Это следующие 12 производств, по указанным ранее отраслям:

1. Энергетика

1.1. Разданская ТЭЦ

1.2. 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ

1.3. Ереванская ТЭЦ

1.4. ЗАО “Армросгазпром”

2. Строительная индустрия

2.1. Разданский цементный завод (Мика цемент)

2.2. Араратцемент

2.3. Ереванский алебастровый завод

3. Горнорудная и перерабатывающая (горно-металлургическая) промышленность

3.1. Алавердский медноперерабатывающий завод

3.2. ЗАО “Чистое железо” (производство ферромолибдена)

3.3. ЗАО “Молибден продакшн” (производство ферромолибдена)

3.4. Армавирский завод ферросплавов

3.5. Зангезурский (Каджаранский) медно-молибденовый комбинат.

Далее приведен перечень основных производств, характеризующих промышленность Армении в целом.

Таблица  2.1 Основные промышленные производства Армении

| Код |  | Вид деятельности | Пороговое значение согласно Приложению I Директивы 2010/75/EU | Количество производств | Предприятия, компании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Энергетика | 1.1 | Топливосжигающие установки | Потребляемая тепловая мощность 50 МВт и более | 3 | ОАО “Разданская ТЭЦ” ЗАО “Ереванская ТЭЦ” ОАО “Разданская ТЭЦ”, 5-й энергоблок (ЗАО “Газпром”) |
|  | 1.2 | Переработка нефти и газа |  | - |  |
|  | 1.3 | Коксохимическое производство |  | - |  |
|  | 1.4 | Газификация или ожижение: угля; - других видов твёрдого топлива | Потребляемая тепловая мощность 20 МВт и более | - |  |
|  |  |  | Потребляемая тепловая мощность менее 20 МВт | - |  |
| 2. Производство и обработка металлов | 2.1 | Обжиг или агломерация металлических руд (включая сульфидные руды) |  | - |  |
|  | 2.2 | Производство чугуна или стали (первичное или переплав), включая УНРС | Производительность более 2.5 т/ч | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 2.5 т/ч | 1 | ОАО Артикский “Стекломаш” /переплав чугуна и стали/ |
|  | 2.3 | - Чёрная металлургия: горячая прокатка | Производительность более 20 т/ч по необработанной стали | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 20 т/ч по необработанной стали | - |  |
|  |  | - Чёрная металлургия: кузнечные молоты | Энергия более 50 кДж/молот, потребляемая тепловая мощность более 20 МВт | - |  |
|  |  |  | Энергия менее 50 кДж/молот, потребляемая тепловая мощность менее 20 МВт | - |  |
|  |  | - Чёрная металлургия: нанесение защитных металлических покрытий | Входная мощность более 2 т/ч по необработанной стали | - |  |
|  |  |  | Входная мощность менее 2 т/ч по необработанной стали | - |  |
|  | 2.4 | Литьё чёрных металлов | Производительность более 20 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 20 т/сут | 1 |  |
|  | 2.5 | (a) Первичное производство цветных металлов | Плавильная мощность более 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов | - |  |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов | 7 | “Армениан Капр Програм” ЗАО “Агаракский медно-молибденовый комбинат” ЗАО “ГеоПроМайнинг Голд” ООО “Горнообогатительный комбинат Аxтала” ЗАО “Медномолибденовый комбинат Зангезур” ЗАО “Завод Чистого Железа” ОАО “Армениан Молибден Продакшн” ООО |
|  |  | (b) Переплав и литьё цветных металлов | Плавильная мощность более 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов | - |  |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов | 8 | “Дзулакентрон” ОАО /переплав металлов/ “Арвал Машинари” ООО /литьё металлов/ “Армениан Титаниум продакшн” ООО “АС-Меxаника” ООО /литьё и переплав/ “Завод металлич. Конструкций” ОАО /литьё и переплав/ “Алмин” ООО /пр-во метал. инструментов/ “Пайлан” ООО /переплав алюминия/ “Произвдоствотеxническая комплектация” ЗАО /переплав металл. изделий/ |
|  | 2.6 | Обработка поверхности металлов и пластиков с использованием электролитических и химических процессов | Объём ванны для обработки более 30 м3 | - |  |
|  |  |  | Объём ванны для обработки менее 30 м3 | - |  |
| 3. Переработка минерального сырья | 3.1 | Производство цемента, извести и оксида магния: |  |  |  |
|  |  | - цементного клинкера | Во вращающихся обжиговых печах производительностью более 500 т/сут или в печах другого типа производительностью более 50 т/сут | 2 | “Мика-Цемент” ЗАО “Арарат-Цемент” ЗАО |
| 3. Переработка минерального сырья |  |  | Во вращающихся обжиговых печах производительностью менее 500 т/сут или в печах другого типа производительностью менее 50 т/сут | - |  |
|  |  | - извести | Производительность более 50 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 50 т/сут | 1 | “Вайрл”ООО /пр-во извести/ |
|  |  | - оксида магния | В обжиговых печах производительностью более 50 т/сут | - |  |
|  |  |  | В обжиговых печах производитель-ностью менее 50 т/сут | - |  |
|  | 3.2 | Производство асбеста и изделий на основе асбеста |  | - |  |
|  | 3.3 | Производство стекла | Плавильная мощность более 20 т/сут | - |  |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 20 т/сут | 5 | “Апакемекусич”ОАО /пр-во стекла/ “Xрат” ООО /пр-во стеклотары/ “А. Осипян” ООО/пр-во стекло тары/ “Саранист” ООО /пр-во стеклотары/ “Глас Уолд Кампни” ЗАО /пр-во стеклотары/ |
|  | 3.4 | Плавление минеральных веществ | Плавильная мощность более 20 т/сут | - |  |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 20 т/сут | - |  |
|  | 3.5 | Изготовление керамической продукции путём обжига | Производительность более 75 т/сут и/или объём обжиговых печей более 4 м3 и плотность садки печи более 300 кг/м3 | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 75 т/сут и/или объём обжиговых печей менее 4 м3 и плотность садки печи менее 300 кг/м3 | 1 |  |
| 4. Химическая промышленость | 4.1 | Производство органических веществ |  | 28 | “Мобил-Тиви” ООО /пр-во резиновых материалов/ “Изогам” ООО /пр-во изогама и др. орган. веществ/ “Фирма Т. Н. Т” ООО /пр-во резиновых изделий/ “Литокол АМ КО” ООО /пр-во клея/ “Ереванский НИИ пластполимер” ЗАО /пр-во клея/ |
|  |  | простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические) |  | - |  |
|  |  | кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры и смеси эфиров, ацетаты, простые эфиры, перекиси и эпоксидные смолы |  | - |  |
|  |  | серосодержащие углеводороды |  | - |  |
|  |  | азотсодержащие углеводороды, такие как амины, амиды, нитриты, нитросоединения или нитраты, нитрилы, цианаты, изоцианаты |  | - |  |
|  |  | фосфорсодержащие углеводороды |  | - |  |
|  |  | галогенные углеводороды |  | - |  |
|  |  | металлоорганические соединения |  | - |  |
|  |  | пластические материалы (полимеры, синтетические волокна и волокна на основе целлюлозы) |  | 16 | “Нуш” ООО /пр-во пластмассы/ “Нецук КЭФ” ООО /пр-во пластмассы/ “Анипласт” ООО/прр-во полиэтил. пакетов/ “Мелава” /пр-во полиэт. пакетов/ “Импульс-А”ЗАО /пр-во пластмассы/ “Гари Пласт” ООО /пр-во пластика/ “Нюпласт” ЗАО /пр-во пласт. труб/ “Арагац-5” П/К /пр-во губки/ “Овалпластик” ООО /пр-во пласт. материалов/ “Гари Групп” ООО /пр-во пластм. изделий/ “Коннект”ОАО /пр-во пластич. крышек/ “Энергопласт” ООО /пр-во пластм. Труб/ “Xитекс пластик” ЗАО /пр-во пласт. материалов/ “Пеко Груп” ООО /пр-во пласт. изделий/ “Пластик” ОАО /пр-во пластм изделий/ “Ереванский завод Полипласт” ОАО /пр-во полиэтил. материалов/ |
|  |  | синтетические каучуки |  | 1 | “Наирит” ЗАО |
|  |  | красители и пигменты |  | 6 | “Ванполимед” ООО /пр-во красок/ “Г.И.П.К. ЗАО /пр-во красок/ “Краун Кемикал”ООО /пр-во лаков, красок и растворителей/ “Завод лаков и красок”ОАО “Британиа Коутинг енд Кемикл” ЗАО /пр-во красок/ “Микс Пеинтс” ООО /пр-во красок/ |
|  |  | поверхностно-активные вещества |  | - |  |
|  | 4.2 | Производство неорганических веществ |  | 2 | “Ванадзор Xим пром” ЗАО |
|  |  | газы, включая аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, хлорокись углерода (фосген) |  | - |  |
|  |  | кислоты, включая хромовую кислоту, плавиковую кислоту, фосфорную кислоту, азотную кислоту, соляную кислоту, серную кислоту, олеум, сернистую кислоту |  | - |  |
|  |  | основания (щёлочи), включая гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия |  | - |  |
|  |  | соли, включая хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, перборат, нитрат серебра |  | - |  |
|  |  | неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения, включая карбид кальция, кремний, карбид кремния |  | 1 | “Композит металл” ЗАО /пр-во карбида кальция/ |
|  | 4.3 | Производство фосфорных, азотных или калийных минеральных удобрений |  | - |  |
|  | 4.4 | Производство средств защиты растений и биоцидов |  | - |  |
|  | 4.5 | Производство фармацевтической продукции, включая полупродукты |  | 5 | “Арпимед” ООО /пр-во лекартсв.препаратов/ “Медикал Горизонт” ООО /пр-во лекарст. Препаратов/ “Фарматек” ЗАО /пр-во лекарств. препаратов/ “Ереванская Xимия-фармацевтическая фирма” ОАО /пр-во лекарств. препаратов/ “Завод витаминов” ОАО /пр-во лекарств/ |
|  | 4.6 | Производство взрывчатых веществ |  | - |  |
| 5. Обращение с отходами | 5.1 | Удаление и утилизация опасных отходов | Производительность более 10 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут | - |  |
|  | 5.2 | Сжигание |  |  |  |
|  |  | - неопасных отходов | Производительность более 3 т/ч | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 3 т/ч | - |  |
|  |  | - опасных отходов | Производительность более 10 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут | 3 |  |
|  | 5.3 | Неопасные отходы |  |  |  |
|  |  | - размещение | Производительность более 50 т/сут | 1 |  |
|  |  |  | Производительность менее 50 т/сут | - |  |
|  |  | - утилизация | Производительность более 75 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 75 т/сут | - |  |
|  |  | только анаэробная очистка | Производительность 100 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность 100 т/сут | - |  |
| 5. Обращение с отходами | 5.4 | Полигоны для неинертных отходов | Принимающая способность более 10 т/сут или общая ёмкость более 25 тыс. т | - |  |
|  |  |  | Принимающая способность менее 10 т/сут или общая ёмкость менее 25 тыс. т | - |  |
|  | 5.5 | Временное хранение опасных отходов | Общая вместимость более 50 т | - |  |
|  |  |  | Общая вместимость менее 50 т | - |  |
|  | 5.6 | Подземное хранение опасных отходов | Общая вместимость более 50 т | 1 |  |
|  |  |  | Общая вместимость менее 50 т | - |  |
| 6. Прочее | 6.1 | Промышленное производство |  |  |  |
|  |  | - целлюлозы бумаги или картона | Производительность более 20 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 20 т/сут | 4 | “Вазген Абгарян”ООО /пр-во гигиен. бумаги/ “Уста АЛА” ООО /пр-во гигиен. бумаги “Софтекс”ООО /пр-во бумаги/ “Картон Тара” ООО /пр-во картона/ |
|  |  | - ДСП, ДВП | Производительность более 600 м3/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 600 м3/сут | - |  |
|  | 6.2 | Предварительная обработка и крашение волокон и тканей | Производительность более 10 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут | - |  |
|  | 6.3 | Дубление кожевенного сырья | Производительность более 12 т/сут готовой продукции | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 12 т/сут готовой продукции | - |  |
|  | 6.4 | (a) Скотобойни | Производительность по тушам более 50 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность по тушам менее 50 т/сут | - |  |
|  |  | (b) Обработка и переработка при производстве пищевой продукции | Животного происхождения более 75 т/сут Растительного происхождения более 300 т/сут | - |  |
|  |  |  | Животного происхождения менее 75 т/сут Растительного происхождения менее 300 т/сут | 100 | - “А. Еганян ев енкернер” ООО /Прозводство xлеба/ - “Севани xаци горцаран” ЗАО /пр-во xлеба/ - “Гавари xац” ОАО /пр-во xлеба/ - “Меxру паацонери горцаран” ЗАО/пр-во консервн. продуктов/ - “МАП” ЗАО /Пр-во коньяка/ - “Эчмиадзни-xлеб” ОАО /пр-во xлеба/ - “Арминол”ООО/пр-во муки/ - “Агбар Армавир” ООО /обработка сельxоз. продуктов/ - “Эй Эй ЭФ Пи Си “ООО /пр-во макаронныx изделии/ - “Бюракн” ООО /пр-во консервов/ - “Э.К.З” Эчмиадзинский консервный завод /консервирование овощей и фруктов/ - “Консер” ООО /обработка и консервирование овощей и фруктов/ - “Ереванский коньячнии завод” ЗАО Винный завод Тавуш - “Еко-гарден” ООО / консервирование/ - “Арсен Закарян”Ч/П / пр-во xлеба/ - “А.С. Лусник” ООО / пр-во xлеба/ - “Гюмри гареджур”ООО /пр-во пива/ - “Роберт Григорян” Ч/П /пр-во xлеба/ - “Xацату” ООО /пр-во муки и xлеба/ - “Xацики мукамольный”ООО - “Роза-92”ООО /пр-во муки и xлеба/ - “Полаб”ООО / пр-во муки/ - “Ж. Алексанян и сыновья” ООО /пр-во xлеба/ - “Гаяне Мкртчян” Ч/П /пр-во xлеба/ - “Маргарита Саакян”Ч/П /пр-во xлеба/ - “Вачаган Давтян” Ч/П /пр-во xлеба/ - ”Сусанна Даштоян” Ч/П /пр-во xлеба/ - “Ишxан Буниатян” Ч/П /пр-во xлеба/ - “Геxануш Галстян” Ч/П /пр-во xлеба/ - ”Вера Сароян” Ч/П /пр-во xлеба/ - ”Ашxен Татоян” Ч/П /пр-во xлеба/ - “Вардуи Буниатян” Ч/П /пр-во xлеба/ - “Тамара Фрут” ЗАО /обработка и консервирование овощей и фруктов - “Аштараки гининер” ЗАО /виноделие/ - ”Давид-Г” ООО /пр-во xлеба/ - “Авгор” ООО / пр-во xлеба/ |
|  |  |  |  |  | - “Аркомед” ООО /пр-во сельxоз. Продуктов/ - “Ишxан” конс. сел. Продуктов/ - “Армения вайн” завод ООО /пр-во вина и водки/ - “Матиняни ншxар” ООО / пр-во xлеба/ - “Алавердийский xлебный завод” ОАО - “Ви-Джи-Мет” ООО / пр-во xлеба/ - “Ван-Буланже” ООО / xлебобулочное пр-во/ - “АТ- грейн” ООО /пр-во муки/ - “Манвест” ООО / пр-во xлеба/ - “Санасар Дунамалян” ООО /пр-во xлеба/ - “С-Петрос” ООО / пр-во xлеба/ - “Артаас”ООО / пр-во xлеба/ - “Рудел” ООО / пр-во xлеба/ - “Абовянский xлебзавод” ООО - “Ларвар” ООО / пр-во xлеба/ - “Никола Интернейшнл Армения” ООО /консервирование овощей и фруктов/ - “Лойал Алко” ООО /пр-во водки/ - ”Г. Матевосян” ООО / пр-во xлеба/ - “Арега”консервный завод ООО - “Арташес” ООО /консервирование/ - “Котайк” Пивный завод” ООО - “Тамара Фуд” ООО /переработка мяса/ - “Лума” ООО / пр-во мясн. продуктов/ - “Бекон Продукт” ООО /пр-во мясн. продуктов/ - “Егвардский коньячн. Завод” ЗАО - “Дары природы” ООО /переработка овощей и фруктов/ - “Арегак”ООО /коньяч. завод/ - “Араратский винный завод” ООО - “Шаумянский коьяч. завод” ООО - “Аргезарди винный завод” ЗАО - “Отец и сын Галстяны” ООО /мясокомбинат - ”Мргануши винный/коньяч. завод” ООО - “Араратский винный/коньяч. завод “АКЗ” ООО - “Бородин” Армения конс. завод ООО - “Масис Табако” ООО /обработка табака/ - “Алишан” ООО /консервирование/ - “Авшар прод” ООО /консервирование/ - “Ереванский коньячный завод” ЗАО |
|  |  |  |  |  | - “Арташатскийй консервный завод”ОАО - “Алекс Григ” ООО /пищевое пр-во/ - “Веди-Алко”ЗАО /пр-во коньяка, вин и водки/ - “Авшарский винный завод” ООО - “Еребуни астx” ООО /мясной комбинат/ - “Аракел Алко”ООО/пр-во водки/ - “Манчо Групп” ООО /пр-во муки/ - “Дароинк” ООО /кондитерское/ - “Добрый Самаритянин” ООО /Мясокомбинат/ - “Xлеб. Завод Горветки” ООО /пр-во xлеба/ - “Миранда” ООО /переработка пшеницы/ - “Ереванский коньячный завод “Арарат” - “Евротерм” ЗАО /пр-во неспирт. напитков/ - “Пиво-Ереван” ЗАО - “А.Билян”ООО /пр-во мясопродуктов/ - “Сис натурал” ООО /пр-во неалкогольн. напитков/ - “Армсвит” ООО /кондитерское пр-во/ - “Прощянский коньячный завод” ООО - “Бабик-90” П/К /пр-во мясопродуктов/ - “ТалГриг”ООО /пр-во муки/ - “Ереванский завод шампанскиx и вин” ОАО - “СПС Сигарон” ООО /пр-во сигарет/ - “Атенк” ООО /пр-во мясопродуктов/ - “Грант Кенди “ООО /кондитерская/ - “Грант Тобако” ООО /пр-во сигарет/ - “Муш” ООО /пр-во мясопродуктов/ |
|  |  | (с) Обработка и переработка молока | Производительность более 200 т/сут (среднегодовая) | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 200 т/сут (среднегодовая) | 23 | 1.“Геxовити катнаин тнтесутюн” ЗАО /пр-во молоч. продуктов 2. “Кристалл кат”ООО /пр-во молоч. продуктов/ 3. “Артавазд Барсегян” Ч/П /обработка молока/ 4. “Виген Григорян” Ч/П /пр-во сыра/ 5. “Био-Фуд” ООО /переработка молока/ 6. “Луиза Акопян”Ч/П / переработка молока/ 7. “Эдик Бозоян” Ч/П / пр-во сыра/ 8. “Катнаратский молочный завод” ООО/переработка молока/ 9. “Дустр Меланья” ООО /пр-во сыра/ 10. “Диет” ООО /пр-во молоч. Продуктов/ 11. “Ташир молоко” ООО / пр-во сыра/ 12. “Седрак и Тигран” ООО /пр-во сыра/ 13. “Калинино молоко” ООО /пр-во сыра/ 14. “Братья Думикян” ООО /пр-во сыра/ 15. “Тамара и Ани” ООО /пр-во молоч. продуктов/ 16. “Тамара” ООО/пр-во молоч.продуктов/ 17. “Чанаx” ООО /пр-во молоч. продуктов/ 18. “Дустр Марианна” ООО /пр-во молоч. продуктов/ 19. “Биомолоко” ООО /пр-во молоч. продуктов/ 20. “БиоФуд” ООО /пр-во молоч. продуктов/ 21. “Элит Шант” ООО /пр-во мороженного/ 22. “А.С.А. Аветяна”ООО /пр-во мороженного/ 23. “Шант Плюс” ООО /пр-во мороженного/ |
|  | 6.5 | Удаление/утилизация отходов животного происхождения | Производительность более 10 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут | - |  |
|  | 6.6 | Интенсивное выращивание домашней птицы и свиней |  |  |  |
|  |  | (a) Домашней птицы | 40 тыс. мест для домашней птицы | 4 | “Аштарак-Дзу” ООО /пр-во кур и яиц/ “Лусакерти Арутюн птицеферма” ООО “Лусакерти ППФ” ООО /птицеферма/ “Арзни ППФ” ОАО |
|  |  |  | Менее 40 тыс. мест для домашней птицы | 6 | “Вардениси трчнафабрика”ООО /птицеферма/ “Базис-САР” ООО /птицеферма/ “Гжук” ООО /птицеферма/ “Цаxкасар” П/К/пр-во кур, яиц/ “Ширар” ООО /пр-во кур/ “Григ Эл Мет” ООО /птицеферма/ |
|  |  | (b) Свиней | 2 тыс. мест для свиней (более 30 кг) | - |  |
|  |  |  | Менее 2 тыс. мест для свиней (до 30 кг) | 1 | “Аштаракская свиноферма” ООО /выращивание свиней/ |
|  |  | (с) Свиноматок | 750 мест для свиноматок | - |  |
|  |  |  | Менее 750 мест для свиноматок | - |  |
|  | 6.7 | Обработка поверхностей материалов, объектов или продукции с использованием органических растворителей | Потребление растворителей более 150 кг/ч или более 200 т/год | - |  |
|  |  |  | Потребление растворителей менее 150 кг/ч или менее 200 т/год | 25 | 1. “Арсен Арутюнян” ООО /пр-во мебели/ 2. “Гагик-Арсен” ООО /пр-во мебели/ 3. “Пр-во мебели и строит. материалов” /пр-во мебели/ 4. “Иджеванский деревообрабатывающий комбинат” 5. “Лами интерьер дизайн” ООО /пр-во мебели/ 6.”Оланда” ООО /пр-во мебели/ 7.“X.А.Л.” П/К /пр-во мебели/ 8.“Семанг” ООО /пр-во мебели/ 9.“Араик-Артур Акопяны” ООО /пр-во мебели/ 10.“Кабинет” ООО /пр-во мебели/ 11.“Отец и сын Параньняны” ООО /пр-во мебели/ 12.“Ашот Авоян” ООО /пр-во мебели/ 13.“Ованес Товмасян” Ч/П /пр-во мебели/ 14.”А.А.А.” ООО /пр-во мебели/ 15. “Андраник Манасерян” Ч/П /пр-во мебели/ 16. “Отец и сын Xубларьяны” ООО /пр-во мебели/ 17.“Салмаст Мебель”ООО /пр-во мебели/ 18. “Деревообрабат. центр “Каритас” ООО 19. “Зейтун” мебельная фабрика ОАО 20. “Бадсвел” ООО / пр-во мебели/ 21.“Зардагоx” ЗАО /обработка дерев. Изделий/ 22. “Айас” П/К /переработка дерев. Изделий/ 23. “Кумайри” ООО /пр-во мебели/ 24. “Джи Стайл” ЗАО /пр-во мебели/ 25. “Ереван мебель”ОАО /пр-во мебели/ |
|  | 6.8 | Производство углерода и электрографита |  | - |  |
|  | 6.9 | Улавливание CO2 в отходящих газах для захоронения в геологических структурах |  | - |  |
|  | 6.10 | Химическая консервация древесины и изделий из древесины | Производительность более 75 м3/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 75 м3/сут | - |  |
|  | 6.11 | Станции очистки сточных вод производств КПКЗ |  | - |  |
| Всего: |  |  |  | 256 |  |

# БЕЛАРУСЬ

Основные производства – загрязнители предполагаемой системы комплексных разрешений

| Код |  | Вид деятельности | Пороговое значение согласно Приложению I Директивы 2010/75/EU | Код NACE | Количество производств (предварительная оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Энергетика | 1.1 | Топливосжигающие установки | Потребляемая тепловая мощность 50 МВт и менее | 11-40 | 25 |
|  | 1.2 | Переработка нефти и газа |  | 23, 15, 41 | 4 |
|  | 1.3 | Коксохимическое производство |  | 27 | - |
|  | 1.4 | Газификация или ожижение: - угля; - других видов твёрдого топлива | Потребляемая тепловая мощность 20 МВт и менее | 24, 40 | - |
| 2. Производство и обработка металлов | 2.1 | Обжиг или агломерация металлических руд (включая сульфидные руды) |  | 27 | - |
|  | 2.2 | Производство чугуна или стали (первичное или переплав), включая УНРС | Производительность менее 2.5 т/ч | 27 | 15 |
|  | 2.3 | - Чёрная металлургия: горячая прокатка | Производительность менее 20 т/ч по необработанной стали | 27, 28 | 1 |
|  |  | - Чёрная металлургия: кузнечные молоты | Энергия менее 50 кДж/молот, потребляемая тепловая мощность менее 20 МВт |  | 10 |
|  |  | - Чёрная металлургия: нанесение защитных металлических покрытий | Входная мощность менее 2 т/ч по необработанной стали |  | 1 |
|  | 2.4 | Литьё чёрных металлов | Производительность менее 20 т/сут | 27 | 5 |
|  | 2.5 | (a) Первичное производство цветных металлов | Плавильная мощность менее 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов | 27 | - |
|  |  | (b) Переплав и литьё цветных металлов | Плавильная мощность менее 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов |  | 5 |
|  | 2.6 | Обработка поверхности металлов и пластиков с использованием электролитических и химических процессов | Объём ванны для обработки менее 30 м3 | 28 | 3 |
| 3. Переработка минерального сырья | 3.1 | Производство цемента, извести и оксида магния: |  | 26 | 4 |
|  |  | - цементного клинкера | Во вращающихся обжиговых печах производительностью менее 500 т/сут или в печах другого типа производи-тельностью менее 50 т/сут |  |  |
|  |  | - извести | Производительность менее 50 т/сут |  |  |
|  |  | - оксида магния | В обжиговых печах производительностью менее 50 т/сут |  |  |
|  | 3.2 | Производство асбеста и изделий на основе асбеста |  | 26 | 1 |
|  | 3.3 | Производство стекла | Плавильная мощность менее 20 т/сут | 26 | 3 |
|  | 3.4 | Плавление минеральных веществ | Плавильная мощность менее 20 т/сут | 26 | 1 |
|  | 3.5 | Изготовление керамической продукции путём обжига | Производительность менее 75 т/сут и/или объём обжиговых печей менее 4 м3 и плотность садки печи менее 300 кг/м3 | 26 | 2 |
| 4. Химическая промышленность | 4.1 | Производство органических веществ |  | 24 | 20 |
|  |  | - простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические) |  |  |  |
|  |  | - кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры и смеси эфиров, ацетаты, простые эфиры, перекиси и эпоксидные смолы |  |  |  |
|  |  | - серосодержащие углеводороды |  |  |  |
|  |  | - азотсодержащие углеводороды, такие как амины, амиды, нитриты, нитросоединения или нитраты, нитрилы, цианаты, изоцианаты |  |  |  |
|  |  | - фосфорсодержащие углеводороды |  |  |  |
|  |  | - галогенные углеводороды |  |  |  |
|  |  | - металлоорганические соединения |  |  |  |
|  |  | - пластические материалы (полимеры, синтетические волокна и волокна на основе целлюлозы) |  |  |  |
|  |  | - синтетические каучуки |  |  |  |
|  |  | - красители и пигменты |  |  |  |
|  |  | - поверхностно-активные вещества |  |  |  |
|  | 4.2 | Производство неорганических веществ |  | 24 | 2 |
|  |  | - газы, включая аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, хлорокись углерода (фосген) |  |  |  |
|  |  | - кислоты, включая хромовую кислоту, плавиковую кислоту, фосфорную кислоту, азотную кислоту, соляную кислоту, серную кислоту, олеум, сернистую кислоту |  |  |  |
|  |  | - основания (щёлочи), включая гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия |  |  |  |
|  |  | - соли, включая хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, перборат, нитрат серебра |  |  |  |
|  |  | - неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения, включая карбид кальция, кремний, карбид кремния |  |  |  |
|  | 4.3 | Производство фосфорных, азотных или калийных минеральных удобрений |  | 24 | 3 |
|  | 4.4 | Производство средств защиты растений и биоцидов |  | 24 | 2 |
|  | 4.5 | Производство фармацевтической продукции, включая полупродукты |  | 24 | 5 |
|  | 4.6 | Производство взрывчатых веществ |  | 24 | - |
| 5. Обращение с отходами | 5.1 | Удаление и утилизация опасных отходов | Производительность менее 10 т/сут | 90 | - |
|  | 5.2 | Сжигание |  | 90 | 1 |
|  |  | - неопасных отходов | Производительность менее 3 т/ч |  |  |
|  |  | - опасных отходов | Производительность менее 10 т/сут |  |  |
|  | 5.3 | Неопасные отходы | Производительность менее 50 т/сут | 90 | 65 |
|  |  | - размещение | Производительность менее 50 т/сут |  |  |
|  |  | - утилизация | Производительность менее 75 т/сут |  |  |
|  |  | только анаэробная очистка | Производительность 100 т/сут |  |  |
|  | 5.4 | Полигоны для неинертных отходов | Принимающая способность менее 10 т/сут или общая ёмкость менее 25 тыс. т | 90 | 2 |
|  | 5.5 | Временное хранение опасных отходов | Общая вместимость менее 50 т |  |  |
|  | 5.6 | Подземное хранение опасных отходов | Общая вместимость менее 50 т |  |  |
| 6. Прочее | 6.1 | Промышленное производство |  | 21 | 5 |
|  |  | - целлюлозы |  |  |  |
|  |  | - бумаги или картона | Производительность менее 20 т/сут |  |  |
|  |  | - ДСП, ДВП | Производительность менее 600 м3/сут |  |  |
|  | 6.2 | Предварительная обработка и крашение волокон и тканей | Производительность менее 10 т/сут | 17 | 2 |
|  | 6.3 | Дубление кожевенного сырья | Производительность менее 12 т/сут готовой продукции | 19 | 1 |
|  | 6.4 | (a) Скотобойни | Производительность по тушам менее 50 т/сут | 15 | 25 |
|  |  | (b) Обработка и переработка при производстве пищевой продукции | Животного происхождения менее 75 т/сут Растительного происхождения менее 300 т/сут (См. также дополнительные условия). |  |  |
|  |  | (с) Обработка и переработка молока | Производительность менее 200 т/сут (среднегодовая) |  |  |
|  | 6.5 | Удаление/утилизация отходов животного происхождения | Производительность менее 10 т/сут | 15 | 3 |
|  | 6.6 | Интенсивное выращивание домашней птицы и свиней |  | 01.2 | 110 |
|  |  | (a) Домашней птицы | 40 тыс. мест для домашней птицы |  |  |
|  |  | (b) Свиней | 2 тыс. мест для свиней (менее 30 кг) |  |  |
|  |  | (с) Свиноматок | 750 мест для свиноматок |  |  |
|  | 6.7 | Обработка поверхностей материалов, объектов или продукции с использованием органических растворителей | Потребление растворителей менее 150 кг/ч или менее 200 т/год | 17-22; 24-36 | 1 |
|  | 6.8 | Производство углерода и электрографита |  | 24 | - |
|  | 6.9 | Улавливание CO2 в отходящих газах для захоронения в геологических структурах |  |  | - |
|  | 6.10 | Химическая консервация древесины и изделий из древесины | Производительность менее 75 м3/сут |  | 1 |
|  | 6.11 | Станции очистки сточных вод производств КПКЗ |  |  | 25 |
| Всего |  | Все категории |  |  | 353 |

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду

| Виды деятельности |  | Код по ОКЭД |
| --- | --- | --- |
| 1. Объекты по выращиванию и откорму крупного рогатого скота мощностью 5 тыс. усл. голов и менее | разведение крупного рогатого скота | 0121 |
| 2. Объекты по выращиванию и откорму свиней мощностью 12 тыс. усл. голов и менее | разведение свиней | 0123 |
| 3. Объекты по выращиванию птиц мощностью 500 тыс. усл. голов и менее | разведение сельскохозяйственной птицы | 0124 |
| 4. Объекты по добыче полезных ископаемых, из них объекты по добыче: | добыча угля, лигнита и торфа | из 10 |
| полезных ископаемых, за исключением торфа, при общем объеме извлекаемой горной породы 250 тыс. куб. метров в год и менее |  |  |
| торфа производственной мощностью 250 тыс. т/год и менее (40 процентов условной влажности) и его агломерации |  |  |
| 5. Объекты по производству пищевых продуктов, из них объекты по обработке и переработке: | производство пищевых продуктов, включая напитки | из 15 |
| продуктов животного происхождения (кроме молока) с производственной мощностью 75 т/сут и менее |  |  |
| молока с производственной мощностью 200 т/сут и менее |  |  |
| продуктов растительного происхождения с производственной мощностью 300 т/сут и менее |  |  |
| 6. Объекты текстильного производства и производства легкой промышленности, на которых осуществляется промывка, отбеливание, мерсеризация или окрашивание волокна или текстиля в объеме 10 т/сут и менее | текстильное производство | из 17 |
| 7. Объекты по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона или продукции на основе их переработки, из них объекты по производству: | производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | из 21 |
| целлюлозы из древесины или аналогичных волокнистых материалов производительностью 100 тыс. т/год и менее |  |  |
| бумаги, картона или продукции на ее основе (обои) с производственной мощностью 20 т/сут и менее |  |  |
| 8. Объекты по производству нефтепродуктов и кокса, из них: | производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | из 23 |
| нефтеперерабатывающие заводы с производственной мощностью 500 т/сут и менее |  |  |
| установки для газификации и сжижения угля и битуминозных сланцев с производственной мощностью 500 т/сут и менее |  |  |
| 9. Объекты химического производства, из них объекты серийного производства: | химическое производство | из 24 |
| простых кислородосодержащих сернистых, азотных, фосфоросодержащих, галогенизированных углеводородов |  |  |
| основных пластических материалов (полимеров, синтетических волокон и волокон на базе целлюлозы) |  |  |
| поверхностно-активных веществ |  |  |
| красок, пигментов, лаков, растворителей всех видов для различного применения |  |  |
| газов (аммиака, хлора, фтора, оксидов углерода, соединений серы, оксидов азота, водорода, диоксида серы, хлорокиси углерода) |  |  |
| неорганических химических веществ (кислот, щелочей, солей, оксидов) |  |  |
| основных продуктов для растениеводства и биоцидов (включая производство фосфорных, азотных или калийных минеральных удобрений) |  |  |
| фармацевтических субстанций, кроме производства готовых лекарственных средств |  |  |
| 10. Объекты по производству неметаллических минеральных продуктов, из них объекты по: | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | из 26 |
| производству асбестосодержащих продуктов мощностью 10 тыс. т/год и менее |  |  |
| переработке фрикционных материалов с производственной мощностью 25 тыс. т/год и менее |  |  |
| производству стекла, включая стекловолокно, с плавильной мощностью 20 т/сут и менее |  |  |
| производству цементного клинкера во вращающихся обжиговых печах с производственной мощностью 500 т/сут и менее, в других (невращающихся) печах с производственной мощностью 50 т/сут и менее |  |  |
| производству извести во вращающихся обжиговых печах с производственной мощностью 50 т/сут и менее |  |  |
| 11. Объекты металлургического производства, из них: | металлургическое производство | из 27 |
| объекты по производству передельного чугуна или стали (первичная или вторичная плавка), включая непрерывную разливку, с производственной мощностью 2.5 т/ч и менее |  |  |
| станы горячей прокатки черных металлов с производственной мощностью 20 тонн сырой стали в час и менее |  |  |
| объекты для литья черных металлов с производственной мощностью 20 т/сут и менее |  |  |
| объекты по выплавке, включая легирование, цветных металлов, в том числе рекуперированных продуктов (включая рафинирование, литейное производство и другое), с плавильной мощностью 4 тонны в сутки и менее для свинца и кадмия или 20 т/сут и менее для всех других металлов |  |  |
| 12. Тепловые электрические станции и другие установки по получению электроэнергии, пара и горячей воды мощностью генерирующего оборудования, эквивалентной 100 МВт и менее | производство и распределение электрической энергии, газа, пара и горячей воды | из 40 |
| 13. Объекты по очистке сточных вод и обращению с отходами, из них: | удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | из 90 |
| объекты по обезвреживанию, использованию отходов производства, в том числе опасных отходов, мощностью свыше 1 тыс. т/год |  |  |
| объекты по обезвреживанию, использованию твердых коммунальных отходов объёмом 10 тыс. т/год и менее |  |  |
| сооружения по очистке промышленных и коммунальных сточных вод объёмом 5 тыс. м3/сутки и менее |  |  |

# ГРУЗИЯ

Таблица  4.1 Основные промышленные производства Грузии

| Код КПКЗ |  | Вид деятельности | Пороговое значение согласно Приложению I Директивы 2010/75/EU | Количество производств | Предприятия, компании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Энергетика | 1.1 | Топливосжигающие установки | Потребляемая тепловая мощность 50 МВт и более | 5 | Мтквари энергетика-блок №9 Энергоблоки № 3-4 Джи –пауер (ГТУ) |
|  | 1.2 | Переработка нефти и газа |  | 12 | ООО “Джиндал петролеум - 10. ООО “Фронтера истерн” - 2. (добыча и частичная переработка нефти) |
|  | 1.3 | Коксохимическое производство |  | 1 |  |
|  | 1.4 | Газификация или ожижение: угля; - других видов твёрдого топлива | Потребляемая тепловая мощность 20 МВт и более | - |  |
|  |  |  | Потребляемая тепловая мощность менее 20 МВт | - |  |
| 2. Производство и обработка металлов | 2.1 | Обжиг или агломерация металлических руд (включая сульфидные руды) |  | - |  |
|  | 2.2 | Производство чугуна или стали (первичное или переплав), включая УНРС | Производительность более 2.5 т/ч | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 2.5 т/ч | 15 | ООО “Джорджиан манганези” Автомех.завод Кутаиси. “ЧиатурманганезДжорджиа” ООО “Мермиси” ферроспл. ООО “Иджиес”-Кутаиси. ООО ”Джитием груп”ферроспл. Аргвета. АО ”Рустави сталь”. ООО ”Джеостил”. ООО ”Русметал”. Чиатурманганез Джорджиа” в г.Рустави. ООО ”Джеоферометал” в г.Рустави. АО ”Руст.Металл.к-т”. ООО ”Блекголд” в г.Рустави. ООО ”Глинула” в г.Рустави. ООО ”Грдемли” в г.Рустави. |
|  | 2.3 | - Чёрная металлургия: горячая прокатка | Производительность более 20 т/ч по необработанной стали | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 20 т/ч по необработанной стали | 1 |  |
|  |  | - Чёрная металлургия: кузнечные молоты | Энергия более 50 кДж/молот, потребляемая тепловая мощность более 20 МВт | - |  |
|  |  |  | Энергия менее 50 кДж/молот, потребляемая тепловая мощность менее 20 МВт | - |  |
|  |  | - Чёрная металлургия: нанесение защитных металлических покрытий | Входная мощность более 2 т/ч по необработанной стали | - |  |
|  |  |  | Входная мощность менее 2 т/ч по необработанной стали | - |  |
|  | 2.4 | Литьё чёрных металлов | Производительность более 20 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 20 т/сут | 5 |  |
|  | 2.5 | (a) Первичное производство цветных металлов | Плавильная мощность более 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов | - |  |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов | - |  |
|  |  | (b) Переплав и литьё цветных металлов | Плавильная мощность более 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов | - |  |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов | 12 | 6 – ООО ”Зоди” в Гардабани –свинец 6 – ООО ”Схмули” в Тбилиси – алюминий |
|  | 2.6 | Обработка поверхности металлов и пластиков с использованием электролитических и химических процессов | Объём ванны для обработки более 30 м3 | - |  |
|  |  |  | Объём ванны для обработки менее 30 м3 | - |  |
| 3. Переработка минерального сырья | 3.1 | Производство цемента, извести и оксида магния: |  |  |  |
|  |  | - цементного клинкера | Во вращающихся обжиговых печах производительностью более 500 т/сут или в печах другого типа производительностью более 50 т/сут | - |  |
|  |  |  | Во вращающихся обжиговых печах производительностью менее 500 т/сут или в печах другого типа производительностью менее 50 т/сут | 4 | “Хайделбергцементджорджиа” Г.Каспи. “Хайделбергцементджорджиа” Г.Рустави. ООО”Картули цементи” в Г.Рустави. ООО”Евроцемент” в Кавтисхеви |
|  |  | - извести | Производительность более 50 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 50 т/сут | 4 | ООО “Индустрия кири” в Г.Рустави. ООО “Гвиргвини” в Г.Болниси. ООО “Арцивис хеоба” в Г.Дедоплисцкаро. ООО “Калцити” в Г.Дедоплисцкаро. |
|  |  | - оксида магния | В обжиговых печах производительностью более 50 т/сут | - |  |
|  |  |  | В обжиговых печах производитель-ностью менее 50 т/сут | - |  |
|  | 3.2 | Производство асбеста и изделий на основе асбеста |  | - |  |
|  | 3.3 | Производство стекла | Плавильная мощность более 20 т/сут | - |  |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 20 т/сут | 1 | АО”Мина” в г.Ксани |
|  | 3.4 | Плавление минеральных веществ | Плавильная мощность более 20 т/сут | - |  |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 20 т/сут | - |  |
|  | 3.5 | Изготовление керамической продукции путём обжига | Производительность более 75 т/сут и/или объём обжиговых печей более 4 м3 и плотность садки печи более 300 кг/м3 |  |  |
|  |  |  | Производительность менее 75 т/сут и/или объём обжиговых печей менее 4 м3 и плотность садки печи менее 300 кг/м3 | 2 | ООО ”Картули керамика” в г.Каспи. ООО ”Насадгомари” в г.Сагареджо |
| 4. Химическая промышленость | 4.1 | Производство органических веществ |  | - |  |
|  |  | простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические) |  | - |  |
|  |  | кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры и смеси эфиров, ацетаты, простые эфиры, перекиси и эпоксидные смолы |  | - |  |
|  |  | серосодержащие углеводороды |  | - |  |
|  |  | азотсодержащие углеводороды, такие как амины, амиды, нитриты, нитросоединения или нитраты, нитрилы, цианаты, изоцианаты |  | - |  |
|  |  | фосфорсодержащие углеводороды |  | - |  |
|  |  | галогенные углеводороды |  | - |  |
|  |  | металлоорганические соединения |  | - |  |
|  |  | пластические материалы (полимеры, синтетические волокна и волокна на основе целлюлозы) |  | - |  |
|  |  | синтетические каучуки |  | - |  |
|  |  | красители и пигменты |  | - |  |
|  |  | поверхностно-активные вещества |  | - |  |
|  | 4.2 | Производство неорганических веществ |  | - |  |
|  |  | газы, включая аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, хлорокись углерода (фосген) |  | - |  |
|  |  | кислоты, включая хромовую кислоту, плавиковую кислоту, фосфорную кислоту, азотную кислоту, соляную кислоту, серную кислоту, олеум, сернистую кислоту |  | - |  |
|  |  | основания (щёлочи), включая гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия |  | - |  |
|  |  | соли, включая хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, перборат, нитрат серебра |  | - |  |
|  |  | неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения, включая карбид кальция, кремний, карбид кремния |  | - |  |
|  | 4.3 | Производство фосфорных, азотных или калийных минеральных удобрений |  | 2 | АО “Энерджи инвест”, азотные удобрения, г. Рустави. ООО ”Эм Эн Кемикал Джорджиа”, г. Рустави |
|  | 4.4 | Производство средств защиты растений и биоцидов |  | - |  |
|  | 4.5 | Производство фармацевтической продукции, включая полупродукты |  | 3 |  |
|  | 4.6 | Производство взрывчатых веществ |  | 2 |  |
| 5. Обращение с отходами | 5.1 | Удаление и утилизация опасных отходов | Производительность более 10 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут | - |  |
|  | 5.2 | Сжигание |  |  |  |
|  |  | - неопасных отходов | Производительность более 3 т/ч | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 3 т/ч | - |  |
|  |  | - опасных отходов | Производительность более 10 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут | 5 | НИИ микробиологии и вирусологии. Тбилиси Нац. центр контроля заболеваний, Тбилиси Зональная диагност. лаборатория, Кутаиси Нац. центр контроля заболеваниий, Кутаиси Нац. центр контроля заболеваний, Батуми |
|  | 5.3 | Неопасные отходы: |  |  |  |
|  |  | - обработка и размещение | Производительность более 50 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 50 т/сут | - |  |
|  |  | - утилизация | Производительность более 75 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 75 т/сут | - |  |
|  |  | только анаэробная очистка | Производительность более 100 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 100 т/сут | - |  |
| 5. Обращение с отходами | 5.4 | Полигоны для неинертных отходов | Принимающая способность более 10 т/сут или общая вместимость более 25 тыс. т | - |  |
|  |  |  | Принимающая способность менее 10 т/сут или общая вместимость менее 25 тыс. т | 4 |  |
|  | 5.5 | Временное хранение опасных отходов | Общая вместимость более 50 т | - |  |
|  |  |  | Общая вместимость менее 50 т | - |  |
|  | 5.6 | Подземное хранение опасных отходов | Общая вместимость более 50 т |  |  |
|  |  |  | Общая вместимость менее 50 т |  |  |
| 6. Прочее | 6.1 | Промышленное производство |  |  |  |
|  |  | - целлюлозы бумаги или картона | Производительность более 20 т/сут |  |  |
|  |  |  | Производительность менее 20 т/сут |  |  |
|  |  | - ДСП, ДВП | Производительность более 600 м3/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 600 м3/сут | - |  |
|  | 6.2 | Предварительная обработка и крашение волокон и тканей | Производительность более 10 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут | - |  |
|  | 6.3 | Дубление кожевенного сырья | Производительность более 12 т/сут готовой продукции | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 12 т/сут готовой продукции | 2 |  |
|  | 6.4 | (a) Скотобойни | Производительность по тушам более 50 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность по тушам менее 50 т/сут | - |  |
|  |  | (b) Обработка и переработка при производстве пищевой продукции | Животного происхождения более 75 т/сут Растительного происхождения более 300 т/сут | - |  |
|  |  |  | Животного происхождения менее 75 т/сут Растительного происхождения менее 300 т/сут |  |  |
|  |  | (с) Обработка и переработка молока | Производительность более 200 т/сут (среднегодовая) | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 200 т/сут (среднегодовая) |  |  |
|  | 6.5 | Удаление/утилизация отходов животного происхождения | Производительность более 10 т/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут | - |  |
|  | 6.6 | Интенсивное выращивание домашней птицы и свиней |  |  |  |
|  |  | (a) Домашней птицы | 40 тыс. мест для домашней птицы |  |  |
|  |  |  | Менее 40 тыс. мест для домашней птицы |  |  |
|  |  | (b) Свиней | 2 тыс. мест для свиней (более 30 кг) |  |  |
|  |  |  | Менее 2 тыс. мест для свиней (до 30 кг) |  |  |
|  |  | (с) Свиноматок | 750 мест для свиноматок | - |  |
|  |  |  | Менее 750 мест для свиноматок | - |  |
|  | 6.7 | Обработка поверхностей материалов, объектов или продукции с использованием органических растворителей | Потребление растворителей более 150 кг/ч или более 200 т/год | - |  |
|  |  |  | Потребление растворителей менее 150 кг/ч или менее 200 т/год |  |  |
|  | 6.8 | Производство углерода и электрографита |  | - |  |
|  | 6.9 | Улавливание CO2 в отходящих газах для захоронения в геологических структурах |  | - |  |
|  | 6.10 | Химическая консервация древесины и изделий из древесины | Производительность более 75 м3/сут | - |  |
|  |  |  | Производительность менее 75 м3/сут | - |  |
|  | 6.11 | Станции очистки сточных вод производств КПКЗ |  | - |  |
| Всего: |  |  |  | 75 |  |

Возможное дополнение с учётом национальных приоритетов

| Код КПКЗ |  | Вид деятельности | Пороговое значение согласно Приложению I Директивы 2010/75/EU | Количество производств | Предприятия, компании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Горнодобывающая промышленность | 7.1 | Добыча угля | Производство менее 100 тыс. т/год; разработка открытым способом площадью менее 25 га | 2 |  |
|  | 7.2 | Добыча нефти и природного газа | Добыча менее 500 т/сут нефти и 500 тыс. м3/сут газа | 2 |  |
|  | 7.3 | Добыча металлических руд | Добыча менее 1 млн. т/год железной руды; 100 тыс. т/год цветных металлов; разработка открытым способом площадью менее 25 га | 2 |  |

# РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Перечень предприятий доступен в центральной Государственной экологической инспекции (ГЭИ) и территориальных экологических инспекциях. Объёмы выбросов и количество предприятий / производств - включены в годовые отчёты ГЭИ.

Закон “Об охране атмосферного воздуха” № 14 22-XIII от 17.12.1997 г. и приказом руководителя инспекции № 62 из 03.10.2008 г. “О порядке выдачи природоохранных разрешений”, Приказ Министра окружающей среды, № 110 от 17.12.2010 г. и порядок ГЭИ № 10 от 22.02.2012 г. “О выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников”.

893 разрешений на выбросы от стационарных источников выданы ГЭИ в 2011 году, в 2010 г. - 1309, в 2009 г. - 1281. Общее количество выданных разрешений предприятиям или экономических агентам в Молдове - в период 2000-2011 годов согласно годовому отчёту ГЭИ на 2011 год – 11 333. По предварительной оценке данных ГЭИ на 2011 - разрешения на выбросы имеют 2 778 экономических агентов, или 55.25% от общего числа.

По обработанным данным за 2012 год: в течении 2012 года было выдано 975 разрешений на выбросы; располагают разрешениями на выбросы – 2 932 экономических агента.

Годовые статистические отчёты о выбросах от стационарных источников: доступны в Интернете по адресу http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=324&id=2302.

Статистическая отчётность по выбросам в атмосферный воздух предоставляется ежегодно 2411 экономическим агентом - в 2010 г., 3 207 – в 2011 г. из более чем 3 500 взятых на учёт ГЭИ.

Выбросы парниковых газов рассчитываются.

В Республике Молдова работают 5748 крупных предприятий - экономических агентов, загрязняющих атмосферный воздух, в том числе 1764 в строительной отрасли, 95 транспортных предприятий, 3 ТЭС, 2902 котельные, 689 АЗС, 24 хранилища нефтепродуктов и свыше 470 тысяч единиц автотранспорта (Доклад о состоянии окружающей среды, 2007-2010 гг.) с поправками из отчёта ГЭИ, 2012 г.).

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

В настоящее время в Российской Федерации завершается обсуждение проекта федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий”. В сентябре 2013 года он будет принят во втором чтении ГД РФ.

Предполагаемые изменения проекта не должны коснуться разделения производственных объектов на категории по степени их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому, в данном отчете можно привести и обсудить материалы данного законопроекта в части категоризации производственных объектов по степени их воздействия на окружающую среду.

Выделяются четыре категории производственных объектов: “А” (значительный уровень экологической опасности), “В” (умеренный уровень экологической опасности), “С” (незначительный уровень экологической опасности) и “D” (минимальный уровень экологической опасности).

При установлении соответствующей категории объектов учитываются:

- уровни и (или) объёмы воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и иной деятельности (отрасль или сектор отрасли, производство);

- классы опасности загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, отходах производства и потребления;

- наличие на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, опасных веществ, указанных в международных договорах, стороной которых является Российская Федерация;

- классификация промышленных объектов и производств в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

К объектам категории “А” относятся объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, указанные непосредственно в Федеральном законе. Там перечислены как объекты, относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, так и иные объекты, обладающие высоким потенциалом загрязнения окружающей среды. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на объектах категории “А”, обязаны получать комплексное экологическое решение в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти. Кроме того, объекты категории “А” подлежат государственному экологическому надзору, который выполняется федеральными органами власти.

Далее в таблице приведены объекты и виды деятельности, относящиеся к категории “А”, указанные, кроме законопроекта, также в проекте Постановления Правительства РФ “Об установлении для целей государственного экологического надзора категорий хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, и критериев, на основании которых определяются категории”. В таблице для сравнения приведены также виды производственной деятельности, получающие комплексные экологические разрешения в соответствии с Директивами Европейского Союза 2008/1/EC (IPPC) и 2010/75/EU (IED). Можно отметить, что по большинству позиций имеется полное совпадение.

| Таблица. — Сопоставление видов производственной деятельности, получающих комплексные экологические разрешения в соответствии с Директивами Европейского Союза 2008/1/EC (IPPC) и 2010/75/EU (IED) с предложениями, содержащимися в проекте постановления Правительства РФ “Об установлении для целей государственного экологического надзора категорий хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, и критериев, на основании которых определяются категории” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды деятельности по Директиве 2010/75/EU (IED) | Виды деятельности по Директиве 2008/1/EC (IPPC) | Виды деятельности по проекту Постановления Правительства РФ | Категория по проекту Постановления | Соответствие Постановления РФ Директивам ЕС |
| 1. Энергетика. Сжигание топлива в установках с общей номинальной потребляемой тепловой мощностью 50 МВт и более; | 1. Энергетика, переработка угля, нефти и газа. Установки для сжигания топлива с номинальной тепловой мощностью, превышающей 50 МВт; | Объекты, относящиеся к федеральным энергетическим системам. | Первая (А) — федеральный экологический надзор (ФЭН) | Частичное |
| Переработка нефти и газа | Нефте- и газоперерабатывающие заводы; | Нефте- и газоперерабатывающие предприятия | Первая — ФЭН | Полное |
| - Производство кокса | Коксовальные печи | Производственные объекты, на которых используются коксовальные печи | Первая — ФЭН | Полное |
| Газификация или сжижение: Угля; - Других видов топлива с номинальной потребляемой тепловой мощностью более 20 МВт. 6.8. Производство углерода (высокотемпературная карбонизация угля) или электрографита путём сжигания или графитизации | Установки для газификации или сжижения: Угля; Других видов топлива с номинальной потребляемой тепловой мощностью более 20 МВт. Установки для производства угля (кокса) или электрографита посредством сжигания или графитизации | Производственные объекты, на которых используется оборудование: Для графитизации или производства искусственного графита; Для газификации и сжижения угля, битуминозных сланцев, других твердых топлив с номинальной проектной мощностью 20 МВт и более. | Первая — ФЭН | Полное |
| 2. Производство и обработка металлов. | 2. Производство и обработка металлов. | Предприятия металлургического производства, на которых используется оборудование: |  |  |
| Обжиг или спекание металлсодержащих руд (включая сульфидные руды); | Установки для обжига или спекания металлсодержащих руд (включая сульфидные руды) | Для обжига или спекания металлсодержащих руд (включая сульфидную руду) | Первая — ФЭН | Полное |
| Производство чугуна или стали в чушках (первичной или вторичной плавки), включая установки непрерывной разливки, с производительностью 2.5 тонны в час и более; | Установки для производства чугуна или стали в чушках (первичной или вторичной плавки), включая установки непрерывной разливки, с производительностью, превышающей 2.5 тонны в час | Для производства чугуна или стали, (первичной или вторичной плавки), включая установки непрерывной разливки, с производительностью 2,5 тонны в час и более; | Первая — ФЭН | Полное |
| Обработка чёрных металлов: | Установки для обработки чёрных металлов: | Для обработки чёрных металлов: |  |  |
| - станы горячей прокатки с производительностью свыше 20 тонн стали в час; | станы горячей прокатки с производительностью свыше 20 тонн стали в час; | станы горячей прокатки с производительностью свыше 20 тонн стали в час; | Первая — ФЭН | Полное |
| - Кузнечно-штамповочные агрегаты, оборудованные кузнечными молотами, энергия которых превышает 50 кДж на молот, где используемая тепловая мощность превышает 20 МВт; | Кузнечно-штамповочные агрегаты, оборудованные кузнечными молотами, энергия которых превышает 50 кДж на молот, где используемая тепловая мощность превышает 20 МВт; | Кузнечно-штамповочные агрегаты, оборудованные кузнечными молотами, энергия которых превышает 50 кДж на молот, где используемая тепловая мощность превышает 20 МВт; | Первая — ФЭН | Полное |
| - нанесение защитных распыленных металлических покрытий с подачей нерафинированной стали, превышающей 2 тонны в час; | нанесение защитных распыленных металлических покрытий с подачей нерафинированной стали, превышающей 2 тонны в час; | для нанесения защитных распыленных металлических покрытий с подачей нерафинированной стали, 2 тонны в час и более; | Первая — ФЭН | Полное |
| - Литьё чёрных металлов с производительностью, превышающей 20 тонн в сутки. | Литьё чёрных металлов с производительностью, превышающей 20 тонн в сутки. | Для литейного производства чёрных металлов с проектной производительностью 20 тонн в сутки и более. | Первая — ФЭН | Полное |
| - Производство и обработка цветных металлов: | Установки | Для производства цветных металлов из руды, концентратов или вторичного сырья с помощью металлургических, химических или электролитических процессов; |  |  |
| Первичное производство цветных металлов из руды, концентратов или вторичного сырья с помощью металлургических, химических или электролитических процессов; | для производства цветных черновых металлов из руды, концентратов или вторичного сырья с помощью металлургических, химических или электролитических процессов; |  |  |  |
| - плавка, в том числе, легирование, цветных металлов, включая продукты регенерации (рафинирование, разливка и т.д.) с производительностью плавки, превышающей 4 тонны в сутки для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки для всех остальных металлов | для плавки, в том числе, легирования, цветных металлов, включая продукты регенерации (рафинирование, разливка и т.д.) с производительностью плавки, превышающей 4 тонны в сутки для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки для всех остальных металлов; | Для плавки, в том числе, легирования, цветных металлов, включая продукты регенерации (рафинирование, разливка и т.д.) с проектной производительностью плавки 4 тонны в сутки и более для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки и более для всех остальных металлов | Первая — ФЭН | Полное |
| - Обработка металлов и пластиков, в которых используются электролитические или химические процессы и в которых объём чанов для обработки превышает 30 м3. | Установки для поверхностной обработки металлов и пластиков, в которых используются электролитические или химические процессы и в которых объём чанов для обработки превышает 30 м3. | Для поверхностной обработки металлов и пластических материалов, в которых используются электролитические или химические процессы и в которых объём чанов для обработки превышает 30 м3 | Первая — ФЭН | Полное |
| 3. Промышленность по обработке минерального сырья. | Промышленность по обработке минерального сырья. | Предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов, на которых используется оборудование для: |  |  |
| - Производство цемента, извести, оксида магния: | - Установки для производства цементного клинкера во вращающихся печах с производительностью, превышающей 500 тонн в сутки, или в других печах с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки; |  |  |  |
| - производство цементного клинкера во вращающихся печах с производительностью, превышающей 500 тонн в сутки, или в других печах с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки; |  | - производства цементного клинкера во вращающихся печах с проектной мощностью 500 тонн в сутки и более, или в других печах с проектной мощностью 50 тонн в сутки и более; | Первая — ФЭН | Полное |
| - производство извести в печах с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки; | - Установки для производства извести во вращающихся печах с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки; | - производства извести в печах с проектной мощностью 50 тонн в сутки и более; | Первая — ФЭН | Полное |
| - производство оксида магния в печах с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки. |  | - производства оксида магния в печах с проектной мощностью 50 тонн в сутки и более. | Первая — ФЭН | Полное, с Директивой IED |
| - Производство асбеста и изготовление асбестосодержащей продукции. | - Установки для производства асбеста и изготовления асбестосодержащей продукции; | - Производства обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них, изделий из асбоцемента и волокнистого цемента. | Первая — ФЭН | Полное |
| - Изготовление стекла, включая стекловолокно, с плавильной мощностью, превышающей 20 тонн в сутки. | - Установки для изготовления изделий стекла, включая стекловолокно, с плавильной мощностью, превышающей 20 тонн в день; | - Производства стекла с проектной производительностью 20 тонн в сутки и более. | Первая — ФЭН | Частичное |
| - Плавление минеральных веществ, включая производство минеральных волокон, с производительностью плавки, превышающей 20 тонн в сутки. | - Установки для плавления минеральных веществ, включая производство минеральных волокон, с производительностью плавки, превышающей 20 тонн в день; | - Для расплава минеральных веществ, включая производство минеральных волокон с проектным объёмом плавки 20 тонн в сутки и более. | Первая — ФЭН | Полное |
| - Изготовление керамических изделий путем обжига, в частности, кровельной черепицы, кирпичей, огнеупорных кирпичей, облицовочных плиток, керамических или фарфоровых изделий, с производительностью, превышающей 75 тонн в сутки, и/или с вместимостью печи, превышающей 4 м3, и с плотностью укладки в печь, превышающей 300 кг/м3. | - Установки для изготовления керамических изделий путем обжига, в частности, кровельной черепицы, кирпичей, огнеупорных кирпичей, облицовочных плиток, керамических или фарфоровых изделий, с производительностью, превышающей 75 тонн в сутки, и/или с вместимостью печи, превышающей 4 м3, и с плотностью укладки в печь, превышающей 300 кг/м3. | - Производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины с проектной мощностью 1 млн. штук в год и более. | Первая — ФЭН | Частичное |
|  |  | - Производства керамических изделий, кроме используемых в строительстве, с проектной мощностью 75 тонн в сутки и более и/или с использованием обжиговых печей с плотностью садки на одну печь, превышающей 300 кг/м3. | Первая — ФЭН | Частичное |
| 4. Химическая промышленность. Для целей этого раздела производством в рамках нижеследующих разделов деятельности считается производство в промышленном масштабе средствами химической или биологической переработки веществ или групп веществ. | Химическая промышленность. | Предприятия химической промышленности, на которых используется оборудование для производства основных органических химических веществ: |  |  |
| - Производство органических веществ, таких как: | Химические установки для производства основных органических химических веществ, таких как: |  |  |  |
| - простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические); | - простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические); | - простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические); | Первая — ФЭН | Полное |
| - кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, ацетаты, простые эфиры, пероксиды, эпоксидные смолы; | - кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, ацетаты, простые эфиры, пероксиды, эпоксидные смолы | - кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, ацетаты, простые эфиры, пероксиды; | Первая — ФЭН | Частичное |
| - серосодержащие углеводороды; | - серосодержащие углеводороды | - серосодержащие углеводороды; | Первая — ФЭН | Полное |
| - азотсодержащие углеводороды, такие как амины, амиды, азотистые соединения, нитросоединения или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, изоцианаты; | - азотсодержащие углеводороды, такие как амины, амиды, азотистые соединения, нитросоединения или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, изоцианаты | - азотсодержащие углеводороды, такие как амины, амиды, нитросоединения или, нитрилы, цианаты; | Первая — ФЭН | Частичное |
| - фосфорсодержащие углеводороды; | - фосфорсодержащие углеводороды; | - фосфорсодержащие углеводороды; | Первая — ФЭН | Полное |
| - галогенированные углеводороды; | - галогенированные углеводороды; | - галогенированные углеводороды; | Первая — ФЭН | Полное |
| - металлоорганические соединения; | - металлоорганические соединения; | - металлоорганические соединения; | Первая — ФЭН | Полное |
| - полимерные материалы (полимеры, синтетические волокна и волокна на основе целлюлозы) | - полимерные материалы (полимеры, синтетические волокна и волокна на основе целлюлозы); | - полимеры, синтетические волокна и волокна на основе целлюлозы; | Первая — ФЭН | Полное |
| - синтетический каучук | - синтетический каучук; | - синтетический каучук; | Первая — ФЭН | Полное |
| - краски и пигменты; | - краски и пигменты; | - синтетические красители и пигменты; | Первая — ФЭН | Полное |
| - поверхностно-активные средства и вещества. | - поверхностно-активные средства и вещества. | - поверхностно-активные вещества | Первая — ФЭН | Полное |
| - Производство неорганических веществ, таких как: | Химические установки для производства основных неорганических веществ, таких как: | Предприятия химической промышленности, на которых используется оборудование для производства основных неорганических веществ: |  |  |
| - газы, такие как аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, карбонилхлорид | - газы, такие как аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, карбонилхлорид (фосген); | - газы: аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, карбонилхлорид | Первая — ФЭН | Полное |
| - кислоты, такие как хромовая кислота, фтористоводородная (плавиковая) кислота, фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, олеум, сернистая кислота; | - кислоты, такие как хромовая кислота, фтористоводородная (плавиковая) кислота, фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, олеум, сернистая кислота; | - кислоты: хромовая кислота, фтористоводородная (плавиковая) кислота, фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, олеум, сернистая кислота; | Первая — ФЭН | Полное |
| - основания, такие как гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия; | - основания, такие как гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия; | - основания: гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия; | Первая — ФЭН | Полное |
| - соли, такие как хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, перборат, нитрат серебра; | - соли, такие как хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, перборат, нитрат серебра; | - соли: хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, перборат, нитрат серебра; | Первая — ФЭН | Полное |
| - неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения, такие как карбид кальция, кремний, карбид кремния. | - неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения, такие как карбид кальция, кремний, карбид кремния. | - неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения: карбид кальция, кремний, карбид кремния. | Первая — ФЭН | Полное |
| - Производство фосфорных, азотных или калийных удобрений (простых или сложных минеральных удобрений). | Производство фосфорных, азотных или калийных удобрений (простых или сложных минеральных удобрений | Предприятия по производству фосфорных, азотных или калийных удобрений (простых или сложных минеральных удобрений). | Первая — ФЭН | Полное |
| - Производство средств защиты растений или биоцидов. | Производство средств защиты растений или биоцидов. | Предприятия по производству химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов, биоцидов. | Первая — ФЭН | Полное |
| - Производство фармацевтических продуктов, включая промежуточные продукты. | Производство фармацевтических продуктов, включая промежуточные продукты. | Предприятия по производству фармацевтической продукции. | Первая — ФЭН | Полное |
| - Производство взрывчатых веществ. | Производство взрывчатых веществ. | Предприятия по производству взрывчатых материалов химическим способом. | Первая — ФЭН | Полное |
|  |  | Производства лаков и красок | Первая — ФЭН | Добавлено РФ |
| 5. Обращение с отходами. | Обработка и удаление отходов | Деятельность по обращению с отходами производства и потребления при осуществлении которой используются: |  |  |
| - Размещение или утилизация опасных отходов с мощностью свыше 10 тонн в сутки, включая один или более следующих видов деятельности: - Биологическая очистка (обработка); - Физико-химическая обработка; - Сопряжение или смешивание перечисленных в п.п. 5.1, 5.2 видов деятельности; - Переупаковка отходов перед всеми в п.п. 5.1, 5.2 видами деятельности;; - Переработка или регенерация растворителей; - Переработка или регенерация неорганических материалов отличных от металлов и сплавов металлов; - Регенерация кислот или оснований; - Восстановление компонентов, используемых для уменьшения загрязнений; - Восстановление компонентов катализаторов; - Вторичная очистка масел или иное их вторичное использование; - Сброс в поверхностные водоемы. | - Установки производительностью свыше 10 тонн в сутки для удаления или регенерации опасных отходов; | Объекты, на которых обезвреживаются биологические и медицинские отходы с проектной производительностью 10 тонн в сутки и более. Объекты, на которых обезвреживаются отходы I-III классов опасности. Объекты захоронения отходов I-III классов опасности. | Первая — ФЭН | Частичное |
| - Сжигание отходов на мусоросжигательных заводах, либо сжигание отходов совместно с другими видами топлива: Для неопасных отходов с производительностью, превышающей 3 тонны в час; Для опасных отходов с производительностью, превышающей 10 тонн в сутки. | - Установки для сжигания городских отходов (бытовых отходов и аналогичных отходов торговли (тара и упаковка), производства и общественных учреждений) с производительностью, превышающей 3 тонны в час | Установки по термическому обезвреживанию отходов, осадков сточных вод, с проектной мощностью 3 тонны в час и более. Объекты, на которых обезвреживаются биологические и медицинские отходы с проектной производительностью 10 тонн в сутки и более. | Первая — ФЭН | Частичное |
| 5.3а. Размещение неопасных отходов с мощностью, превышающей 50 тонн в сутки, включая один или более нижеследующих видов деятельности и исключая виды деятельности рассмотренные Директивой Совета 91/271/EEC от 21 мая 1991 года, касающейся очистки коммунальных сточных вод: - Биологическая очистка (обработка); - Физико-химическая обработка; - Предварительная обработка отходов перед сжиганием или совместным сжиганием; - Переработка шлака и золы; - Переработка отходов металлов в измельчителях, включая отходы электротехнических изделий и электронного оборудования, а также автомобилей и их компонентов в конце жизненного цикла. | - Установки для удаления неопасных отходов производительностью, превышающей 50 тонн в сутки. | Объекты захоронения отходов IV-V класса опасности с проектной производительностью 50 тонн в сутки и более. | Первая — ФЭН | Полное, с Директивой IPPC |
| 5.3б. Утилизация или комбинация утилизации и размещения неопасных с мощностью, превышающей 75 тонн в сутки, включая один или более нижеследующих видов деятельности и исключая виды деятельности рассмотренные Директивой Совета 91/271/EEC от 21 мая 1991 года, касающейся очистки коммунальных сточных вод: - Биологическая очистка (обработка); - Физико-химическая обработка; - Предварительная обработка отходов перед сжиганием или совместным сжиганием; - Переработка шлака и золы; - Переработка отходов металлов в измельчителях, включая отходы электротехнических изделий и электронного оборудования, а также автомобилей и их компонентов в конце жизненного цикла. В том случае, если биологическая очистка выполняется исключительно анаэробным сбраживанием, порог по мощности составляет 100 тонн в сутки. |  |  |  | Исключено РФ |
| - Полигоны согласно статье 2 (g) Директивы 1999/31/EC от 26 апреля 1999 г. о полигонах размещения отходов, на которые поступает более 10 т отходов в сутки, или с общей вместимостью более 25 тыс. т, исключая свалки инертных отходов. | - Полигоны, принимающие более 10 тонн отходов в сутки или с общей вместимостью, превышающей 25 000 тонн, за исключением полигонов для инертных отходов. |  |  | Исключено РФ |
| - Временное хранение опасных отходов, которые не подпадают под пункт 5.4, перед использованием технологий, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6, с общей вместимостью более 50 т, за исключением временного хранения по месту образования отходов для их сбора. |  |  |  | Исключено РФ |
| - Подземное хранение опасных отходов с общей вместимостью более 50 т. |  |  |  | Исключено РФ |
|  |  | Объекты централизованных систем водоотведения (канализации) | Первая — ФЭН | Добавлено РФ |
| 6. Другие виды деятельности: 6.1. Промышленное производство: | Другие виды производственной деятельности: Промышленные предприятия для производства | Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности по производству: |  |  |
| (a) целлюлозы или других волокнистых материалов из древесины; | - целлюлозы или других волокнистых материалов из древесины; | а) целлюлозы, древесной массы; | Первая — ФЭН | Полное |
| (b) бумаги или картона производительностью более 20 т/сут; | - бумаги или картона производительностью более 20 т/сут; | б) бумаги, картона с проектной производительностью 20 т/сут и более. | Первая — ФЭН | Полное |
| c) одного или нескольких видов следующих плит на древесной основе: ориентированно-стружечных, древесностружечных (ДСП) или древесноволокнистых (ДВП) производительностью более 600 м3/сут |  |  | Первая — ФЭН | Добавлено IED, исключено РФ |
| 6.2. Предварительная обработка (такие операции, как промывка, отбеливание, мерсеризация) или крашение текстильных волокон или тканей производительностью более 10 т/сут | Заводы для предварительной обработки (такие операции, как промывка, отбеливание, мерсеризация) или окрашивания волокон или текстильных изделий, на которых производительность обработки превышает 10 тонн в день | Предприятия текстильного производства, на которых используется оборудование по промывке, отбеливанию, мерсеризации, окрашиванию волокна и (или) текстильной продукции с проектной производительностью обработанного сырья 10 тонн в сутки и более. | Первая — ФЭН | Полное |
| 6.3. Дубление кож и шкур производительностью более 12 т/сут готовой продукции | Заводы для дубления кож и мехов, на которых производительность обработки превышает 12 тонн готовой продукции в день | Предприятия по выделке и крашению меха, по дублению и отделке кожи с проектной мощностью 12 тонн готовой продукции в сутки и более. | Первая — ФЭН | Полное, с Директивой IPPC |
| 6.4. (a) Скотобойни с текущей производительностью по тушам животных более 50 т/сут | Скотобойни с производительностью переработки туш, превышающей 50 тонн в сутки; | Предприятия по обработке и (или) переработке пищевых продуктов: а) мяса и мясопродуктов с проектной производительностью 50 тонн в сутки готовой продукции и более; | Первая — ФЭН | Полное |
| b) обработка и переработка, кроме просто расфасовки, сырьевой продукции, как предварительно обработанной, так и необработанной, для производства продуктов питания или кормов: | Обработка и переработка продуктов, предназначенных для производства пищевой продукции из следующих видов сырья: | б) пищевых продуктов животного и растительного происхождения: | Первая — ФЭН | Частичное |
| (i) только животного происхождения (кроме исключительно молока) производительностью по готовой продукции более 75 т/сут; | - животного происхождения (кроме молока), с производительностью готовой продукции свыше 75 тонн в сутки; | Растительных и животных масел и жиров, с проектной производительностью 75 тонн в сутки готовой продукции и более; | Первая — ФЭН | Частичное |
| (ii) только растительного происхождения производительностью по готовой продукции более 300 т/сут или 600 т/сут, если производство каждый год непрерывно работает не более 90 календарных дней; | - растительного происхождения, с производительностью готовой продукции свыше 300 тонн в сутки (усредненные значения на ежеквартальной основе) | Картофеля, фруктов и овощей, с проектной производительностью 300 тонн в сутки готовой продукции и более; | Первая — ФЭН | Частичное |
| iii) животного и растительного сырья в комбинированных и раздельных готовых продуктах производительностью в т/сут более: — 75 если A не менее 10 или — [300 - (22.5 × A)] в других случаях, где ‘A’ - содержание сырья животного происхождения (в весовых процентах) в готовой продукции. Вес готового продукта определяется без упаковки. Данный подраздел не применяется к производствам, использующим в качестве сырья только молоко. | Обработка и переработка молока, при количестве получаемого молока, превышающем 200 тонн в день (усредненные значения на годичной основе). | Молочной продукции с проектной мощностью 200 тонн перерабатываемого молока в сутки и более (среднегодовой показатель); | Первая — ФЭН | Полное, с Директивой IPPC |
| Размещение или переработка туш животных или отходов животноводства производительностью более 10 т/сут | Установки для удаления или переработки в качестве вторичного материального сырья туш животных и отходов животного происхождения, с производительностью обработки, превышающей 10 тонн в сутки |  |  | Исключено РФ |
| 6.6. Интенсивное птицеводство или свиноводство: | Установки для интенсивного выращивания домашней птицы или свиней более чем: | Предприятия по разведению: |  |  |
| (a) с более чем 40 тыс. мест для птицы; | - 40 000 местами для домашней птицы | Сельскохозяйственной птицы проектной мощностью 40 000 птицемест и более; | Первая — ФЭН | Полное |
| (b) с более чем 2 тыс. мест для откормочных свиней (весом более 30 кг) или | - 2 000 местами для откормочных свиней (массой более 30 кг), или | Откормочных свиней (массой более 30 кг) проектной мощностью 2 000 мест и более; | Первая — ФЭН | Полное |
| (c) с более чем 750 мест для свиноматок. | - 750 местами для свиноматок. | Свиноматок проектной мощностью 750 мест и более. | Первая — ФЭН | Полное |
| 6.7. Поверхностная обработка материалов, объектов или продукции с использованием органических растворителей, в частности для отделки, печати, нанесения покрытий, обезжиривания, гидроизоляции, калибровки, окраски, очистки или пропитки с потреблением органических растворителей более 150 кг/ч или более 200 т/год | Установки для поверхностной обработки веществ, предметов или продукции с использованием органических растворителей, в частности для аппретирования, печати, нанесения покрытий, обезжиривания, гидроизоляции, грунтовки, окраски, очистки или пропитки, с потреблением более 150 кг органических растворителей в час или более 200 тонн ежегодно | Предприятия, на которых используются установки для поверхностной обработки органическими растворителями, в том числе для аппретирования, печати, обезжиривания, гидроизоляции, грунтовки, окраски, очистки или пропитки, с потреблением 200 тонн в год и более | Первая — ФЭН | Частичное |
| 6.8. Смотри раздел 1 |  |  |  |  |
| 6.9. Улавливание CO2 в отходящих газах производств, охватываемых настоящей Директивой, для захоронения в геологических структурах согласно Директиве 2009/31/EC |  |  |  | Исключено РФ |
| 6.10. Химическая консервация древесины и изделий из древесины производительностью более 75 м3/сут, отличные от борьбы с синью древесины |  |  |  | Исключено РФ |
| 6.11. Самостоятельно работающие станции очистки сточных вод производств, указанных в разделе II настоящей Директивы, на которые не распространяются требования Директивы 91/271/ЕЕС (т.е локальные, отдельно стоящие, станции очистки вышеперечисленных производств. МБ) |  |  |  | Исключено РФ |
|  |  | Объекты, относящиеся к федеральным транспорту, путям сообщения, линиям связи, включая телекоммуникационные сети, а также линейные объекты, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий. | Первая — ФЭН | Добавлено РФ |
|  |  | Объекты, связанные с использованием атомной энергии, обеспечением обороны и безопасности государства, относящиеся к оборонному производству, включая объекты, находящиеся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон, а также обеспечивающие космическую деятельность. | Первая — ФЭН | Добавлено РФ |
|  |  | Объекты, относящиеся к производству ядовитых веществ и наркотических средств. |  |  |
|  |  | Объекты, расположенные на континентальном шельфе РФ и (или) в пределах внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей зоны РФ, исключительной экономической зоны РФ. |  |  |
|  |  | Объекты, расположенные на ООПТ федерального значения, в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, а также на территориях природных комплексов, попадающие под действие международных договоров РФ |  |  |
|  |  | Объекты по добыче полезных ископаемых, за исключением объектов по добыче общераспространенных полезных ископаемых. | Первая — ФЭН | Добавлено РФ |
|  |  | Склады с проектной мощностью 200 тысяч тонн и более для хранения нефти, продуктов переработки нефти. | Первая — ФЭН | Добавлено РФ |
|  |  | Внутренние водные порты, допускающие проход судов водоизмещением 1350 тонн и более. | Первая — ФЭН | Добавлено РФ |
|  |  | Морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов. | Первая — ФЭН | Добавлено РФ |
|  |  | Аэродромы с длиной основной взлётно-посадочной полосы в 2100 м и более. | Первая — ФЭН | Добавлено РФ |

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на объектах категории “В”, представляют декларацию о воздействии на окружающую среду, а также разработанные проекты нормативов допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ.

Для объектов категорий “С” и “D” нормативы допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ не разрабатываются. Государственный экологический надзор на объектах категорий “В” и “С” осуществляется на уровне субъектов Федерации.

Для объектов категории “С” и “D” получение разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и заполнение декларации о воздействии на окружающую среду не требуется. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на объектах категории “С”, представляют отчетность о выбросах, сбросах загрязняющих веществ в уведомительном порядке.

Государственному учету объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не подлежат объекты хозяйственной и иной деятельности категории “D”. Для этих объектов не проводятся плановые проверки государственного экологического надзора.

На рисунке 1, любезно предоставленном В.Р. Венчиковой (МПР РФ), показаны все меры государственного регулирования, применяемые к объекту в зависимости от его категории.

Рисунок 1 — Градация мер государственного регулирования в зависимости от категории экологической опасности объекта

В соответствии с законопроектом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на объектах категорий “А”, “В” и “С”, несут обязательства по выполнению производственного экологического контроля.

Объекты хозяйственной деятельности категорий “В”, “С” и “D” определяются Правительством Российской Федерации. В настоящее время обсуждаются проекты документов, подготовленные МПР РФ, из которых можно, в первом приближении, определить состав объектов, входящих в категории “В”, “С” и “D”.

По данным Минприроды РФ:

- к категории “А” могут быть отнесены 30-40 тыс. предприятий;

- к категории “В” — 290 тыс. предприятий;

- к категории “С” — 350 тыс. предприятий.

По категории “D” никаких оценок не проводилось

Экологически опасные объекты (категория “А”) “ответственны за 95% негативного воздействия. Из них около половины всей массы сбросов в водные объекты осуществляют 110 предприятий, а около половины выбросов в атмосферный воздух — 64 предприятия. Эти производства относятся к химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, энергетике, металлургии, отраслям добычи полезных ископаемых, ЖКХ.

Данные о распределении предприятий по отраслям промышленности могут быть получены в процессе анкетирования Департаментов Росприроднадзора РФ. Всего в системе Росприроднадзора имеется 8 департаментов по Федеральным округам и 72 территориальных управления, входящих в структуру департаментов. Принципиальное согласие на анкетирование в МПР РФ получено. Разработанная авторами отчета анкета, показана в Приложении 1.

По категории “D” анкетирование проводить нецелесообразно, поскольку эти объекты не подлежат государственному экологическому учету. К объектам данной категории предполагается отнести:

- Учреждения государственного управления общего и социально-экономического характера, включая действующие в области юстиции и правосудия, в том числе, тюрьмы, исправительные колонии и другие места лишения свободы, учреждения по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным, подключенные к центральным системам водоотведения, не имеющие производств, относящихся к категориям “А”, “В” и “С”.

- Учреждения образования, включая деятельность учреждений по подготовке специалистов, но не имеющих собственных производств. К ним относятся: дошкольные учреждения и учреждения начального образования, учреждения основного общего, среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального образования.

- Учреждения здравоохранения, включая лечебно-профилактические и медицинские учреждения, подключенные к централизованным системам водоотведения, за исключением объектов, имеющих локальные очистные сооружения и установки термического обезвреживания отходов.

- Общественные объединения, не имеющие производств.

- Научно-исследовательские и проектные институты, конструкторские бюро и другие учреждения, не имеющие опытных и опытно-экспериментальных производств.

- Учреждения физкультурно-оздоровительной деятельности, включая стадионы открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест.

- Прачечные, химические чистки, парикмахерские, салоны красоты.

- Объекты почтовой связи.

- Учреждения, осуществляющие деятельность по чистке и уборке производственных и жилых помещений, оборудования.

- Учреждения, осуществляющие деятельность по аренде и прокату машин и оборудования без оператора, по прокату бытовых изделий и предметов личного пользования.

- Осуществление деятельности в области фотографии и упаковывания.

- Учреждения, осуществляющие финансовую деятельность, страхование, консультирование, бухгалтерский учет, аудит, землеустройство, деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

- Осуществление деятельности в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, геодезии и картографии, деятельности в области стандартизации и метрологии, деятельности в области гидрометеорологии.

- Осуществление деятельности, связанной с проведением технических испытаний, исследований и сертификации.

- Осуществление гостиничной и прочей деятельности, связанной с использованием объектов для временного проживания, включая детские лагеря, пансионаты, дома отдыха и т.п., имеющие подключение к централизованным системам водоотведения.

- Объекты общественного назначения, включая кинотеатры, торговые центры, гипермаркеты, рынки продовольственных и промышленных товаров, осуществляющие деятельность в зданиях, сооружениях и других объектах площадью менее 500 кв. м.

- Субъекты малого предпринимательства, предоставляющие услуги по пошиву (ремонту) по индивидуальным заказам одежды и обуви, а также выполнение незначительных работ по обработке и ремонту металлических и неметаллических изделий для нужд населения (изготовление ключей, резка стекла, мелкий ремонт металлических изделий и т.п.)

- Предприятия общественного питания, включая рестораны, кафе, бары, столовые, имеющие подключение к централизованным системам водоотведения.

К категории “В” предполагается отнести объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, но по порогам мощности или производительности, не попадающие в категорию “А”. К таким объектам, в частности, относятся:

- Объекты по производству электрической и тепловой энергии, на которых эксплуатируется оборудование для сжигания топлива, с номинальной проектной мощностью менее 50 МВт.

- Предприятия по производству и обработке металлов, не включенные в категорию “А”.

- Предприятия химического производства, не включенные в категорию “А”.

- Предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов, не включенные в категорию “А”.

- Предприятия по производству готовых металлических изделий, машин и оборудования.

- Предприятия по производству электрических машин и оборудования.

- Предприятия по производству транспортных средств и оборудования.

- Предприятия по производству пищевых продуктов, включая напитки и табак, не упомянутые в категории “А”.

Данный список пока не может быть исчерпывающим, поскольку его конкретизация возможна только после постановки объектов на государственный учет в порядке, предусмотренным рассматриваемым законопроектом.

К категории “С” предполагается отнести объекты, не попадающие в категории “А”, “В” и “D”

Авторами отчета предлагается также отнести к категории “В” часть автозаправочных станций, подобно тому, как это делается в новом законодательстве Шотландии. К категории “В”, в соответствии с подобным подходом, можно отнести:

- Существующие АЗС с годовой производительностью по топливу, превышающей 3000 м3.

- Новые, предполагающиеся к постройке, АЗС с годовой производительностью по топливу, превышающей 500 м3.

- Новые, предполагающиеся к постройке, АЗС с годовой производительностью по топливу, превышающей 100 м3, расположенные в кварталах жилой застройки.

Остальные АЗС могут быть отнесены к категории “С”.

Вопросы разделения предприятий на категории по степени их экологической опасности тесно связаны с государственным устройством страны. В федеративном государстве, каковым является Россия, вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности отнесены к вопросам совместного ведения Федерации и ее субъектов. Отсюда следует, что и вопросы государственного экологического надзора, и государственной экологической экспертизы, и разрешительной деятельности должны быть разделены между федеральными и региональными органами исполнительной власти.

В течение последнего десятилетия тенденция централизации власти в Российской Федерации коснулась и управления в природоохранной сфере. Основные надзорные и разрешительные функции в этой области осуществляют федеральные органы исполнительной власти, а муниципалитеты лишены полномочий в области экологического надзора и мониторинга. В связи с этим у федеральных органов не хватает сил и средств для качественного выполнения своих полномочий. Состав инспекторского штата в регионах сократился в разы.

С учетом этих обстоятельств, выделение категории “D”, для объектов которой могут проводиться только внеплановые проверки силами региональных властей, и категорий “B” и “C”, относящихся к региональному экологическому надзору, является оправданным.

Но следует иметь в виду, что для унитарных государств, которыми являются остальные участники, Проекта, подобное деление предприятий на категории по степени экологической опасности может не оказаться оптимальным.

Основания для классификации производств по степени их воздействия на окружающую среду могут быть найдены в санитарном законодательстве государств. Это является логичным, поскольку все природоохранное законодательство, связанное с определением воздействия производств на окружающую среду, базируется на санитарно-гигиенических нормативах.

Одним из способов защиты населения от вредного воздействия промышленных производств является установление санитарно-защитных зон (СЗЗ), полос и санитарных разрывов. Подобный механизм используется во всех странах-участницах проекта. Если говорить о зарубежном опыте, то близкие подходы к определению СЗЗ существуют в США, Канаде, Австралии. Это страны с обширной территорией и, хотя правовые режимы использования занятых СЗЗ земельных участков могут отличаться, общий подход и даже, иногда, численные значения размеров СЗЗ совпадают.

В европейском и мировом опыте решение об организации специальных защитных территорий (green belt, separation distance, buffer distance и т.д.) зачастую принимается в рамках процедуры ОВОС при согласовании проекта инвестиций с муниципальными властями. Кроме того, в ряде случаев в процедуре экологической стратегической оценки (как правило, в градостроительном планировании – Urban planning) устанавливается обременение для инвестора. Например, оговаривается, что промышленный объект не должен располагаться ближе, чем на расстоянии 500 м от уязвимых территорий (в т.ч. природных), жилой застройки и т.д. Поскольку издержки по проектированию и выкупу земель, компенсации и т.п. лежат на инвесторе, де-факто поиск участка без обременений снижает экономические и экологические риски.

В Российской Федерации класс опасности производства и размеры санитарно-защитных зон предприятий установлены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74. Близкие по содержанию постановления есть в Украине и Беларуси. Во всех трех странах для предприятий I класса опасности установлена СЗЗ 1000 м, для предприятий II класса — 500 м, для предприятий III класса — 300 м, для предприятий IV класса — 100 м, для предприятий V класса — 50 м.

Ориентируясь на производства, относящиеся к Приложению 1 Директивы № 2010/75/ЕС “О промышленных эмиссиях”, рассмотрим на примерах, к каким классам опасности они могли бы быть отнесены.

Таблица. — Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства

| Виды деятельности по Директиве 2010/75/EU (IED) | Россия | Украина | Беларусь |
| --- | --- | --- | --- |
| Обжиг или спекание металлсодержащих руд (включая сульфидные руды) | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м | Санитарно-защитная зона 1000 м |
| Производство чугуна или стали в чушках (первичной или вторичной плавки), включая установки непрерывной разливки, с производительностью 2.5 тонны в час и более | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м или класс II — санитарно-защитная зона 500 м (в зависимости от производительности) | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м или класс II — санитарно-защитная зона 500 м (в зависимости от производительности) | Санитарно-защитная зона 1000 м или 500 м (в зависимости от производительности) |
| Обработка чёрных металлов: |  |  |  |
| станы горячей прокатки с производительностью свыше 20 тонн стали в час; | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м или класс II — санитарно-защитная зона 500 м (в зависимости от производительности) | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м или класс II — санитарно-защитная зона 500 м (в зависимости от производительности) | Санитарно-защитная зона 1000 м или 500 м (в зависимости от производительности) |
| Литьё чёрных металлов с производительностью, превышающей 20 тонн в сутки. | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м или класс II — санитарно-защитная зона 500 м (в зависимости от производительности) | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м или класс II — санитарно-защитная зона 500 м (в зависимости от производительности) | Санитарно-защитная зона 1000 м или 500 м (в зависимости от производительности) |
| Производство и обработка цветных металлов: |  |  |  |
| Первичное производство цветных металлов из руды, концентратов или вторичного сырья с помощью металлургических, химических или электролитических процессов; | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м или класс II — санитарно-защитная зона 500 м, или класс III — СЗЗ 300 м (в зависимости от производительности) | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м или класс II — санитарно-защитная зона 500 м, или класс III — СЗЗ 300 м (в зависимости от производительности) | Санитарно-защитная зона 1000 м или 500 м, или 300 м (в зависимости от производительности) |
| плавка, в том числе, легирование, цветных металлов, включая продукты регенерации (рафинирование, разливка и т.д.) с производительностью плавки, превышающей 4 тонны в сутки для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки для всех остальных металлов | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м или класс II — санитарно-защитная зона 500 м, или класс III — СЗЗ 300 м (в зависимости от производительности) | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м или класс II — санитарно-защитная зона 500 м, или класс III — СЗЗ 300 м (в зависимости от производительности) | Санитарно-защитная зона 1000 м или 500 м, или 300 м (в зависимости от производительности) |

Таблица. — Строительная промышленность

| Виды деятельности по Директиве 2010/75/EU (IED) | Россия | Украина | Беларусь |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство цементного клинкера во вращающихся печах с производительностью, превышающей 500 тонн в сутки, или в других печах с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки;. | Класс II — санитарно-защитная зона 500 м | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м или класс II — санитарно-защитная зона 500 м, или класс III — СЗЗ 300 м (в зависимости от производительности) | Санитарно-защитная зона 500 м |
| Производство извести в печах с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки | Класс II — санитарно-защитная зона 500 м | Класс II — санитарно-защитная зона 500 м | Санитарно-защитная зона 500 м |
| Производство оксида магния в печах с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м | Санитарно-защитная зона 1000 м |
| Производство асбеста и изготовление асбестосодержащей продукции | Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м | Класс II — санитарно-защитная зона 500 м либо класс IV — СЗЗ 100 м для асбестоцементных изделий. | Санитарно-защитная зона 1000 м |
| Изготовление стекла, включая стекловолокно, с плавильной мощностью, превышающей 20 тонн в сутки. | Класс III — СЗЗ 300 м (художественное стекло и стекловата), класс IV — СЗЗ 100 м для стекловолокна, стеклодувного и зеркального производства | Класс III — СЗЗ 300 м (стекловата), класс IV — СЗЗ 100 м для производства стекла и стекловолокна | Санитарно-защитная зона 300 м или 100 м |
| Изготовление керамических изделий путем обжига, в частности, кровельной черепицы, кирпичей, огнеупорных кирпичей, облицовочных плиток, керамических или фарфоровых изделий, с производительностью, превышающей 75 тонн в сутки, и/или с вместимостью печи, превышающей 4 м3, и с плотностью укладки в печь, превышающей 300 кг/м3. | Класс III — СЗЗ 300 м Производство кирпича (красного, силикатного), строительных керамических и огнеупорных изделий. | Класс III — СЗЗ 300 м Производство кирпича и керамзита. Класс IV — СЗЗ 100 м (производство строительной керамики) | Санитарно-защитная зона 300 м |

Дальнейший анализ прочих производств и видов деятельности показывает, что большая часть производств первого, второго и третьего классов опасности попадает в список Приложения I, то есть может быть отнесена к опасным. Часть видов деятельности и объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры не попадает под действие Директивы № 2010/75/ЕС, но могут (по крайней мере, в России) стать объектами комплексных разрешительных процедур. В раздел мало загрязняющих производств определенно могут быть отнесены объекты V класса опасности, СЗЗ которых составляет 50 м. К ним могут быть добавлены многие производства IV класса опасности с размером СЗЗ 100 м, а также некоторые производства III класса опасности, не входящие в список “А”.

Можно также отметить, что перечень российского СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Постановления Минздрава РБ №78 в значительной степени совпадают.

В Приложении 2 приводится таблица производств, составленная из объектов IV и V класса опасности и предложения авторов отчета по отнесению этих производств к различным категориям, указанным выше: “В” (умеренный уровень экологической опасности), “С” (незначительный уровень экологической опасности) и “D” (минимальный уровень экологической опасности). Наименования производств (видов деятельности) “гармонизированы” с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), который продолжает действовать в настоящее время. Последнее необходимо, в частности, и для того, чтобы исключить встречающиеся в санитарном законодательстве названия давно потерявших актуальность производств.

# УКРАИНА

Основные производства – загрязнители предполагаемой системы комплексных разрешений

| ДИРЕКТИВА № 2008/1/ЕС Приложение I | Приказ Минприроды от 09.03.2006 г. № 108 Приложение 3 | Подход к введению комплексных природоохранных разрешений на Украине. Ситуационное исследование, 2005 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВИДЫ производственной деятельности, упоминаемые в статье 1 | ПЕРЕЧЕНЬ производств и технологического оборудования, подлежащих к внедрению лучших доступных технологий и методов управления | Код КВЭД (NACE) | Количество предприятий (экспертная оценка) |
| 1. Настоящая Директива не применяется к объектам и частям объектов, используемым для научно-исследовательских работ, разработок и испытаний новых продуктов и процессов. 2. Пороговые величины, приведенные ниже, в основном относятся к производственной мощности или объему производства. Там, где одним оператором осуществляется несколько видов производственной деятельности, относящихся к одному и тому же подразделу, на одном и том же объекте или площадке, мощности таких видов производственной деятельности суммируются. |  |  |  |
| 1. Энергетическая промышленность | 1. Энергетика и перерабатывающая промышленность: |  |  |
|  | теплосиловые установки, номинальная мощность которых превышает 50 МВт | 11-40 | 66 |
| 1.1. Топливосжигающие установки с номинальной потребляемой тепловой мощностью свыше 50 МВт |  |  |  |
| 1.2. Нефте- и газоперерабатывающие заводы. | нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие оборудование |  |  |
| 1.3. Коксовые печи | коксовые печи; | 27 | 16 |
| 1.4. Установки для газификации угля и сжижения газа. | оборудование (установки) для газификации и сжижения угля | 24, 40 | 9 |
|  | котельные; |  |  |
|  | оборудование (установки) для помола угля и установки для производства углехимической продуктов и твердого бездымного топлива. |  |  |
| 2. Производство и обработка металлов | 2. Виробництво та обробка металів: |  |  |
| 2.1. Установки для обжига или спекания руд металлов (включая сульфидную руду). | устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди, (включаючи сульфідну руду); | 27 | 11 |
| 2.2. Установки для производства чугуна или стали (первичной или вторичной плавки), включая установки непрерывного литья с производительностью свыше 2.5 т/ч. | устаткування (установки) для виробництва чушкового чавуну та сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 тонн на годину; | 27 | 16 |
| 2.3. Установки для обработки черных металлов: | устаткування (установки) для обробки чорних металів: |  |  |
| a) станы горячей прокатки с производительностью свыше 20 тонн нерафинированной стали в час; | а) стани гарячої прокатки, потужність яких перевищує 20 тонн сталі на годину; | 27, 28 | 17 |
| b) кузницы с молотами, энергия которых превышает 50 кДж на один молот, где используемая теплотворная способность превышает 20 МВт; | б) ковальські молоти, енергія яких перевищує 50 кДж на молот, а теплова потужність - 20 МВт; |  | 70 |
| c) нанесение защитных оплавленных металлических покрытий с производительностью свыше 2 тонн нерафинированной стали в час. | в) нанесення захисних розпилених металічних покриттів з подачею сирої сталі, що перевищує 2 тонни на годину; |  | 17 |
| 2.4. Цеха для отливки черных металлов с производительностью свыше 20 т/сут. | г) ливарні заводи для лиття чорних металів, виробнича потужність яких перевищує 20 тонн на день; | 27 | 52 |
| 2.5. Установки: |  |  |  |
| a) для производства черновых цветных металлов из руды, обогащенных продуктов или вторичного сырья на основе металлургического, химического или электролитического процессов; | устаткування (установки) для виробництва кольорових металів із руди, концентратів або вторинної сировини з використанням металургійного, хімічного та електролітичного процесів; |  |  |
| b) для плавки, включая легирование, цветных металлов, включая регенерированные продукты (очистку, отливку и т.д.) с производительностью свыше 4 т/сут для свинца и кадмия или 20 т/сут для всех прочих металлов. | устаткування (установки) для плавки, включаючи легування кольорових металів, у тому числі рекуперовані матеріали (рафінування, лиття тощо), з плавильною потужністю, що перевищує 4 тонни на день для свинцю та кадмію або 20 тонн на день для усіх інших металів; | 27 | 67 |
| 2.6. Установки, в которых объём ванн превышает 30 м3, для поверхностной обработки металлов и пластичных материалов на основе электролитического или химического процессов. | устаткування (установки) для обробки поверхні металів та пластичних матеріалів із використанням електролітичного або хімічного процесів, для яких об'єм ванн для обробки складає понад 30 м3. | 28 | 152 |
| 3. Обработка минерального сырья | 3. Промисловість з переробки мінеральної сировини: |  |  |
| 3.1. Установки для производства цементного клинкера в барабанных печах с производительностью свыше 500 т/сут, или извести в барабанных печах с производительностью свыше 50 т/сут, или в иных печах с производительностью свыше 50 т/сут. | устаткування (установки) для виробництва цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тонн на день; | 26 | 15 |
|  | устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день; |  |  |
|  | підземні гірські роботи і зв'язані з ними операції, відкрите добування корисних копалин з поверхні ділянки, що перевищує 25 га; |  |  |
| 3.2. Установки для производства асбеста и изготовления продуктов, основанных на асбесте. | устаткування (установки) для виробництва азбесту та виготовлення продуктів, що містять азбест; | 26 | 5 |
| 3.3. Установки для изготовления стекла, включая стекловолокно, с производительностью свыше 20 т/сут. | устаткування (установки) для виготовлення скла, включаючи скловолокно, з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на день; | 26 | 39 |
| 3.4. Установки для плавки минеральных веществ, включая производство минерального волокна, с производительностью свыше 20 т/сут. | устаткування (установки) для плавлення мінеральних речовин, включаючи виробництво мінеральних волокон, з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на день; | 26 | 15 |
| 3.5. Установки для изготовления керамических изделий путем обжига, в частности, кровельной черепицы, кирпичей, огнеупоров, изразцов, глиняных или фарфоровых изделий, с производительностью свыше 75 т/сут и/или емкостью печей свыше 4 м3 и плотностью садки на одну печь свыше 300 кг/м3. | устаткування (установки) для виробництва керамічних виробів шляхом випалювання, зокрема для виробництва черепиці для покрівлі, цегли, вогнетривкої цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки або порцелянових виробів, у якого (яких) виробнича потужність перевищує 75 тонн на добу та/або потужність випалювальних печей перевищує 4 м3 і щільність садки на випалювальну піч перевищує 300 кг/м3. | 26 | 40 |
| 4. Химическая промышленность | 4. Хімічна промисловість: |  |  |
| В терминологии видов производственной деятельности, охватываемых настоящим разделом, понятие "производство" означает производство на промышленном уровне путем химической обработки веществ или групп веществ, перечисленных в подразделах 4.1 - 4.6. |  |  |  |
| 4.1. Химические установки для производства основных органических химических веществ, таких как: | устаткування (установки) для виробництва основних органічних хімічних речовин: | 24 | 140 |
| a) простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические); | а) устаткування (установки) для виробництва простих вуглеводнів (лінійні та циклічні, насичені та ненасичені, аліфатичні та ароматичні); |  |  |
| b) кислородосодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, ацетаты, перекиси, эпоксидные смолы; | б) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що містять кисень (спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, складні ефіри, ацетати, прості ефіри, перекиси, епоксидні смоли); | 23, 15, 41 | 33 |
| c) серные углеводороды; | в) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що містять сірку; |  |  |
| d) азотистые углеводороды, такие как амины, амиды, азотистые соединения, нитросоединения или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, изоцианаты; | г) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що містять азот (аміни, аміди, сполуки азоту, нітросполуки та сполуки нітратів, нітрили, ціанати, ізоціанати); |  |  |
| e) фосфорсодержащие углеводороды; | ґ) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що містять фосфор; |  |  |
| f) галогенные углеводороды; | д) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів із вмістом галогенів; |  |  |
| g) металлоорганические соединения; | е) устаткування (установки) для виробництва органометалічних сполук; |  |  |
| h) основные пластические материалы (полимеры, синтетические волокна и волокна на основе целлюлозы); | є) устаткування (установки) для виробництва основних пластичних матеріалів (полімери, синтетичні волокна та волокна на базі целюлози); |  |  |
| i) синтетические каучуки; | ж) устаткування (установки) для виробництва синтетичного каучуку; |  |  |
| j) красители и пигменты; | з) устаткування (установки) для виробництва фарб та пігментів; |  |  |
| k) поверхностно-активные вещества и сурфактанты. | и) устаткування (установки) для виробництва поверхнево-активних речовин; |  |  |
| 4.2. Химические установки для производства основных неорганических химических веществ, таких как: | хімічне устаткування (установки) для виробництва основних неорганічних хімічних продуктів: | 24 | 140 |
| a) газы, такие как аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, окислы углерода, серные соединения, окислы азота, водород, сернистый газ, хлорокись углерода; | а) устаткування (установки) для виробництва газів (аміак, хлор та хлористий водень, фтор або фтористий водень, оксиди вуглецю, сполуки сірки, оксиди азоту, водень, діоксид сірки, хлорокис вуглецю); |  |  |
| b) кислоты, такие как хромовая кислота, фтористоводородная кислота, фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, олеум, сернистые кислоты; | б) устаткування (установки) для виробництва кислот (хромова кислота, фтористоводнева кислота, фосфорна кислота, азотна кислота, хлористоводнева кислота, сірчана кислота, олеум, сірчиста кислота); |  |  |
| c) щелочи, такие как едкий аммиак, гидроксид калия, гидроксид натрия; | в) устаткування (установки) для виробництва гідроокису амонію, гідроокису калію, гідроокису натрію; |  |  |
| d) соли, такие как нашатырь, хлористый калий, карбонат калия, углекислый натрий, перборат, ляпис; | г) устаткування (установки) для виробництва карбіду кальцію, кремнію, карбіду кремнію; |  |  |
| e) металлоиды, окислы металлов или иные неорганические соединения, такие как карбид кальция, кремний, карбид кремния. |  |  |  |
|  | ґ) устаткування (установки) для виробництва хлористого амонію, хлорноватокислого калію, вуглекислого калію, вуглекислого натрію, перборату, азотнокислого срібла; |  |  |
| 4.3. Химические установки для производства удобрений на основе фосфора, азота или калия (простых или сложных минеральных удобрений). | д) устаткування (установки) для виробництва фосфорних, азотних та калійних мінеральних добрив (простих та складних добрив); | 24 | 12 |
| 4.4. Химические установки для производства основных препаратов для защиты растений и биоцидов. | е) устаткування (установки) для виробництва основних продуктів для рослинництва та біоцидів; | 24 | 2 |
| 4.5. Установки, в которых используются химические или биологические процессы для производства основных фармацевтических продуктов. | є) устаткування (установки) для виробництва основних фармацевтичних продуктів. | 24 | 32 |
| 4.6. Химические установки для производства взрывчатых веществ. |  |  |  |
| 6. Иные виды производственной деятельности | 5. Виробництво і обробка деревини: |  |  |
| 6.1. Промышленные предприятия для производства: |  |  |  |
| a) целлюлозы из древесины или иных волокнистых материалов; | устаткування (установки) для виробництва целюлози із деревини або аналогічних волокнистих матеріалів; | 21 | 13 |
| b) бумаги и картона с производительностью свыше 20 т/сут | устаткування (установки) для виробництва паперу та картону і інших продуктів із деревини (картон, волокно із деревини і фанера) з виробничою потужністю, яка перевищує 20 тонн на день; |  |  |
|  | устаткування (установки) для обробка деревини і виробів із деревини хімікатами. |  |  |
| 6.2. Заводы для первичной обработки (включающей такие процессы, как промывка, беление, мерсеризация) или крашения волокон или тканей с производительностью свыше 10 т/сут |  |  |  |
|  | 6. Інші види діяльності: |  |  |
| 6.7. Установки для поверхностной обработки веществ, предметов или продуктов с использованием органических растворителей, в частности для шлифовки, печати, нанесения покрытий, обезжиривания, влагоизоляции, проклеивания, покраски, смывки или пропитки, с объемом потребления свыше 150 кг в час или 200 т/год. | устаткування (установки) для поверхневої обробки речовин, предметів та продуктів із застосуванням органічних розчинників, зокрема для апретування, друку, нанесення покриття, знежирення, надання водонепроникності, ґрунтовки, фарбування, очистки або просочення, виробничою потужністю більше 150 кг на годину або 200 тонн на рік; |  |  |
| 6.3. Заводы для дубления кожевенного сырья с производительностью свыше 12 тонн готовой продукции в сутки. | устаткування (установки) для дублення шкіри та хутра, на яких об'єм переробки перевищує 12 тонн оброблених виробів на день; | 19 | 12 |
| 6.4. a) Скотобойни с производительностью свыше 50 тонн мяса в сутки; |  |  |  |
| b) Обработка сырья, предназначенная для изготовления продуктов питания из: |  |  |  |
| - сырья животного происхождения (кроме молока) с производительностью свыше 75 тонн готовой продукции в сутки, |  |  |  |
| - сырья растительного происхождения с производительностью свыше 300 тонн готовой продукции в сутки (среднее значение на квартальной основе). |  |  |  |
| c) Переработка молока, при количестве принимаемого молока свыше 200 т/сут (среднее значение за год). |  |  |  |
| 6.5. Установки для утилизации или переработки туш животных и отходов животного происхождения с производительностью свыше 10 т/сут |  |  |  |
| 6.6. Установки для интенсивного выращивания домашней птицы или свиней с менее чем: |  |  |  |
| a) 40000 мест для домашней птицы; |  |  |  |
| b) 2000 мест для мясных свиней (свыше 30 кг), или |  |  |  |
| c) 750 мест для свиноматок. |  |  |  |
| 6.8. Установки для производства углерода (антрацита) или углеграфита путем сжигания или графитизации. | устаткування (установки) для виробництва вуглецю (з коксу) або електрографіту шляхом спалювання та графітизації. | 24 | 5 |
| 6.9. Поглощение потоков CO2 от установок, подпадающих под действие настоящей Директивы, для целей геологических хранилищ, в соответствии с Директивой 2009/31/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 23 апреля 2009 г. о геологических хранилищах диоксида углерода. |  |  |  |
| 5. Управление отходами | 7. Обробка та видалення відходів: |  |  |
| Без ущерба положениям статьи 11 Директивы 75/442/ЕЭС или статье 3 Директивы Совета 91/689/ЕЭС от 12 декабря 1991 г. о вредных отходах |  |  |  |
| 5.1. Установки для удаления или утилизации вредных отходов, как они определены в перечне, о котором говорится в статье 1 (4) Директивы 91/689/ЕЭС, а также в Приложениях II A и II B (производства R1, R5, R6, R8 и R9) к Директиве 75/442/ЕЭС и в Директиве Совета 75/439/ЕЭС от 16 июня 1975 г. об устранении отработанных масел, с производительностью свыше 10 т/сут | устаткування (установки) для спалювання, піролізації, рекуперації, хімічної обробки або захоронення небезпечних відходів, потужністю більше ніж 10 тонн на добу; | 90 | 7 |
| 5.2. Установки для сжигания бытовых отходов, как они определены в Директиве Совета 89/369/ЕЭС от 8 июня 1989 г. о предупреждении загрязнения воздуха объектами сжигания бытового мусора и Директиве Совета 89/429/ЕЭС от 21 июня 1989 г. о предупреждении загрязнения воздуха от существующих объектов сжигания бытового мусора, с производительностью свыше 3 т/ч | устаткування (установки) для спалювання комунально-побутових відходів з продуктивністю, що перевищує 3 тонн за годину; | 90 | 3 |
| 5.3. Полигоны для удаления неопасных отходов, определенных в приложении II A к Директиве 75/442/ЕЭС под заголовками D8 и D9, с производительностью свыше 50 т/сут | устаткування (установки) для видалення безпечних відходів з продуктивністю, що перевищує 50 тонн на добу. | 90 | 483 |
| 5.4. Полигоны отходов, принимающие менее 10 т/сут, или с общей вместимостью свыше 25 тыс. т, исключая отвалы инертных отходов. |  |  |  |

Получение разрешений на выбросы загрязняющих веществ

Закон Украины “Об охране атмосферного воздуха” предусматривает получение разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Процедура получения разрешения на выбросы определена постановлением КМУ от 13.03.2002 г. № 302 “Об утверждении порядка проведения и оплаты работ, связанных с выдачей разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, учёта предприятий, учреждений, организаций и граждан – субъектов предпринимательской деятельности, получивших такие разрешения”.

Основанием для выдачи разрешения на выбросы служат документы, в которых обосновываются объёмы выбросов. Инструкция “Об общих требованиях к оформлению документов, в которых обосновываются объёмы выбросов, для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками для предприятий, учреждений, организаций и граждан-предпринимателей” утверждена приказом Минприроды от 09.03.2006 г. № 108.

Согласно инструкции объекты разделяют на три группы:

а) первая группа - объекты, которые взяты на государственный учёт и имеют производства или технологическое оборудование, на которых должны внедряться наилучшие доступные технологии и методы управления;

б) вторая группа - объекты, которые взяты на государственный учёт и не имеют производств или технологического оборудования, на которых должны внедряться наилучшие доступные технологии и методы управления;

в) третья группа – прочие объекты.

В Инструкции приведен перечень технологий и оборудования, которые входят в первую группу. Этот перечень близок к перечню приложения 1 Директивы ЕС “О комплексном предотвращении и контроле загрязнений”.

Отнесение установок ко второй группе также методически определено. Постановлением КМУ от 13.12.2001 №1655 “Об утверждении порядка ведения государственного учёта в области охраны атмосферного воздуха” и соответствующей инструкции, утверждённой приказом Минприроды от 10.05.2002 №177 на государственный учёт ставятся те предприятия, объём потенциальных выбросов которых превышает пороговые значения по отдельным веществам. При проведении кампании постановки на государственный учёт были введены требования указания географических координат, уточнены перечни загрязняющих веществ, разработано специальное программное обеспечение. Однако следует отметить, что поскольку пороговые значения установлены на минимальном уровне, заметного сокращения числа предприятий, получающих разрешительные документы, не произошло.

Процедуры нормирования выбросов отличаются для каждой из групп объектов. Ключевым требованием, предъявляемым к предприятиям первой группы, является обязательное планирование внедрения наилучших доступных технологий и методов управления, которые не требуют чрезмерных затрат. Это, прежде всего методы предупреждения выбросов загрязняющих веществ.

# Опыт Эстонии в определении экологически опасных и мало загрязняющих производств

Эстония, как и другие страны Европейского Союза, имплементирует Директиву № 2010/75/ЕС в свое природоохранное законодательство. Одновременно идет процесс кодификации законодательства. Общая часть Экологического кодекса была опубликована в феврале 2011 года, принятие специальной части ожидается в 2013 году.

Что касается экологически опасных производств, то Приложение I Директивы № 2010/75/ЕС принято с рядом исключений:

- Промышленное производство одного или нескольких видов следующих плит на древесной основе: ориентированно-стружечных, древесностружечных (ДСП) или древесноволокнистых (ДВП) в эстонском законодательстве не имеет порога (В Директиве IED порог по производительности — 600 м3/сут)

- Добавлено “Интенсивное выращивание крупного рогатого скота. Фермы с более чем 300 молочных коров или более чем 400 телят, или более чем 600 бычков”.

- В позиции Директивы “Поверхностная обработка материалов, объектов или продукции с использованием органических растворителей, в частности для отделки, печати, нанесения покрытий, обезжиривания, гидроизоляции, калибровки, окраски, очистки или пропитки с потреблением органических растворителей более 150 кг/ч или более 200 т/год” изменен порог – более 50 т/год.

Что касается мало загрязняющих производств, то, в соответствии с законом Эстонской республики “Об охране атмосферного воздуха”, установлены следующие пороговые значения по мощности либо производительности равенство, либо превышение которых требует получения отдельного разрешения на выбросы в атмосферный воздух:

- Установки для сжигания твёрдого, жидкого или газообразного топлива: суммарная тепловая мощность (по потребленному топливу) не менее 0,3 МВт на установку (в том случае, если на предприятии имеются 3 установки по 0.1 МВт, то требуется получения разрешения на выбросы).

- Годовой оборот нефтепродуктов составляет 2000 куб. м и более.

- Обработка металлов и пластиков, в которых используются электролитические или химические процессы и в которых объём чанов для обработки превышает 10 м3.

- Производство бумаги или картона производительностью более 10 тонн в сутки.

- Дубление кож и шкур производительностью более 2 т/сут готовой продукции.

- Поверхностная обработка материалов, объектов или продукции с использованием органических растворителей, в частности для отделки, печати, нанесения покрытий, гидроизоляции, калибровки, окраски, или пропитки с потреблением органических растворителей более 5 тонн в год или обезжиривания и очистки с потреблением органических растворителей более 1 т/год.

Получения разрешения на выбросы в атмосферный воздух требуют любые виды деятельности в том случае, если выбросы любого из указанных ниже загрязняющих веществ превышают следующие пороги:

- Порог по выбросам не превышает 0,01 тонны в год для следующих веществ и соединений:

- алюминий, свинец и их соединения;

- фтор и фториды (по фтору);

- ортофосфорная кислота;

- Cl2, HCl, цианиды;

- NaOH и другие щелочи;

- пыль детергентов;

- твёрдые частицы PM10

- Порог по выбросам не превышает 0,001 тонны в год для следующих веществ и соединений:

- меркаптаны;

- озон

- Порог по выбросам не превышает 0,1 тонны в год для следующих веществ и соединений:

- CaO, Mg, Mn, Fe, Sn и их соединений;

- ЛОС, исключая метан и меркаптаны

- Общая сумма выбросов оксидов азота и других неорганических соединений азота не превышает 0,2 тонны в год.

- Общая сумма выбросов метана не превышает 0,1 тонну в год.

- Выбросы тяжелых металлов и их соединений (по содержанию металла) не превышают 0,005 тонны в год (по каждому металлу отдельно, без суммирования).

- Порог по выбросам не превышает 1 тонны в год для следующих веществ и соединений:

- твёрдые частицы (всего);

- SO2 и другие соединения серы.

- Выбросы моноокисида углерода (CO) не превышают 10 тонн в год.

- Выбросы углекислого газа не превышают 100 тонн в год.

При оформлении заявки на разрешение необходимо указать все вещества, выброс которых превышает 0.001 тонну в год. Но эта информация носит лишь справочный характер, если не относится к веществам и порогам, приведённым выше.

# Приложение 1.

Таблица. — Анкета для определения количества предприятий различных категорий на территории Российской Федерации. Рассылается по Департаментам Росприроднадзора РФ или по природоохранным органам других государств

| №№ п/п | Виды деятельности | Пороговые значения по мощности или производитель-ности | Пороговые значения по мощности или производитель-ности | Пороговые значения по мощности или производитель-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Количество | Количество |
| Объекты, относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий |  |  |  |  |
| 1 | Объекты, на которых эксплуатируется оборудование для сжигания топлива | С номинальной проектной мощностью 50 МВт и более; | С номинальной проектной мощностью от 20 МВт и менее 50 МВт | С номинальной проектной мощностью менее 20 МВт |
| 2 | Производственные объекты, на которых используются коксовальные печи | Все объекты |  |  |
| 3 | Нефте- и газоперерабатывающие предприятия | Все предприятия |  |  |
| 4 | Производственные объекты, на которых используется оборудование для графитизации или производства искусственного графита | Все объекты |  |  |
| 5 | Производственные объекты, на которых используется оборудование для газификации и сжижения угля, битуминозных сланцев, других твердых топлив | С номинальной проектной мощностью 20 МВт и более | С номинальной проектной мощностью от 12 и менее 20 МВт | С номинальной проектной мощностью менее 12 МВт |
| 6 | Предприятия металлургического производства, на которых используется оборудование для обжига или спекания металлсодержащих руд (включая сульфидную руду) | Все предприятия |  |  |
| 7 | Предприятия металлургического производства, на которых используется оборудование для производства чугуна или стали, (первичной или вторичной плавки), включая установки непрерывной разливки | Производительностью 2,5 тонны в час и более | Производительностью от 1,5 и менее 2,5 тонн в час | Производительностью менее 1,5 тонн в час |
| 8 | Станы горячей прокатки черных металлов | Производительностью свыше 20 тонн стали в час | Производительностью от 12 и менее 20 тонн стали в час | Производительностью менее 12 тонн стали в час |
| 9 | Кузнечно-штамповочные агрегаты, оборудованные кузнечными молотами | Энергия превышает 50 кДж на молот, а используемая тепловая мощность превышает 20 МВт | Энергия от 30 и менее 50 кДж на молот, а используемая тепловая мощность от 10 и менее20 МВт | Энергия менее 30 50 кДж на молот, а используемая тепловая мощность менее 10 МВт |
| 10 | Предприятия, где производится нанесение защитных распыленных металлических покрытий на черные металлы | С подачей нерафинированной стали 2 тонны в час и более | С подачей нерафинированной стали от 1,2 и менее 2 тонн в час | С подачей нерафинированной стали менее 1,2 тонн в час |
| 11 | Литейные производства чёрных металлов | С проектной производительностью 20 тонн в сутки и более | С проектной производительностью от 12 и менее 20 тонн в сутки | С проектной производительностью менее 12 тонн в сутки |
| 12 | Предприятия для производства цветных металлов из руды, концентратов или вторичного сырья с помощью металлургических, химических или электролитических процессов; | Все предприятия |  |  |
| 13 | Предприятия для плавки, в том числе, легирования, цветных металлов, включая продукты регенерации (рафинирование, разливка и т.д.) | С проектной производительностью плавки 4 тонны в сутки и более для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки и более для всех остальных металлов | С проектной производительностью плавки от 2,5 и менее 4 тонн в сутки для свинца и кадмия или от 12 и менее 20 тонн в сутки для всех остальных металлов | С проектной производительностью плавки менее 2,5 тонн в сутки для свинца и кадмия или менее 12 тонн в сутки для всех остальных металлов |
| 14 | Предприятия для поверхностной обработки металлов и пластических материалов, в которых используются электролитические или химические процессы | Объём чанов для обработки превышает 30 м3 | Объём чанов для обработки от 20 и менее 30 м3 | Объём чанов для обработки менее 20 м3 |
| 15 | Предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов, на которых используется оборудование для производства цементного клинкера | Проектная мощность вращающихся печей составляет 500 тонн в сутки и более, или проектная мощность других печей составляет 50 тонн в сутки и более | Проектная мощность вращающихся печей составляет от 300 и менее 500 тонн в сутки, или проектная мощность других печей составляет от 30 и менее50 тонн в сутки | Проектная мощность вращающихся печей составляет менее 300 тонн в сутки, или проектная мощность других печей составляет менее 30 тонн в сутки |
| 16 | Предприятия по производству извести | Проектная мощность печи составляет 50 тонн в сутки и более | Проектная мощность печи составляет от 30 и менее 50 тонн в сутки | Проектная мощность печи составляет менее 30 в сутки |
| 17 | Предприятия по производству оксида магния | Проектная мощность печи составляет 50 тонн в сутки и более | Проектная мощность печи составляет от 30 и менее 50 тонн в сутки | Проектная мощность печи составляет менее 30 в сутки |
| 18 | Предприятия по производству обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них, изделий из асбоцемента и волокнистого цемента | Все предприятия |  |  |
| 19 | Предприятия по производству стекла | С проектной производительностью 20 тонн в сутки и более | С проектной производительностью от 12 и менее 20 тонн в сутки | С проектной производительностью менее 12 тонн в сутки |
| 20 | Предприятия с оборудованием для расплава минеральных веществ, включая производство минеральных волокон. | С проектным объёмом плавки 20 тонн в сутки и более | С проектным объёмом плавки от 12 и менее 20 тонн в сутки | С проектным объёмом плавки менее 12 тонн в сутки |
| 21 | Предприятия по производству кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | С проектной мощностью 1 млн. штук в год и более | С проектной мощностью от 600 тыс. штук и менее 1 млн. штук в год | С проектной мощностью менее 600 тыс. штук в год |
| 22 | Производства керамических изделий, кроме используемых в строительстве | С проектной мощностью 75 тонн в сутки и более и/или с использованием обжиговых печей с плотностью садки на одну печь, превышающей 300 кг/м3 | С проектной мощностью от 40 и менее 75 тонн в сутки и/или с использованием обжиговых печей с плотностью садки на одну печь, от 200 и менее 300 кг/м3 | С проектной мощностью менее 40 тонн в сутки и/или с использованием обжиговых печей с плотностью садки на одну печь, менее 200 кг/м3 |
| 23 | Предприятия химической промышленности, на которых используется оборудование для производства основных органических химических веществ | Всего предприятий |  |  |
| 23.1 | Среди них: простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические) | Предприятий |  |  |
| 23.2 | Среди них: кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, ацетаты, простые эфиры, пероксиды | Предприятий |  |  |
| 23.3 | Среди них: серосодержащие углеводороды | Предприятий |  |  |
| 23.4 | Среди них: азотсодержащие углеводороды, такие как амины, амиды, нитросоединения или, нитрилы, цианаты | Предприятий |  |  |
| 23.5 | Среди них: фосфорсодержащие углеводороды | Предприятий |  |  |
| 23.6 | Среди них: галогенированные углеводороды | Предприятий |  |  |
| 23.7 | Среди них: металлоорганические соединения | Предприятий |  |  |
| 23.8 | Среди них: полимеры, синтетические волокна и волокна на основе целлюлозы | Предприятий |  |  |
| 23.9 | Среди них: синтетический каучук | Предприятий |  |  |
| 23.10 | Среди них: синтетические красители и пигменты | Предприятий |  |  |
| 23.11 | Среди них: поверхностно-активные вещества | Предприятий |  |  |
| 24 | Предприятия химической промышленности, на которых используется оборудование для производства основных неорганических веществ: | Всего предприятий |  |  |
| 24.1 | Среди них газы: аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, карбонилхлорид | Предприятий |  |  |
| 24.2 | Среди них кислоты: хромовая кислота, фтористоводородная (плавиковая) кислота, фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, олеум, сернистая кислота | Предприятий |  |  |
| 24.3 | Среди них основания: гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия | Предприятий |  |  |
| 24.4 | Среди них соли: хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, перборат, нитрат серебра | Предприятий |  |  |
| 24.5 | Среди них: неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения: карбид кальция, кремний, карбид кремния | Предприятий |  |  |
| 25 | Предприятия по производству фосфорных, азотных или калийных удобрений (простых или сложных минеральных удобрений) | Всего предприятий |  |  |
| 26 | Предприятия по производству химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов, биоцидов | Всего предприятий |  |  |
| 27 | Предприятия по производству фармацевтической продукции | Всего предприятий |  |  |
| 28 | Предприятия по производству взрывчатых материалов химическим способом | Всего предприятий |  |  |
| 29 | Производства лаков и красок | Всего предприятий |  |  |
| 30 | Полигоны для захоронения опасных отходов I - III классов опасности для окружающей среды | Всего полигонов |  |  |
| 31 | Предприятия по обезвреживанию биологических и медицинских отходов | С проектной производительностью 10 тонн в сутки и более | С проектной производительностью от 5 и менее 10 тонн в сутки | С проектной производительностью менее 5 тонн в сутки |
| 32 | Объекты для обезвреживания опасных отходов I - III классов опасности для окружающей среды | С проектной мощностью 10 тонн в сутки и более | С проектной мощностью от 5 до 10 тонн в сутки | С проектной мощностью менее 5 тонн в сутки |
| 33 | Установки по термическому обезвреживанию отходов, осадков сточных вод | С проектной мощностью 3 тонны в час и более | С проектной мощностью от 1,5 и менее 3 тонны в час | С проектной мощностью менее 1,5 тонны в час |
| 34 | Полигоны для захоронения отходов IV-V класса опасности | С проектной производительностью 50 тонн в сутки и более | С проектной производительностью от 30 и менее 50 тонн в сутки | С проектной производительностью менее 30 тонн в сутки |
| 35 | Объекты централизованных систем водоотведения (канализации) | С проектной производительностью более 10 тыс. м3 в сутки | С проектной производительностью от 5 и менее 10 тыс. м3 в сутки | С проектной производительностью менее 5 тыс. м3 в сутки |
| 36 | Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (всего) | Всего предприятий |  |  |
| 36.1 | Из них: предприятия ЦБП по производству целлюлозы, древесной массы | Предприятий |  |  |
| 36.2 | Из них: предприятия ЦБП по производству бумаги, картона | С проектной производительностью 80 т/сут и более | С проектной производительностью от 20 и менее 80 т/сут | С проектной производительностью менее 20 т/сут |
| 37 | Предприятия текстильного производства, на которых используется оборудование по промывке, отбеливанию, мерсеризации, окрашиванию волокна и (или) текстильной продукции. | С проектной производительностью обработанного сырья 10 тонн в сутки и более | С проектной производительностью обработанного сырья от 5 и менее 10 тонн в сутки | С проектной производительностью обработанного сырья менее 5 тонн в сутки |
| 38 | Предприятия по выделке и крашению меха, по дублению и отделке кожи. | С проектной мощностью 12 тонн готовой продукции в сутки и более | С проектной мощностью от 7 и менее 12 тонн готовой продукции в сутки | С проектной мощностью менее 7 тонн готовой продукции в сутки |
| 39 | Предприятия по обработке и (или) переработке пищевых продуктов (всего) | Всего предприятий |  |  |
| 39.1 | Из них: предприятия по обработке и (или) переработке мяса и мясопродуктов | С проектной производительностью 50 тонн в сутки готовой продукции и более | С проектной производительностью от 30 и менее 50 тонн в сутки готовой продукции | С проектной производительностью менее 30 тонн в сутки готовой продукции |
| 39.2 | Из них: предприятия по обработке и (или) переработке пищевых продуктов животного и растительного происхождения | Предприятий |  |  |
| 39.3 | Из них: предприятия по обработке и (или) переработке растительных и животных масел и жиров | С проектной производительностью 75 тонн в сутки готовой продукции и более | С проектной производительностью от 40 и менее 75 тонн в сутки готовой продукции | С проектной производительностью менее 40 тонн в сутки готовой продукции |
| 39.4 | Из них: предприятия по обработке и (или) переработке картофеля, фруктов и овощей | С проектной производительностью 300 тонн в сутки готовой продукции и более | С проектной производительностью от 200 и менее 300 тонн в сутки готовой продукции | С проектной производительностью менее 200 тонн в сутки готовой продукции |
| 39.5 | Из них: предприятия по обработке и (или) переработке молочной продукции | С проектной мощностью 200 тонн перерабатываемого молока в сутки и более (среднегодовой показатель) | С проектной мощностью от 100 и менее 200 тонн перерабатываемого молока в сутки (среднегодовой показатель) | С проектной мощностью менее 100 тонн перерабатываемого молока в сутки (среднегодовой показатель) |
| 40 | Предприятия по разведению сельскохозяйственной птицы; | Проектной мощностью 40 000 птицемест и более | Проектной мощностью от 30 000 и менее 40 000 птицемест | Проектной мощностью менее 30 000 птицемест |
| 41 | Предприятия по разведению свиней (всего) | Всего предприятий |  |  |
| 41.1 | Из них: предприятия по разведению откормочных свиней (массой более 30 кг) | Проектной мощностью 2 000 мест и более | Проектной мощностью от 1200 и менее 2 000 мест | Проектной мощностью менее 1200 мест |
| 41.2 | Из них: предприятия по разведению свиноматок | Проектной мощностью 750 мест и более | Проектной мощностью от 400 и менее 750 мест | Проектной мощностью менее 400 мест |
| 42 | Предприятия, на которых используются установки для поверхностной обработки органическими растворителями, в том числе для аппретирования, печати, обезжиривания, гидроизоляции, грунтовки, окраски, очистки или пропитки | С проектным потреблением растворителей 200 тонн в год и более | С проектным потреблением растворителей от 150 и менее 200 тонн в год | С проектным потреблением растворителей менее 150 тонн в год |
| Объекты, не относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, обладающие высоким потенциалом загрязнения окружающей среды |  |  |  |  |
| 43 | Объекты по добыче полезных ископаемых (всего): | Всего объектов |  |  |
| 43.1 | Из них: объекты по добыче сырой нефти и (или) природного газа на месторождениях | Величина извлекаемых запасов составляет 70 млн. т нефти и более или 50 млрд. куб. м газа и более | Величина извлекаемых запасов составляет от 40 и менее 70 млн. т нефти или от 30 и менее 50 млрд. куб. м газа | Величина извлекаемых запасов составляет менее 40 млн. т нефти или менее 30 млрд. куб. м газа |
| 43.2 | Из них: объекты по добыче урановой и ториевой руд | Объектов |  |  |
| 43.3 | Из них: объекты по добыче железных руд и руд цветных металлов | Объектов |  |  |
| 43.4 | Из них: объекты по добыче каменного угля закрытым и (или) открытым способом; | Объектов |  |  |
| 43.5 | Из них: объекты открытой добычи полезных ископаемых (кроме торфа) | С поверхностью участка 25 га и более | С поверхностью участка от 15 га и менее 25 га | С поверхностью участка менее 15 га |
| 43.6 | Из них: объекты добычи торфа | Поверхность участка составляет 150 га и более | Поверхность участка составляет от 100 и менее 150 га | Поверхность участка составляет менее 100 га |
| 44 | Склады для хранения нефти, продуктов переработки нефти | С проектной мощностью 200 тысяч тонн и более | С проектной мощностью от 120 и менее 200 тысяч тонн | С проектной мощностью менее 120 тысяч тонн |
| 45 | Внутренние водные порты | Допускающие проход судов водоизмещением 1350 тонн и более | Допускающие проход судов водоизмещением от 700 и менее 1350 тонн | Допускающие проход судов водоизмещением менее 700 тонн |
| 46 | Морские порты | За исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов | Морские специализированные порты, предназначенные для обслуживания спортивных и прогулочных судов |  |
| 47 | Аэродромы | С длиной основной взлетно-посадочной полосы в 2100 метров или более | С длиной основной взлетно-посадочной полосы от 1200 и менее 2100 метров | С длиной основной взлетно-посадочной полосы менее 1200 метров |
| 48 | Объекты, на которых образуются, используются, перерабатываются, хранятся, уничтожаются радиоактивные вещества (всего) | Всего объектов |  |  |
| 48.1 | Из них: сооружений с ядерными реакторами (за исключением исследовательских установок для производства и конверсии расщепляющихся и воспроизводящих материалов, максимальная проектная мощность которых не превышает 1 кВт постоянной тепловой нагрузки) | Сооружений |  |  |
| 48.2 | Из них: установок для производства, обогащения ядерного топлива, регенерации, удаления отработанного ядерного топлива, сбора, удаления и переработки радиоактивных отходов |  |  |  |

# Приложение 2

Таблица. — Предложения по разделению производств по категориям экологической опасности (Российская Федерация)

| Виды производств | Класс опасности (размер СЗЗ, м) | Категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | C | D |
| Химическое производство |  |  |  |  |
| Предприятия по регенерации резины и каучука | III (300) | Х |  |  |
| Производство резиновых изделий | III (300) | Х |  |  |
| Восстановление резиновых шин и покрышек | III (300) | Х |  |  |
| Производство по изготовлению шин, резинотехнических изделий, эбонита, клееной обуви, а также резиновых смесей для них | III (300) | Х |  |  |
| Производство искусственной кожи на основе поливинилхлорида и других смол без применения летучих органических растворителей | III (300) | Х |  |  |
| Производство сжиженных и сжатых неорганических газов для промышленных и медицинских целей: - элементарных газов - жидкого и сжатого воздуха - холодильных агентов (хладагентов) - неорганических кислородных соединений неметаллов, например диоксида углерода (углекислого газа) - инертных газов (аргона, криптона, ксенона и др.) | III (300) | Х |  |  |
| Производство угольных электродов, а также щеток и прочих изделий из графита и других видов углерода с металлом или без металла, применяемых в электротехнике | III (300) | Х |  |  |
| Производство по вулканизации резины | III (300) | Х |  |  |
| Производство тукосмесей | IV (100) | Х |  |  |
| Производство по переработке фторопластов | IV (100) | Х |  |  |
| Производство бумаги из готовой целлюлозы (менее 20 тонн в сутки) | IV (100) | Х |  |  |
| Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств | IV (100) | Х |  |  |
| Добыча и производство соли | IV (100) | Х |  |  |
| Производство фармацевтической продукции | IV (100) | Х |  |  |
| Производство минеральных естественных (мела, охры и др.) красок | IV (100) | Х |  |  |
| Производство дубильных экстрактов растительного происхождения; танинов и их производных; красителей растительного или животного происхождения | IV (100) | Х |  |  |
| Производство фотоматериалов (фотобумаги, фотопластинок, фото- и кинопленки и прочих светочувствительных неэкспонированных фотоматериалов, производство светочувствительных эмульсий, используемых в фотографии, производство несмешанных химических веществ, расфасованных для розничной продажи, и смешанных препаратов для использования в фотографии) | IV (100) | Х |  |  |
| Производство готовых незаписанных носителей информации | IV (100) | Х |  |  |
| Производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения | IV (100) | Х |  |  |
| Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел | IV (100) | Х |  |  |
| Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование) | IV (100) | Х |  |  |
| Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах включая полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, поливинилацетат, полиакрилаты и др. - полиамидов - фенольных и эпоксидных смол и полиуретанов - алкидных и других сложных полиэфирных смол и простых полиэфиров - кремнийорганических полимеров (силиконов) - ионообменных смол на основе полимеров (полимерных ионитов) | IV (100) | Х |  |  |
| Производство готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих) | V (50) |  | Х |  |
| Производство бумаги из макулатуры (менее 20 тонн в сутки) | V (50) |  | Х |  |
| Производство изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка) | V (50) |  | Х |  |
| Производство спичек и зажигалок | V (50) |  | Х |  |
| Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства |  |  |  |  |
| Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | II (500) | Х |  |  |
| Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | II (500) | Х |  |  |
| Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических изделий и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия | III (300) | Х |  |  |
| Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения, включая: - сверление, точение, фрезерование, электроэрозионную обработку, строгание, притирку, доводку, протягивание, рихтовку, резку, шлифование, затачивание, сварку и т.п. обработку металлических изделий - резку металлов или нанесение надписей на металлы лазерным лучом - услуги по монтажу и ремонту основных механических деталей оборудования | III (300) | Х |  |  |
| Производство двигателей и турбин | III (300) | Х |  |  |
| Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем | III (300) | Х |  |  |
| Производство трубопроводной арматуры | III (300) | Х |  |  |
| Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | III (300) | Х |  |  |
| Производство химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов и батарей из них) | III (300) | Х |  |  |
| Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов при отсутствии цехов химической обработки руд | III (300) | Х |  |  |
| Производство по обогащению металлов без горячей обработки. | IV (100) | Х |  |  |
| Производство чугунного фасонного литья в количестве менее 20 т в сутки | IV или III (100 или 300) | Х |  |  |
| Промышленные объекты по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве менее 4 тонн в сутки для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки для всех остальных металлов | IV или III (100 или 300) | Х |  |  |
| Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов | IV (100) | Х |  |  |
| Производство печей и печных горелок (электрических и неэлектрических) | IV (100) | Х |  |  |
| Производство подъемно - транспортного оборудования | IV (100) | Х |  |  |
| Производство прочих машин и оборудования общего назначения | IV (100) | Х |  |  |
| Производство станков для обработки металлов | IV (100) | Х |  |  |
| Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | IV (100) | Х |  |  |
| Производство машин и оборудования для металлургии | IV (100) | Х |  |  |
| Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | IV (100) | Х |  |  |
| Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий | IV (100) | Х |  |  |
| Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий | IV (100) | Х |  |  |
| Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона | IV (100) | Х |  |  |
| Производство машин и приборов электротехнической промышленности (динамомашин, конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и т.д.) при наличии небольших литейных и других горячих цехов | IV (100) | Х |  |  |
| Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов | IV (100) | Х |  |  |
| Производство по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена | IV (100) | Х |  |  |
| Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; производство ядерных реакторов | IV (100) | Х |  |  |
| Производство металлообрабатывающей промышленности с чугунным, стальным (в количестве до 20 тонн в сутки) и цветным (в количестве до 4 тонн в сутки для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки для всех остальных металлов) литьем | IV или III (100 или 300) | Х |  |  |
| Машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без литья | IV (100) | Х |  |  |
| Производство металлических бочек и аналогичных емкостей | III (300) |  | Х |  |
| Производство упаковки из легких металлов | III (300) |  | Х |  |
| Производство крепежных изделий, цепей и пружин | III (300) |  | Х |  |
| Производство радиаторов и котлов центрального отопления | V (50) |  | Х |  |
| Производство изделий из проволоки: - производство тросов, канатов, плетеных шнуров и аналогичных изделий из черных металлов, меди и алюминия без электрической изоляции - производство многопроволочных неизолированных проводов для воздушных линий электропередач из меди и алюминия - производство колючей проволоки из черных металлов - производство тканых изделий, решеток, сеток и ограждений из стальной или медной проволоки; - просечно - вытяжного листа из черных металлов или меди - производство гвоздей, чертежных кнопок, скрепок, скоб и аналогичных изделий - производство проволоки, присадочных прутков, труб, пластин и электродов для сварки, пайки и металлизации изделий - производство швейных игл, вязальных спиц и аналогичных изделий для ручной работы | III (300) или IV (100) |  | Х |  |
| Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов | V (50) |  | Х |  |
| Производство переносных ручных инструментов с механическим или электрическим приводом | V (50) |  | Х |  |
| Производство бытовых электрических и неэлектрических приборов | V (50) |  | Х |  |
| Производство ножевых изделий, столовых приборов, инструментов, замочных и скобяных изделий | V (50) |  | Х |  |
| Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | IV (100) или V (50) |  | Х |  |
| Добыча руд и нерудных ископаемых |  |  |  |  |
| Промышленные объекты (карьеры) по добыче общераспространенных полезных ископаемых | IV (100) | Х |  |  |
| Добыча камня для памятников и строительства, включая: добычу открытым способом, первичную обработку, распиловку, дробление и измельчение мрамора, гранита, песчаника и другого камня для строительства, внутренней и внешней облицовки зданий и сооружений, изготовления художественных, декоративных и хозяйственных изделий | III (300) | Х |  |  |
| Строительная промышленность |  |  |  |  |
| Производство кровельных материалов с основой из бумаги и картона, пропитанных или с двух сторон покрытых слоем асфальта, битума или аналогичным материалом | III (300) | Х |  |  |
| Производство строительных полимерных материалов | III (300) | Х |  |  |
| Производство кирпича (красного, силикатного), строительных керамических и огнеупорных изделий с проектной мощностью менее 1 млн штук в год | III (300) | Х |  |  |
| Пересыпка сыпучих грузов крановым способом | III (300) | Х |  |  |
| Домостроительный комбинат | III (300) | Х |  |  |
| Производство железобетонных изделий (ЖБК, ЖБИ) | III (300) | Х |  |  |
| Производство искусственных заполнителей (керамзита и др.) с производительностью менее 75 тонн в сутки | III (300) | Х |  |  |
| Производство искусственных камней | III (300) | Х |  |  |
| Производство строительных материалов из отходов ТЭЦ | III (300) | Х |  |  |
| Производство изделий из бетона для использования в строительстве | III (300) | Х |  |  |
| Производство гипсовых изделий для использования в строительстве | III (300) | Х |  |  |
| Производство товарного бетона | III (300) | Х |  |  |
| Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента | III (300) | Х |  |  |
| Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий | III (300) | Х |  |  |
| Производство строительных металлических конструкций | III (300) | Х |  |  |
| Производство строительных металлических изделий | III (300) | Х |  |  |
| Производство фарфоровых и фаянсовых изделий | III (300) | Х |  |  |
| Камнелитейные производства | III (300) | Х |  |  |
| Производство по обработке естественных камней | III (300) | Х |  |  |
| Производство гипсовых изделий, мела | III (300) | Х |  |  |
| Производство строительных деталей | III (300) | Х |  |  |
| Производство глиняных изделий | IV (100) |  | Х |  |
| Обработка древесины |  |  |  |  |
| Производство изделий из дерева, таких как пиломатериалы, фанера, шпон, деревянная тара, деревянные покрытия для пола, деревянные фермы и сборные деревянные здания | IV (100) | Х |  |  |
| Судостроительные верфи для изготовления деревянных судов (катеров, лодок) | IV (100) | Х |  |  |
| Сборка мебели с лакировкой и окраской | IV (100) | Х |  |  |
| Производство по консервированию древесины солевыми и водными растворами (без солей мышьяка) с суперобмазкой | V (50) |  | Х |  |
| Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски | V (50) |  | Х |  |
| Текстильные промышленные объекты и производства легкой промышленности |  |  |  |  |
| Предприятия текстильного производства, на которых используется оборудование по промывке, отбеливанию, мерсеризации, окрашиванию волокна и (или) текстильной продукции с проектной производительностью обработанного сырья менее 10 тонн в сутки | III (300) | Х |  |  |
| Швейное производство | IV (100) | Х |  |  |
| Чулочное производство | IV (100) | Х |  |  |
| Производство спортивных изделий | IV (100) | Х |  |  |
| Ситценабивное производство | IV (100) | Х |  |  |
| Производство фурнитуры | IV (100) | Х |  |  |
| Производство обуви | IV (100) | Х |  |  |
| Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи | IV (100) | Х |  |  |
| - Прядение хлопчатобумажных волокон | V (50) |  | Х |  |
| - Кардное и гребенное прядение шерстяных волокон | V (50) |  | Х |  |
| - Прядение льняных волокон | V (50) |  | Х |  |
| - Производство швейных ниток | V (50) |  | Х |  |
| Производство канатов, веревок, шпагата и сетей | V (50) |  | Х |  |
| Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них | V (50) |  | Х |  |
| Производство тюля, кружев, узких тканей, вышивок | V (50) |  | Х |  |
| Производство тканей из хлопка, льна, шерсти при отсутствии красильных и отбельных цехов | V (50) |  | Х |  |
| Производство фетра и войлока | V (50) |  | Х |  |
| Шелкоткацкое производство | V (50) |  | Х |  |
| Производство ковров | V (50) |  | Х |  |
| Производство обувных картонов на кожевенном и кожевенно-целлюлозном волокне без применения растворителей | V (50) |  | Х |  |
| Шпульно-катушечное производство | V (50) |  | Х |  |
| Производство обоев | V (50) |  | Х |  |
| Производства по мелкосерийному выпуску обуви из готовых материалов с использованием водорастворимых клеев | V (50) |  | Х |  |
| Обработка животных продуктов |  |  |  |  |
| Предприятия по выделке и крашению меха, по дублению и отделке кожи с проектной мощностью менее 12 тонн готовой продукции в сутки | III (300) | Х |  |  |
| Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных, овец, коз и свиней | IV (100) | Х |  |  |
| Производство изделий из волоса человека или животных; производство аналогичных изделий из текстильных материалов | IV (100) | Х |  |  |
| Производство кожи с естественной лицевой поверхностью, замши, пергаментной кожи, лакированной кожи, металлизированной кожи композиционной кожи | IV (100) | Х |  |  |
| Производство изделий из выделанной кожи | V (50) |  | Х |  |
| Производство щеток из щетины и волоса | V (50) |  | Х |  |
| Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ |  |  |  |  |
| Предприятия по обработке и (или) переработке пищевых продуктов: а) мяса и мясопродуктов с проектной производительностью менее 50 тонн в сутки готовой продукции | III (300) | Х |  |  |
| Растительных и животных масел и жиров, с проектной производительностью менее 75 тонн в сутки готовой продукции | III (300) | Х |  |  |
| Картофеля, фруктов и овощей, с проектной производительностью менее 300 тонн в сутки готовой продукции | III (300) | Х |  |  |
| Молочной продукции с проектной мощностью менее 200 тонн перерабатываемого молока в сутки (среднегодовой показатель) | III (300) | Х |  |  |
| Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов | III (300) | Х |  |  |
| Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов | III (300) | Х |  |  |
| Производство пива, кваса и безалкогольных напитков | III (300) | Х |  |  |
| Мельницы производительностью более 0,5 т/ч, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы | III (300) | Х |  |  |
| Производства по варке товарного солода и приготовлению дрожжей | III (300) | Х |  |  |
| Производства табачно-махорочные (табачно-ферментационные, табачные и сигаретно-махорочные фабрики) | III (300) | Х |  |  |
| Производство по розливу природных минеральных вод с выделением пахучих веществ | III (300) | Х |  |  |
| Производство готовых кормов для животных | III (300) | Х |  |  |
| Элеваторы | IV (100) | Х |  |  |
| Производство кофеобжарочное | IV (100) | Х |  |  |
| Производство олеомаргарина и маргарина | IV (100) | Х |  |  |
| Производство пищевого спирта | IV (100) | Х |  |  |
| Кукурузно-крахмальные, кукурузно-паточные производства | IV (100) | Х |  |  |
| Производство крахмала | IV (100) | Х |  |  |
| Производство первичного вина | IV (100) | Х |  |  |
| Производство столового уксуса | IV (100) | Х |  |  |
| Кондитерские производства производительностью более 0,5 т/сутки | IV (100) | Х |  |  |
| Хлебозаводы и хлебопекарные производства производительностью более 2,5 т/сутки | IV (100) | Х |  |  |
| Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью более 600 тонн | IV (100) | Х |  |  |
| Ликероводочные заводы | IV (100) | Х |  |  |
| Чаеразвесочные фабрики | V (50) |  | Х |  |
| Овоще-, фруктохранилища | V (50) |  | Х |  |
| Производство коньячного спирта | V (50) |  | Х |  |
| Производство макарон и макаронных изделий | V (50) |  | Х |  |
| Производство колбасных изделий, без копчения | V (50) |  | Х |  |
| Малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 тонн в сутки без копчения; молока — до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий — до 2,5 т/сутки, рыбы — до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий — до 0,5 т/сутки | V (50) |  | Х |  |
| Производства пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые | V (50) |  | Х |  |
| Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью до 600 тонн | V (50) |  | Х |  |
| Производство виноградного сока | V (50) |  | Х |  |
| Производство фруктовых и овощных соков | V (50) |  | Х |  |
| Производства по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению) | V (50) |  | Х |  |
| Производство виноградного вина | V (50) |  | Х |  |
| Производство сидра и прочих плодовых вин | V (50) |  | Х |  |
| Производство безалкогольных напитков на основе концентратов и эссенций | V (50) |  | Х |  |
| Производство майонезов | V (50) |  | Х |  |
| Производство пива (без солодовен) | V (50) |  | Х |  |
| Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива |  |  |  |  |
| Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными тепловой мощностью менее 50 МВт | III (300) или менее | Х |  |  |
| Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) крышными, встроенно-пристроенными котельными, работающими на природном газе с мазутом в качестве резервного топлива | По факту |  | Х |  |
| Электроподстанции |  |  | Х |  |
| Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства |  |  |  |  |
| Предприятия по разведению сельскохозяйственной птицы проектной мощностью менее 40 000 птицемест | III (300) | Х |  |  |
| Предприятия по разведению откормочных свиней (массой более 30 кг) проектной мощностью менее 2 000 мест | III (300) | Х |  |  |
| Предприятия по разведению свиноматок проектной мощностью менее 750 мест | III (300) | Х |  |  |
| Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс голов |  |  |  |  |
| Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники | III (300) | Х |  |  |
| Зверофермы | III (300) | Х |  |  |
| Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений вместимостью 50 т более | III (300) | Х |  |  |
| Тепличные и парниковые хозяйства | IV (100) |  | Х |  |
| Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т | IV (100) |  | Х |  |
| Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений | IV (100) |  | Х |  |
| Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков | IV (100) | Х | Х |  |
| Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов | IV (100) |  | Х |  |
| Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов | IV (100) |  | Х |  |
| Склады горюче-смазочных материалов | IV (100) |  | Х |  |
| Хранение и складирование фруктов, овощей, картофеля, зерна | V (50) |  |  | Х |
| Материальные склады | V (50) |  |  | Х |
| Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг |  |  |  |  |
| Установки по термическому обезвреживанию отходов, осадков сточных вод, с проектной мощностью менее 3-х тонн в час | II (500) или III (300) | Х |  |  |
| Объекты захоронения отходов IV-V класса опасности с проектной производительностью менее 50 тонн в сутки | II (500) или III (300) | Х |  |  |
| Объекты, на которых обезвреживаются биологические и медицинские отходы с проектной производительностью менее 10 тонн в сутки | II (500) или III (300) | Х |  |  |
| Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей | III (300) | Х |  |  |
| Автобусные и троллейбусные вокзалы | III (300) | Х |  |  |
| Автобусные и троллейбусные парки, автокомбинаты, трамвайные, метродепо (с ремонтной базой) | III (300) | Х |  |  |
| Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест | III (300) | Х |  |  |
| Таксомоторный парк | IV (100) | Х |  |  |
| Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 | IV (100) |  | Х |  |
| Механизированные транспортные парки по очистке города (КМУ) без ремонтной базы | IV (100) |  | Х |  |
| Стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта | IV (100) |  | Х |  |
| Существующие автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом (АЗС) с годовой производительностью по топливу, превышающей 3000 м3 | IV (100) | Х |  |  |
| Новые, предполагающиеся к постройке, АЗС с годовой производительностью по топливу, превышающей 500 м3 | IV (100) | Х |  |  |
| Новые, предполагающиеся к постройке, АЗС с годовой производительностью по топливу, превышающей 100 м3, расположенные в кварталах жилой застройки | IV (100) | Х |  |  |
| Существующие автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом (АЗС) с годовой производительностью по топливу, от 3000 м3 и менее | IV (100) |  | Х |  |
| Новые, предполагающиеся к постройке, АЗС с годовой производительностью по топливу, от 500 м3 и менее | IV (100) |  | Х |  |
| Новые, предполагающиеся к постройке, АЗС с годовой производительностью по топливу, от 100 м3 и менее, расположенные в кварталах жилой застройки | IV (100) |  | Х |  |
| Мойки грузовых автомобилей портального типа (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на территории автотранспортных предприятий) | IV (100) |  | Х |  |
| Химчистки | IV (100) |  |  | Х |
| Прачечные | IV (100) |  |  | Х |
| Банно-прачечные комбинаты | IV (100) |  |  | Х |
| Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест | IV (100) |  | Х |  |
| Автобусные и троллейбусные парки до 300 машин | IV (100) |  | Х |  |
| Ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных | IV (100) |  | Х |  |
| Мусороперегрузочные станции | IV (100) | Х |  |  |
| СИЗО, приемники-распределители | IV (100) |  |  | Х |
| Мойка автомобилей с количеством постов до 5 | IV (100) |  | Х |  |
| Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров | V (50) |  | Х |  |
| Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест | V (50) |  | Х |  |
| Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) | V (50) |  | Х |  |
| Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы осуществляющие деятельность в зданиях, сооружениях и других объектах площадью 500 кв м и более | V (50) |  | Х |  |
| Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы осуществляющие деятельность в зданиях, сооружениях и других объектах площадью менее 500 кв м | V (50) |  |  | Х |
| #### Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов |  |  |  |  |
| Склады с проектной мощностью менее 200 тысяч тонн для хранения нефти, продуктов переработки нефти | II (500) | Х |  |  |
| Открытые склады и места разгрузки и погрузки пылящих грузов (апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента и тд) при грузообороте менее 5 тыс т/год | III (300) | Х |  |  |
| Закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного химического груза (удобрений, органических растворителей, кислот и других веществ) | III (300) | Х |  |  |
| Наземные склады и открытые места отгрузки магнезита, доломита и других пылящих грузов | III (300) | Х |  |  |
| Склады пылящих и жидких грузов (аммиачной воды, удобрений, кальцинированной соды, лакокрасочных материалов и т.д.) | III (300) | Х |  |  |
| Открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня и др минерально-строительных материалов | III (300) | Х |  |  |
| Склады и участки перегрузки шрота, жмыха, копры и другой пылящей растительной продукции открытым способом | III (300) | Х |  |  |
| Склады, перегрузка и хранение утильсырья | III (300) | Х |  |  |
| Склады, перегрузка и хранение мокросоленых необработанных кож и др. сырья животного происхождения | III (300) | Х |  |  |
| Участки постоянной перегрузки скота, животных и птиц | III (300) | Х |  |  |
| Склады и перегрузка рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов | III (300) | Х |  |  |
| Склады и открытые места разгрузки зерна | IV (100) |  | Х |  |
| Склады и открытые места разгрузки поваренной соли | IV (100) |  | Х |  |
| Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения апатитового концентрата, фосфоритной муки, цемента и др. пылящих грузов, перевозимых навалом, с применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду | IV (100) |  | Х |  |
| Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) | IV (100) |  | Х |  |
| Участки хранения и перегрузки прессованного жмыха, сена, соломы, табачно-махорочных изделий и др. | IV (100) |  | Х |  |
| Склады, перегрузка пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских), овощей, фруктов, напитков и др. | IV (100) |  | Х |  |
| Участки хранения и налива пищевых грузов (вино, масло, соки) | IV (100) |  | Х |  |
| Участки разгрузки и погрузки рефрижераторных судов и вагонов | IV (100) |  | Х |  |
| Речные причалы | IV (100) |  | Х |  |
| Склады, перегрузка и хранение утильсырья без переработки | IV (100) |  | Х |  |

# Приложение 3

# ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН-ПАРТНЁРОВ

| Код |  | Вид деятельности | С учётом порогового значения согласно Приложению I Директивы 2010/75/EU | Количество производств (предварительная оценка) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Азербайджан | Армения | Беларусь | Грузия | Республика Молдова | Российская Федерация | Украина |
| 1. Энергетика | 1.1 | Топливосжигающие установки | Потребляемая тепловая мощность 50 МВт и более |  | 3 | 25 | 5 | 3 | 3 000 | 66 |
|  |  |  | Потребляемая тепловая мощность менее 50 МВт |  | - |  |  | - | 12 000 |  |
|  | 1.2 | Переработка нефти и газа |  |  | - | 4 | 12 | - | 69 | 5 |
|  | 1.3 | Коксохимическое производство |  |  | - | - | 1 | - |  | 16 |
|  | 1.4 | Газификация или ожижение: угля; других видов твёрдого топлива | Потребляемая тепловая мощность 20 МВт и более |  | - | - | - | - | 4 | 9 |
|  |  |  | Потребляемая тепловая мощность менее 20 МВт |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Производство и обработка металлов | 2.1 | Обжиг или агломерация металлических руд (включая сульфидные руды) |  |  | - | - | - | - | 24 | 11 |
|  | 2.2 | Производство чугуна или стали (первичное или переплав), включая УНРС | Производительность более 2.5 т/ч |  | - | 15 | - | 1 | 69 | 16 |
|  |  |  | Производительность менее 2.5 т/ч |  | - |  | 14 | - |  |  |
|  | 2.3 | - Чёрная металлургия: горячая прокатка | Производительность более 20 т/ч по необработанной стали |  | - | 1 | - | - | 52 | 17 |
|  |  |  | Производительность менее 20 т/ч по необработанной стали |  | - |  | 1 | - |  |  |
|  |  | - Чёрная металлургия: кузнечные молоты | Энергия более 50 кДж/молот, потребляемая тепловая мощность более 20 МВт |  | - | 10 | - | - | 180 | 70 |
|  |  |  | Энергия менее 50 кДж/молот, потребляемая тепловая мощность менее 20 МВт |  | -- |  | - | - |  |  |
|  |  | - Чёрная металлургия: нанесение защитных металлических покрытий | Входная мощность более 2 т/ч по необработанной стали |  | - | 1 | - | - | 1200 | 17 |
|  |  |  | Входная мощность менее 2 т/ч по необработанной стали |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 2.4 | Литьё чёрных металлов | Производительность более 20 т/сут |  | - | 5 | - | - | 250 | 52 |
|  |  |  | Производительность менее 20 т/сут |  | 1 |  | 5 | - |  |  |
|  | 2.5 | (a) Первичное производство цветных металлов | Плавильная мощность более 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов |  | - | - | - | - | 320 |  |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов |  | 13 |  | - | - |  |  |
|  |  | (b) Переплав и литьё цветных металлов | Плавильная мощность более 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов |  | - | 5 | - | - | 300 | 87 |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 4 т/сут свинца и кадмия и 20 т/сут всех прочих металлов |  | 11 |  | 12 | - |  |  |
|  | 2.6 | Обработка поверхности металлов и пластиков с использованием электролитических и химических процессов | Объём ванны для обработки более 30 м3 |  | - | 3 | - | - | 1400 | 152 |
|  |  |  | Объём ванны для обработки менее 30 м3 |  | - |  | - | - |  |  |
| 3. Переработка минерального сырья | 3.1 | Производство цемента, извести и оксида магния: |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | - цементного клинкера | Во вращающихся обжиговых печах производительностью более 500 т/сут или в печах другого типа производительностью более 50 т/сут |  | 2 |  | - | 2 | 68 |  |
| 3. Переработка минерального сырья |  |  | Во вращающихся обжиговых печах производительно-стью менее 500 т/сут или в печах другого типа производитель-ностью менее 50 т/сут |  | - |  | 2 | - |  |  |
|  |  | - извести | Производительность более 50 т/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Производительность менее 50 т/сут |  | 1 |  | 4 | - |  |  |
|  |  | - оксида магния | В обжиговых печах производительностью более 50 т/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | В обжиговых печах производитель-ностью менее 50 т/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  | 3.2 | Производство асбеста и изделий на основе асбеста |  |  | - | 1 | - | - | 20 | 5 |
|  | 3.3 | Производство стекла | Плавильная мощность более 20 т/сут |  | - | 3 | 1 | 1 | 28 | 39 |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 20 т/сут |  | 5 |  |  | - |  |  |
|  | 3.4 | Плавление минеральных веществ | Плавильная мощность более 20 т/сут |  | - | 1 | - | - |  | 15 |
|  |  |  | Плавильная мощность менее 20 т/сут |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 3.5 | Изготовление керамической продукции путём обжига | Производительность более 75 т/сут и/или объём обжиговых печей более 4 м3 и плотность садки печи более 300 кг/м3 |  | - | 2 | - | 1 | 114 | 40 |
|  |  |  | Производительность менее 75 т/сут и/или объём обжиговых печей менее 4 м3 и плотность садки печи менее 300 кг/м3 |  | 1 |  | 2 | - |  |  |
| 4. Химическая промышленость | 4.1 | Производство органических веществ |  |  | 28 |  | - | - | 32 |  |
|  |  | простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические) |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры и смеси эфиров, ацетаты, простые эфиры, перекиси и эпоксидные смолы |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | серосодержащие углеводороды |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | азотсодержащие углеводороды, такие как амины, амиды, нитриты, нитросоединения или нитраты, нитрилы, цианаты, изоцианаты |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | фосфорсодержащие углеводороды |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | галогенные углеводороды |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | металлоорганические соединения |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | пластические материалы (полимеры, синтетические волокна и волокна на основе целлюлозы) |  |  | 16 |  | - | - |  |  |
|  |  | синтетические каучуки |  |  | 1 |  | - | - |  |  |
|  |  | красители и пигменты |  |  | 6 |  | - | - |  |  |
|  |  | поверхностно-активные вещества |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | 4.2 | Производство неорганических веществ |  |  | 2 | 1 | - | - | 28 |  |
|  |  | газы, включая аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, хлорокись углерода (фосген) |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | кислоты, включая хромовую кислоту, плавиковую кислоту, фосфорную кислоту, азотную кислоту, соляную кислоту, серную кислоту, олеум, сернистую кислоту |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | основания (щёлочи), включая гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | соли, включая хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, перборат, нитрат серебра |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  |  | неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения, включая карбид кальция, кремний, карбид кремния |  |  | 1 |  | - | - |  |  |
|  | 4.3 | Производство фосфорных, азотных или калийных минеральных удобрений |  |  | - | 2 | 2 | - | 22 |  |
|  | 4.4 | Производство средств защиты растений и биоцидов |  |  | - | - | - | - | 2 |  |
|  | 4.5 | Производство фармацевтической продукции, включая полупродукты |  |  | 5 | 4 | 3 | - | 32 |  |
|  | 4.6 | Производство взрывчатых веществ |  |  | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 5. Обращение с отходами | 5.1 | Удаление и утилизация опасных отходов | Производительность более 10 т/сут |  | - | - | - | - |  | 7 |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут |  | 2 |  | - | - |  |  |
|  | 5.2 | Сжигание |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  |  | - неопасных отходов | Производительность более 3 т/ч |  | - |  | - | - |  | 3 |
|  |  |  | Производительность менее 3 т/ч |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | - опасных отходов | Производительность более 10 т/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут |  | 3 |  | 5 | - |  |  |
|  | 5.3 | Неопасные отходы |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  |  | - размещение | Производительность более 50 т/сут |  | 1 | 65 | - | - |  | 483 |
|  |  |  | Производительность менее 50 т/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | - утилизация | Производительность более 75 т/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Производительность менее 75 т/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | только анаэробная очистка | Производительность 100 т/сут |  |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Производительность 100 т/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  | 5.4 | Полигоны для неинертных отходов | Принимающая способность более 10 т/сут или общая ёмкость более 25 тыс. т |  | - | 2 | - | - |  |  |
| 5. Обращение с отходами |  |  | Принимающая способность менее 10 т/сут или общая ёмкость менее 25 тыс. т |  | - |  | 4 | - |  |  |
|  | 5.5 | Временное хранение опасных отходов | Общая вместимость более 50 т |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Общая вместимость менее 50 т |  | - |  | - | - |  |  |
|  | 5.6 | Подземное хранение опасных отходов | Общая вместимость более 50 т |  | 1 |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Общая вместимость менее 50 т |  | - |  | - | - |  |  |
| 6. Прочее | 6.1 | Промышленное производство |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | - целлюлозы бумаги или картона | Производительность более 20 т/сут |  | - | 5 | - | 2 | 25 | 13 |
|  |  |  | Производительность менее 20 т/сут |  | 2 |  | - | - |  |  |
|  |  | - ДСП, ДВП | Производительность более 600 м3/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Производительность менее 600 м3/сут |  | 1 |  | - | - |  |  |
|  | 6.2 | Предварительная обработка и крашение волокон и тканей | Производительность более 10 т/сут |  | - | 2 | - | - | 183 |  |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут |  | 4 |  | - | - |  |  |
|  | 6.3 | Дубление кожевенного сырья | Производительность более 12 т/сут готовой продукции |  | - | 1 | 2 | - | 15 | 12 |
|  |  |  | Производительность менее 12 т/сут готовой продукции |  | 3 |  | - | - |  |  |
|  | 6.4 | (a) Скотобойни | Производительность по тушам более 50 т/сут |  | - | 25 | - | - |  |  |
|  |  |  | Производительность по тушам менее 50 т/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  | (b) Обработка и переработка при производстве пищевой продукции | Животного происхождения более 75 т/сут Растительного происхождения более 300 т/сут |  | - |  | - | - | 81 |  |
|  |  |  | Животного происхождения менее 75 т/сут Растительного происхождения менее 300 т/сут |  | 72 |  | - | - | 10 |  |
|  |  | (с) Обработка и переработка молока | Производительность более 200 т/сут (среднегодовая) |  | - |  | - | - | 70 |  |
|  |  |  | Производительность менее 200 т/сут (среднегодовая) |  | 14 |  | - | - |  |  |
|  | 6.5 | Удаление/утилизация отходов животного происхождения | Производительность более 10 т/сут |  | - | 3 | - | - |  |  |
|  |  |  | Производительность менее 10 т/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  | 6.6 | Интенсивное выращивание домашней птицы и свиней |  |  |  | 110 | - | - |  |  |
|  |  | (a) Домашней птицы | 40 тыс. мест для домашней птицы |  | 4 |  | - | - | 85 |  |
|  |  |  | Менее 40 тыс. мест для домашней птицы |  | 2 |  | - | - |  |  |
|  |  | (b) Свиней | 2 тыс. мест для свиней (более 30 кг) |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Менее 2 тыс. мест для свиней (до 30 кг) |  | 1 |  | - | - |  |  |
|  |  | (с) Свиноматок | 750 мест для свиноматок |  | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Менее 750 мест для свиноматок |  | - |  | - | - |  |  |
|  | 6.7 | Обработка поверхностей материалов, объектов или продукции с использованием органических растворителей | Потребление растворителей больше 150 кг/ч или больше 200 т/год |  | - | 1 | - | - | 29 |  |
|  |  |  | Потребление растворителей менее 150 кг/ч или менее 200 т/год |  | 14 |  | - | - |  |  |
|  | 6.8 | Производство углерода и электрографита |  |  | - | - | - | - |  | 5 |
|  | 6.9 | Улавливание CO2 в отходящих газах для захоронения в геологических структурах |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | 6.10 | Химическая консервация древесины и изделий из древесины | Производительность более 75 м3/сут |  | - | 1 | - | - |  |  |
|  |  |  | Производительность менее 75 м3/сут |  | - |  | - | - |  |  |
|  | 6.11 | Станции очистки сточных вод производств КПКЗ |  |  | - | 25 | - | - |  |  |
|  | ? | Дополнительно? |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Всего: |  | Все категории IED от порога и выше |  | 280 | 69 | 353 | 25 | 10 | 40 000 | 1 605 |
|  |  | Все категории ниже порога |  | ~2 500 | ~1 200 | ~7 200 | ~500 | ~5 800 | ~120 000 | ~45 000 |

Совет Экономической Взаимопомощи – социалистический аналог Общего рынка, объединявший блок социалистических стран

Приложение к Указу Президента Республики Беларусь от 17.11.2011 г. № 528

Переход к системе комплексных природоохранных разрешений в Грузии: Ситуационное исследование ENV/EPOC/EAP/POL(2006)2

The Pollution Prevention and Control (Scotland) Regulations 2012. Made — 20th December 2012. Coming into force — 7th January 2013

Отчёт 10.7 – Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий в Российской Федерации. Элементы гармонизации регламентов функционирования санитарно-защитных зон в ЕС и РФ по проекту “Гармонизация экологических стандартов II”, 2008 год.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 09.09.2010) “О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”

Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року N 173. Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства охорони здоров'я України від 2 липня 2007 року N 362, від 31 серпня 2009 року N 653.

Постановление Министерства здравоохранения республики Беларусь 30 июня 2009 г. № 78 “Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов “Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду” и признании утратившими силу постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09.09.2002 г. №68 и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.09.2008 г. № 140”

ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст) (ред. от 24.12.2012) (введен в действие 01.01.2008 на период до 01.01.2013 без отмены ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1))

Геологическое хранилище - хранилище, созданное в глубоких геологических формациях (например, в скальных породах под землёй) для безопасного захоронения отходов. - Прим. перев.

Количество производств в стране, охватываемых в целом системой природоохранного регулирования – например, находящихся на государственном учёте по выбросам.