Характеристики загрязнения грунтов промышленной площадки предприятия машиностроительной промышленности

| Загрязняющие вещества | Концентрации, мг/кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленные экспериментально интервалы значений | предельно допустимая концентрация для пахотного слоя почвы (ПДКп) | значение, свидетельствующее о развитии процессов загрязнения (СП 11-102-97) | значение, превышение которого свидетельствует о необходимости принятия срочных мер (СП 11-102-97) |
| Нефтепродукты | 16 12450 | — | 50 | 5000 |
| Цинк | 11 1300 | 23,0 | 140 | 720 |
| Медь | 20 230 | 3,0 | 36 | 190 |
| Свинец | 3,9 435 | 32,0 | 85 | 530 |
| Никель | 3,4 1040 | 4,0 | 35 | 210 |
| Хром (общ.) | 1,2 240 | 6,0 | 100 | 380 |
| Бензол | 0,05 0,55 | 0,3 | 0,05 | 1 |
| Ксилол | 0,05 0,30 | 0,3 | 0,5 | 25 |
| Толуол | 0,05 1,94 | 0,3 | 0,5 | 130 |

Характеристики загрязнения подземных вод под промышленной площадкой предприятия машиностроительной промышленности (глубина залегания 12-15 м)

| Загрязняющие вещества | Концентрации, мг/дм3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленные экспериментально интервалы значений | предельно допустимая концентрация ПДКв (* ОДУв) | значение, свидетельствующее о развитии процессов загрязнения (СП 11-102-97) | значение, превышение которого свидетельствует о необходимости принятия срочных мер (СП 11-102-97) |
| Трихлорметан | 0,00 0,02 | 0,06 | 0,01 | 400 |
| Тетрахлорметан | 0,00 0,03 | 0,006* | 0,01 | 10 |
| Трихлорэтилен | 0,01 0,08 | 0,06* | 0,01 | 500 |
| Тетрахлорэтилен | 1,0 2,8 | 0,006* | 0,01 | 40 |
| Бензол | 0,05 0,9 | 0,5 | 0,2 | 30 |
| Толуол | 0,05 0,6 | 0,5 | 0,2 | 1000 |
| Этилбензол | 0,05 0,7 | 0,01 | 0,2 | 150 |
| Ксилол | 0,05 0,5 | 0,05 | 0,2 | 70 |
| Нефтепродукты | 0,00 0,44 | 0,3 | 0,06 | 0,6 |
| Кадмий | <0,002 | 0,001 | 0,0004 | 0,006 |
| Хром (III) | 0,01 0,8 | 0,5 | 0,001 | 0,03 |
| Хром (VI) | <0,01 | 0,05 | — | — |
| Кобальт | <0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,10 |
| Медь | 0,02 0,35 | 0,1 | 0,015 | 0,075 |
| Никель | 0,03 0,42 | 0,1 | 0,015 | 0,075 |
| Свинец | 0,00 0,01 | 0,03 | 0,015 | 0,075 |
| Цинк | 0,05 2,3 | 1 | 0,065 | 0,80 |