Общий анализ системы
41.
Введение


41.1.
Пояснительная записка


41.1.1.
Техническое задание (Подраздел 4.2.2 – Общие действия)


51.1.2.
Управление качеством воздуха


51.1.3.
Система оценки и управления качеством воздуха


62.
Система оценки и управления качеством воздуха в ЕС


62.1.
Политический уровень


72.2.
Законодательный уровень


72.2.1.
Оценка качества воздуха


92.2.2.
Управление качеством воздуха


122.3.
Институциональный (организационный) уровень


122.4.
Инструментальный уровень


122.5.
Операционный уровень


132.6.
Международный уровень


143.
Системы оценки и управления качеством воздуха в Странах-партнерах и в Российской Федерации (далее – «Страны-партнеры)


143.1.
Оценка качества воздуха


14Таблица 1: Политический уровень


14Таблица 2: Законодательный уровень


15Таблица 3: Институциональный уровень


16Таблица 4: Операционный уровень – мониторинг качества воздуха


17Таблица 5: Операционный уровень – национальные кадастры выбросов в атмосферу


18Таблица 6: Операционный уровень – обработка данных


19Таблица 7: Операционный уровень – публикация данных о качестве воздуха и выбросах в атмосферу


193.2.
Система управления качеством воздуха


19Таблица  8: Политический уровень


20Таблица  9: Законодательный уровень


21Таблица 10: Институциональный уровень


21Table 11: Институциональный уровень: нормы качества воздуха


25Таблица 12: Инструментальный уровень: механизмы управления и контроля над исполнением


26Таблица 13: Инструментальный уровень: экономические инструменты


27Таблица 14: Инструментальный уровень: Добровольные инструменты


27Таблица 15: Оперативный уровень: Разрешительные и принудительные меры


29Таблица 16: Международный уровень: Участие в соответствующих глобальных и региональных многосторонних экологических соглашениях (МЭС) и программах


304.
Основные недостатки и отличия систем


315.
Рекомендации


326.
Перечень сокращений


337.
Приложение: Справочные материалы





Краткий обзор 

Целью данного документа является рассмотрение систем оценки и управления качеством воздуха в восточных странах-партнерах ЕИСП и в Российской Федерации (далее именуемых как «Страны-партнеры»), а также сравнение этих систем с системами, разработанными и внедренными в масштабе ЕС.  Вследствие этого, системные недочеты (отсутствие системных элементов) и основные различия систем по сравнению с системами, действующими в странах ЕС, могут быть определены заранее.  Подробный анализ недочетов системы будет проведен на следующей фазе реализации проекта по Управлению качеством воздуха касательно всех уровней системы (политического, законодательного, институционального, инструментального, операционного и международного уровней).   

Во всех Странах-партнерах были установлены и действуют системы оценки и управления качеством воздуха, в частности: 

· Все Страны-партнеры имеют политические и юридические предпосылки для внедрения систем оценки и управления качеством воздуха; 

· Во всех Странах-партнерах существуют компетентные органы в сфере оценки и управления качеством воздуха, а также учреждения, оказывающие поддержку; 

· Все Страны-партнеры осуществляют контроль качества воздуха и сбор данных по выбросам в атмосферу; 

· Все Страны-партнеры ввели стандарты (нормы) качества воздуха; 

· Все Страны-партнеры разработали методы получения разрешений (разрешительную систему) и методы принуждения к соблюдению установленных норм качества.  

Основные недочеты в области оценки качества воздуха касаются таких вопросов как: 

· Недостаточно развитые системы контроля качества воздуха (нехватка автоматических станций, почти полное отсутствие показателей измерения ТЧ2.5, очень ограниченное измерение ТM10 и уровня приземного озона); 
· Отсутствие подробно разработанных правил оценки качества воздуха; 

· Недостаточно высокий уровень сбора, обработки и интерпретации данных по качеству воздуха; 

· Ограниченный доступ к имеющейся информации о качестве воздуха; 

· Почти полное отсутствие автоматического контрольного измерения выбросов в атмосферу заводскими операторами.  Осуществляется только посуточный учет выбросов в атмосферу на базе существующих стандартных технологических процедур, отраженных в бумажных документах с технологическими данными; 

· Часто неполный кадастр выбросов в атмосферу (не включает неорганизованные (неконтролируемые) выбросы из рассеянных источников);    

· Часто отсутствуют прогнозы по качеству воздуха и ограничению выбросов в атмосферу.  

Основные недочеты в области управления качеством воздуха касаются таких вопросов как: 

· Отсутствие оперативных стратегических документов; 

· Отсутствие стандартов качества воздуха для ТЧ10 (за исключением Беларуси и Российской Федерации) и ТЧ2.5 (за исключением Беларуси и Российской Федерации); 

· Отсутствие национального ограничения выбросов в атмосферу (за частичным исключением Беларуси); 

· Не установлены предельные уровни выбросов в атмосферу для применяемых технологий (за частичным исключением Украины); 

· Отсутствие общих обязывающих требований к работе оборудования; 

· Отсутствие единой разрешительной системы (в контексте Директив 96/61/EC и 2010/75/EU); 

· Почти нулевая ратификация последних протоколов UNECE CLRTAP.

Основные отличия от системы оценки и управления качеством воздуха в ЕС могут быть выявлены касательно таких вопросов как: 

· Стандарты качества воздуха (наблюдается большое количество видов атмосферных загрязняющих веществ, разный уровень их содержания); 

· Иногда применение разных норм качества топлива и выбросов в атмосферу вредных веществ от автотранспортных средств; 

· Разные статистические методы и формат данных при их сборе; 

· Разный принцип разрешительной системы (получения разрешений от экологических служб) (в основном, старый советский узкоспециализированный метод «государственной экологической экспертизы», в некоторых случаях дополняемый результатами оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС); отсутствие общих обязательных требований, устанавливающих основной уровень нормативов.    

Рекомендации: На последующей фазе проекта Управления качеством воздуха (AQ Governance project) особый акцент необходимо сделать на таких вопросах: 

· В Рекомендациях в области гармонизации/ сближения правовых норм особое внимание должно уделяться недавно принятым Директивам (особенно Директивам 2008/50/EC и 2010/75/EС); несмотря на это, также должен быть тщательно изучен опыт воплощения в жизнь директив «предыдущего поколенья» (особенно Директивы 96/62/EC и ее «дочерних» Директив, а также Директивы 96/61/EC) в Государствах-членах ЕС.  

· Детальный анализ разрешительной системы в Странах-партнерах и последующее предложение по поводу их оптимизации с учетом концепции единой разрешительной системы; 

· Идентификация секторов, для которых необходимо определить национальные Наилучшие имеющиеся технологии, предельные объемы выбросов для применяемых технологий и другие требования; 

· Внедрение передовых методологий разработки кадастров выбросов в атмосферу (из мобильных источников загрязнений, неорганизованных выбросов из рассеянных источников); 

· Переуступка «ноу-хау» в сфере контроля (например, критериев определения количества мест отбора проб, формата данных) и обработки данных (средств моделирования); 

· Введение передовых методов моделирования для разработки кадастра выбросов в атмосферу (в качестве обоснования размышлений по поводу ратификации Готенбургского Протокола). 

1. Введение 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Техническое задание (Подраздел 4.2.2 – Общие действия)

«Анализ недостатков существующей политики, касающейся рассматриваемых вопросов (качества воздуха, промышленного загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу городскими автотранспортными средствами), законодательства, учреждений и их возможностей, а также предоставление помощи в разработке проектов документов и положений, касающихся экологической политики.  Анализ Международных Конвенций (Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на дальние расстояния» (ТЗДВР) и ее протоколов), подписанных и/или ратифицированных, а также содействие в принятии мер, нацеленных на реализацию данных Конвенций.  Анализ недостатков должен охватывать всю систему оценки и управления качеством воздуха (политику и стратегию, законодательство – как действующие, так и предполагаемые, а также действующий комплекс инструментов – нормативных и экономических, добровольные меры в управлении природопользованием, общественный институт, методы получения разрешений, методы принуждения к соблюдению установленных норм, уровень информированности и осведомленности общественности).  Особое внимание следует уделять информационному обеспечению (мониторингу, кадастру выбросов в атмосферу, прогнозам, моделированию).  Предполагается, что при анализе недостатков можно будет детально определить вопросы, общие для всех Стран-партнеров, а также индивидуальные вопросы для конкретных стран.  Исходя из результатов анализа недостатков и недочетов, компетентные органы Стран-партнеров должны установить и утвердить первоочередные задачи Проекта (настоятельно рекомендуется ограничить количество первоочередных задач и выстроить их в порядке важности)».  

Целью данного документа является рассмотрение систем оценки и управления качеством воздуха в восточных странах-партнерах ЕИСП и в Российской Федерации (далее именуемых как «Страны-партнеры») и сравнение этих систем с системами, разработанными и внедренными на уровне ЕС.  Вследствие этого, системные недочеты (отсутствие системных элементов) и основные различия систем, по сравнению с системами, действующими в странах ЕС, могут быть определены заранее.  

Подробный анализ недочетов системы будет проведен на следующей фазе реализации проекта по Управлению качеством воздуха касательно всех уровней системы (политического, законодательного, институционального, инструментального, операционного и международного)
.

1.1.2. Управление качеством воздуха 

Под управлением качеством воздуха
 подразумевается разработка, приведение в действие и непрерывное улучшение системы оценки и управления качеством воздуха на уровне государства (или на уровне группы государств).  Основной целью является антропогенное воздействие загрязнения воздуха на здоровье человека и окружающую среду. 

1.1.3. Система оценки и управления качеством воздуха 
Основные элементы общей системы оценки и управления качеством воздуха  представлены во Вставке 1:
Вставка 1: Основные элементы общей системы оценки и управления качеством воздуха

Политический уровень (экологической политики)

-
Стратегия, политика, планы и программы 

Законодательный уровень

-
Законы и подзаконные нормативные акты 

Институциональный уровень 

-
Компетентные органы, вспомогательные учреждения

Инструментальный уровень 

-
Механизмы управления и контроля над исполнением, экономические и информационные инструменты, а также добровольные меры в управлении природопользованием
Операционный уровень 

-
Методы получения разрешений (разрешительная система) и принуждения к соблюдению установленных норм, мониторинг, оценка, уровень информированности и осведомленности общественности 

Международный уровень 

-
Соответствующие глобальные и региональные многосторонние экологические соглашения (МЭС) 

Основные элементы общей системы оценки и управления качеством воздуха (СОУКВ) рассматриваются в ЕС и Странах-партнерах согласно структуре, изложенной во Вставке 1 (на политическом, законодательном, институциональном, инструментальном, операционном и международном уровне) отдельно для оценки качества воздуха и управления качеством воздуха.  

2. Система оценки и управления качеством воздуха в ЕС 

План действий ЕС и законодательство не охватывают все элементы СОУКВ.  Некоторые вопросы изложены подробно (например, стандарты качества воздуха, правила оценки, предельный объем выбросов в атмосферу, отчетность, разрешительные методы), тогда как другие вопросы освещены в национальном законодательстве (например, общественный институт или экономические инструменты).  С регуляторной точки зрения, законодательная деятельность Европейского Сообщества устанавливает основные стандарты (нормативы), обязательные для всех Государств-членов ЕС, но часто позволяет Государствам-членам ЕС устанавливать более жесткие требования на национальном уровне (при условии, что эти требования не создадут препятствий для Единого внутреннего рынка ЕС. 

2.1. Политический уровень

6-й План действий по охране окружающей среды Европейского Сообщества на 2002-2012 годы
 (6EAP) представляет собой базовый документ по генеральной политике в области охраны окружающей среды.  Учитывая приоритетность таких вопросов, как Охрана окружающей среды и Охрана здоровья, рассматриваются следующие меры, касающиеся качества воздуха: 

· усовершенствование контроля и оценки качества воздуха, включая осаждения загрязняющих веществ, а также предоставление общественности информации, включая о разработке и использовании показателей; 

· укрепление когерентной и комплексной политики по загрязнению воздуха, охватывающей приоритетные вопросы, в целях совершения последующих действий; пересмотр и обновление, если необходимо, стандартов качества воздуха и национальных ограничений по выбросам в атмосферу для достижения долгосрочной цели, заключающейся в непревышении критических нагрузок и уровней, а также разработка более совершенных систем сбора информации, моделирования и прогнозирования; 

· принятие соответствующих мер касательно приземного озона и твердых частиц; 

Согласно 6-ому Плану Действий, Тематическая стратегия борьбы с загрязнением воздуха 2005  года является основным стратегическим документом в области оценки и управления качеством воздуха. 

Приоритетными воздействиями, которые рассматриваются в Тематической Стратегии, являются: 
· Воздействие на здоровье населения: тонкодисперсных частиц (ТЧ2.5) и озона;

· Закисление среды (содержание двуокиси серы, оксидов азота и аммония) и Эвтофикация (зарастание водоемов) (осаждение азота, превышающее критическую нагрузку);

· Отсутствие воздействия приземного озона на растительность. 

В соответствии с Тематической Стратегией, первоочередные задачи включат: 

· Введение экологического стандарта «Евро-5» для автомобилей и микроавтобусов; 

· Введение экологического стандарта «Евро-6» для автомобилей большой грузоподъемности) 

· Пересмотр национальных ограничений по выбросам в атмосферу; 

· Регулирование работы маломасштабных установок, загрязняющих среду продуктами горения; 

· Уменьшение выбросов аммония в сельском хозяйстве; 

· Пересмотр законодательства в сфере оценки и регулирования качества атмосферного воздуха.

В Тематической Стратегии изложены политические предпосылки для разработки законодательства «нового поколенья», а именно, Рамочной Директивы по качеству воздуха (2008/50/EC) и новой Директивы IPPC (по комплексном предотвращении и контролю загрязнений) (2010/75/EU), а также для текущего пересмотра Директивы по национальным ограничениям выбросов в атмосферу (2001/81/EC). 

В последнее время ЕС готовит очень важный всесторонний обзор Политики ЕС в области качества воздуха, который предполагается закончить самое позднее к 2013 году
.  Данный обзор «будет нацелен на разработку программы ЕС по чистому воздуху, усовершенствование существующих процедур и директив, в том числе Директивы по национальным ограничениям выбросов в атмосферу, согласно новейшим достижениям науки, а также на определение эффективных с точки зрения затрат способов приближения к соответствующей цели 6-ой Программы действий, чтобы достичь такого уровня качества воздуха, который бы не оказывал нежелательное воздействие на здоровье человека и окружающую среду и не подвергал их риску. 

2.2. Законодательный уровень

2.2.1. Оценка качества воздуха

Директива 2008/50/EC по качеству атмосферного воздуха и о более чистом воздухе для Европы («Рамочная директива по качеству воздуха») предлагает методику оценки качества воздуха на уровне Сообщества
, а также аннулирует и заменяет предыдущую Рамочною Директиву по качеству воздуха (96/62/EC), три «дочерние директивы» (1999/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC) и Решение Совета 97/101/EC.  

Основные положения Директивы включают: 

· Предельно допустимые показатели качества воздуха, нацеленные на защиту здоровья человека, с обязательным поэтапным достижением показателей качества окружающей среды в сроки 2005 или 2010 года (для диоксида серы, диоксида азота, PM10, окиси углерода, свинца); 

· Критические показатели для защиты растительности (для диоксида серы, окиси азота); 

· Целевые показатели для защиты здоровья человека и растительности с условным поэтапным достижением показателей качества окружающей среды в 2010 году для приземного озона; 

· Предельный уровень загрязнения воздуха для диоксида серы, диоксида азота и озона; 

· Предельный показатель для озона; 

· Долгосрочная цель защиты здоровья человека и растительности от озона; 

· Количественные требования в отношении ТЧ2.5 с поэтапным достижением показателей к 2010 году (уменьшение воздействия на национальном уровне, обязательство по концентрации воздействия, целевой показатель, предельный показатель);  

· Подробно изложенные правила оценки качества воздуха (верхний и нижний пределы оценки, измерение, моделирование, объединение, задачи обеспечения качества данных);  

· Подробно изложенные правила проведения измерений (количество и размещение участков отбора проб); 

· Определение зон и городских агломераций (комплексов);

· Подготовка планов по качеству воздуха и краткосрочных планов действий (включая их подробное содержание); 

· Подготовка информации, доступной для общественности. 

Директива 2008/50/EC дополняется Директивой 2004/107/EC, касающейся содержания мышьяка, кадмия, ртути, никеля и полициклического ароматического углеводорода в окружающем воздухе, которая устанавливает целевые показатели для As, Cd, Ni и бенз-(а)-пирена как маркера PAH с условным поэтапным достижением соответствующих показателей качества окружающей среды к 31.12.2012 года.  Для Hg целевые показатели еще не установлены.  Для их получения необходимо провести измерения.  Другие положения подобны положениям Директивы 2008/50/EC (правила оценки, зоны и агломерации, количество и размещение участков отбора проб, задачи обеспечения качества данных, эталонные методы отбора проб).  

Различия между «предельными показателями» и «целевыми показателями» изложены во Вставке 2. 

Вставка 2: Определения для целей стандартов качества воздуха в ЕС 

‘предельный показатель’ означает уровень, основанный на научных знаниях, целью которого является избежание, предотвращение или уменьшение пагубного воздействия на здоровье человека или окружающую среду в целом, который должен достигаться в течение определенного периода и, будучи достигнутым, не должен превышаться;  

‘целевой показатель’ означает уровень, установленный с целью избегания, предотвращения или уменьшения пагубного воздействия на здоровье человека или окружающую среду в целом, который, по мере возможности, должен быть достигнут в течение определенного периода. 

‘долгосрочная цель’ означает уровень, которого следует достичь в течение длительного срока (за исключением случаем, когда этого невозможно достичь при помощи соизмеримых средств) с целью обеспечения эффективной защиты здоровья человека и окружающей среды;  

‘критический уровень’ означает уровень, основанный на научных знаниях, при превышении которого может наблюдаться прямое пагубное воздействие на некоторых реципиентов, таких как деревья, другие растения или природные экосистемы, но не на людей; 

‘пороговый предельный уровень’ означает пороговый предел, при превышении которого возникает риск для здоровья человека и населения в целом в результате кратковременного воздействия на них и при котором Государства-члены ЕС должны предпринять немедленные меры.

Источник: Директива 2008/50/EC 

2.2.2. Управление качеством воздуха

На «макро-уровне» Директива 2001/81/EC по национальным максимальным пределам для выбросов некоторых загрязняющих атмосферу веществ отражает Протокол UNECE CLRTAP в целях уменьшения закисления, эвтрофикации и уровня приземного озона (Готенбургский Протокол), а также устанавливает национальные максимальные пределы для содержания диоксида серы, оксидов азота, летучих органических соединений и аммония
.  Эти национальные максимальные пределы должны были быть приведены в соответствие к 2010 году, но некоторые Государства-члены ЕС не смогли этого сделать.  Кроме того, Государства-члены ЕС должны подготовить официальный кадастр выбросов в атмосферу и свои прогнозы, а также принять Национальную программу по сокращению выбросов.  

На «микро-уровне» Директива 2010/75/EU по промышленным выбросам (интегрированное предупреждение и контроль загрязнений) представляет собой основной регуляторный инструмент для некоторых важных организованных источников выбросов (крупных предприятий по утилизации отходов, установок для сжигания отходов, установок, использующих органические растворители, установок, входящих в перечень, установленный предыдущей Директивой IPPC).  Данная Директива постепенно аннулирует и заменяет собой 7 директив: 

· Директиву 96/61/EC о комплексном предотвращении и контроле загрязнений окружающей среды (Директива 2008/1/ЕС);
· Директиву N 1999/13/ЕС об ограничении выбросов летучих органических соединений вследствие использования органических растворителей в определенной деятельности и установках (с изменениями согласно Директиве 2004/42/ЕС);

· Директива 2000/76/EC о сжигании отходов;
· Директива 2001/80/EC по ограничению выбросов некоторых загрязняющих веществ в атмосферу крупными предприятиями по утилизации отходов 
и три Директивы о промышленных отходах диоксида титана (78/176/EEC, 82/883/EEC и 92/112/EEC).

Основные положения включают такие вопросы как: 

· Предельные показатели выбросов в атмосферу (пыли, диоксида серы, оксидов азота, окиси углерода), и технические требования к работе крупных предприятий по утилизации отходов, установок для сжигания отходов и комбинированных сжигающих установок, установок, использующих органические растворители и установок по производству диоксида титана; 

· Правила согласованного получения разрешений в отношении крупных предприятий по утилизации отходов, установок для сжигания отходов и комбинированных сжигающих установок, установок, использующих органические растворители, установок по производству диоксида титана и других важных промышленных и сельскохозяйственных установок; 

Наилучшие имеющиеся технологии (НИТ), справочные документы по европейским справочным документам по НИТ, выводы касательно НИТ. 
Кроме директив IPPC, Директива 2004/42/EC по ограничению выделений летучих органических веществ в результате применения органических растворителей в лаках и красках устанавливает максимальные предельные показатели летучих органических соединений (ЛОС) для красок, лаков и других продуктов, применяемых для отделки автомобилей, в целях маркировки и продвижения этих продуктов на рынок. 

Несколько директив касаются качества топливных материалов, в частности: 

· Директива 2009/30/EC в отношении технических требований к бензину, дизельному и газовому топливу и вводу механизма мониторинга и сокращения выбросов парниковых газов и вносящая изменения в Директивы 98/70/EC и 1999/32/EC и отменяющая Директиву 93/12/EEC; 

· Директива 2003/17/EC относительно качества бензина и дизельного топлива.
Движение бензина от производства к потреблению регулируется Директивой 94/63/EC по контролю над летучими органическими соединениями (ЛОС), образующимися в результате хранения бензина и его транспортировки на заправочные станции и Директивой 2009/126/EC по Стадии II восстановления паров бензина во время автозаправки транспортных средств на станциях обслуживания. 
В случае подвижных источников загрязнений выбросы от дорожных транспортных средств и внедорожного движимого машинного оборудования регулируются такими основными директивами: 

· Директива 2005/55/EC по сближению законодательств государств-членов относительно мер, предпринимаемых против выбросов газообразных и твердых загрязняющих веществ  от двигателей с воспламенением от сжатия, применяемых в механических транспортных средствах, против выбросов газообразных загрязняющих веществ двигателями с принудительным зажиганием, работающими на природном или сжиженным газе;

· Директива 2002/88/EC по сближению законодательств государств-членов относительно мер против выбросов газов и твердых частиц двигателями внутреннего сгорания, установленными на внедорожных транспортных средствах, вносящая изменение в Директиву 97/68/EC. 

Кроме транспонирования требований, изложенных в директивах, некоторые Государства-члены ЕС устанавливают дополнительные юридические требования, предполагающие охватить стационарные (организованные) источники загрязнений, которые не регулируются на уровне Содружества (в основном это касается предельных показателей выбросов предприятий по утилизации отходов, составляющих ниже 50 MW, и промышленных и сельскохозяйственных установок).  Немецкие технические инструкции по контролю качества воздуха (TA Luft) является ярким примером такого национального «подхода».  

Кроме директив, касающихся управления качеством воздуха, введение в действие некоторых директив в области смягчения последствий изменения климата и экономии использования энергии может привести к значительному уменьшению загрязнения воздуха.  Это в частности: 

· Директива 2010/31/EU по энергетическим характеристикам зданий,

· Директива 2006/32/EC об эффективности конечного использования энергии и о энергосервисных услугах.

И в заключение, с точки зрения оценки и управления качеством воздуха, следует рассмотреть несколько «горизонтальных» правовых актов, в частности: 

· Директиву 85/337/EEC по оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду, с изменениями, внесенными Директивами 97/11/EC, 2003/35/EC и 2009/31/EC (EIA),

· Директива 2007/2/EC, устанавливающая инфраструктуру пространственной информации в Европейском Сообществе (INSPIRE),

· Директива 2004/35/EC об экологической ответственности в отношении предотвращения и ликвидации вреда окружающей среде,

· Директива 2001/41/EC по оценке влияния некоторых планов и программ на окружающую среду (SEA),

· Директива 2003/35/EC об обеспечении участия общества в подготовке некоторых планов и программ по охране окружающей среды,

· Директива 2003/4/EC о доступе общественности к экологической информации.

2.3. Институциональный (организационный) уровень 

На уровне ЕС основным органом, активно участвующим в оценке и управлении качеством воздуха, является Европейская Комиссия.  Генеральный Директорат по вопросам окружающей среды
 разрабатывает проекты стратегических и законодательных документов.  Определенную роль также играет Генеральный директорат по средствам передвижения и транспорту, Генеральный директорат энергетики и Генеральный директорат по научным исследованиям и инновациям. 

Европейское агентство по окружающей среде
 является основным органом, оказывающим поддержку, который собирает, обрабатывает и распространяет информацию, а также готовит государственные отчеты и прогнозы. 

2.4. Инструментальный уровень

Законодательство Сообщества предполагает несколько видов регуляторных инструментов, в основном административно-контрольного типа, а именно:

· стандарты качества воздуха (смотрите Окно 2);

· предельные показатели выбросов для определенных загрязняющих веществ и некоторых технологий (ограниченное количество обеих);

· общеобязательные технические требования к работе некоторых стационарных источников;

· автоматические контрольные замеры выбросов операторами установок
,

· стандарты качества топливных материалов;

· требования к выбросам от дорожных транспортных средств и внедорожного движимого машинного оборудования; 

· стандарты для некоторых продуктов.

Экономические инструменты или инструменты, использующие рыночные механизмы (инструменты), используемые в сфере управления качеством воздуха, не освещены на уровне Содружества
. 

Что касается добровольных мер в управлении природопользованием, СПАОС (Схема природопользования и аудита окружающей среды)
 или маркировка в соответствии с экологическими требованиями (экомаркировки)
 могут быть релевантными для управления качеством воздуха.  

2.5. Операционный уровень  

В Законодательстве ЕС представлены подробные правила получения разрешений и принуждения к соблюдению установленных норм качества без рассмотрения конкретной организационной структуры.  На уровне ЕС институты (учреждения), принимающие активное участие в их воплощении в жизнь и принудительной реализации, собраны в организацию IMPEL (Сеть Европейского Союза по реализации экологического законодательства)
, которая может быть объединена любым национальным, региональным или местным органом, компетентным для воплощения в жизнь и реализации законодательства ЕС по охране окружающей среды, например, министерствами, регуляторными органами, агентствами и инспекциями, при условии что этот орган находится в Государстве-члене Европейского Союза, в стране, вступающей в Европейский Союз или являющейся кандидатом в члены Европейского Союза, или же в стране, находящейся в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).  Сегодняшний перечень членов IMPEL, представленный ниже, показывает разнообразие организационных структур в конкретных Государствах-членах ЕС: 

· Министерство (например, в Австрии, Болгарии, Кипре, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Люксембурге, Нидерландах, Испании);  

· Национальные инспекции (например, в Чешской Республике, Эстонии, Венгрии, Литве, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении);  

· Агентство (например, в Дании, Ирландии, Швеции, Объединенном Королевстве); 

· Другие структуры (например, в Бельгии)

2.6. Международный уровень 

Как Европейский Союз, так и все Государства-члены Европейского Союза являются сторонами Многосторонних экологических соглашений, преимущественно Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвенции CLRTAP) и всех ее Протоколов. 

3. Системы оценки и управления качеством воздуха в Странах-партнерах и в Российской Федерации (далее – «Страны-партнеры)

В данной главе представлена основная структурная классификация для восточных стран Европейского инструмента соседства и партнерства (EИСП), Российской Федерации (далее именуемых как «Страны-партнеры») и стран Европейского Союза, нацеленная на определение недостатков системы (отсутствия элементов системы оценки и управления качеством воздуха) и основных ее отличий по сравнению с системой, действующими в странах ЕС. 

Примечание: С общесистемной точки зрения, оценка качества воздуха принадлежит к «инструментальному уровню», как один из инструментов информационного обеспечения.  При этом важность оценки качества воздуха очень высока в пределах системы и, следовательно, оценка качества воздуха и управление качеством воздуха рассматриваются отдельно.  

3.1. Оценка качества воздуха

Таблица 1: Политический уровень
	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	РМ
	РФ
	УКР
	ЕС

	Специальный документ по мониторингу качества воздуха
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ

	Специальный документ по контролю состояния окружающей среды
	ДА
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	Подг.
	НЕТ
	ДА
	НЕТ

	Положения, непосредственно касающиеся мониторинга качества воздуха в документе об экологической  политике   
	ДА
	ДА
	ДА
	Подг
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

На уровне ЕС, оценка качества воздуха упоминается в 6-ом Плане действий и тематической стратегии борьбы с загрязнением воздуха.  Некоторые Страны-партнеры приняли специальные программные документы по мониторингу окружающей среды; другие – внесли соответствующие положения в общий документ по политике в области окружающей среды. 

На политическом уровне не наблюдается никаких существенных недостатков системы (все страны приняли или находятся в процессе подготовки определенных политических предпосылок для мониторинга качества воздуха). 

Таблица 2: Законодательный уровень 

	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	РМ
	РФ
	УКР
	ЕС

	Специальный закон о контроле состояния окружающей среды
	Подг
	ДА
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	НЕТ

	Специальный закон о мониторинге качества воздуха
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	ДА


	Положения о мониторинге качества воздуха в законе об охране атмосферы 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Положения о мониторинге качества воздуха в общем законе об охране окружающей среды
	Подг
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

На уровне ЕС отдельные вышеуказанные директивы касаются как мониторинга качества воздуха, так и выбросов в атмосферу. 

Все Страны-участники Проекта имеют юридические предпосылки для мониторинга качества воздуха и выбросов в атмосферу, преимущественным образом изложенные в актах по защите атмосферного воздуха и почти во всех общих актах по охране окружающей среды. 

На законодательном уровне существенные недостатки системы не наблюдаются (юридические предпосылки ля мониторинга качества воздуха существуют во всех странах-участниках Проекта) 

Таблица 3: Институциональный уровень
	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	РМ
	РФ
	УКР
	ЕС

	Мониторинг качества воздуха, проводимый  гидромкисетеослужбой 
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ

	Мониторинг качества воздуха, проводимый  подразделением министерства 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	ГЧ

	Мониторинг качества воздуха, проводимый  другой организацией (санитарно-гигиенической службой)
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ

	Мониторинг качества воздуха, проводимый  муниципалитетами 
	ДА
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	ДА?
	ГЧ

	Мониторинг качества воздуха, проводимый  предприятиями
	Подг
	НЕТ
	Част
	НЕТ
	НЕТ
	?
	Част
	ГЧ

	Данные о качестве воздуха, собираемые министерством 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ

	Данные о качестве воздуха, собираемые другими ведомствами
	ДА
	ДА
	Част
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ

	Данные о выбросах в атмосферу, собираемые министерством 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ

	Данные о выбросах в атмосферу, собираемые другими ведомствами
	ДА
	ДА
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ

	Централизованная национальная база данных по качеству воздуха 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ

	Централизованная национальная база данных по выбросам в атмосферу
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).
В странах ЕС мониторинг качества воздуха на национальном уровне осуществляется гидрометереологическими учреждениями и исполнительными органами по охране здоровья общества.  Данные по уровням выбросов собираются операторами установок КПКЗ и на основе результатов статистической деятельности на национальном уровне.  Данные по мониторингу качества воздуха и уровней выбросов регулярно подаются в Европейское агентство по окружающей среде в соответствии с юридическими положениями Европейской Комиссии.  

Во всех Странах-партнерах существуют учреждения, ответственные за мониторинг качества воздуха (Гидрометы или специализированные департаменты министерств, ответственные за охрану окружающей среды) и за сбор данных по выбросам в атмосферу.  Часто мониторинг качества воздуха в жилых и рабочих районах осуществляется здравоохранительными службами.  Во всех странах данные по качеству воздуха и уровню выбросов в атмосферу собираются статистическими службами.  В больших городах Российской Федерации (например, в Москве или Санкт-Петербурге) используются их собственные муниципальные системы мониторинга качества воздуха.  Мониторинг выбросов предприятий проводится довольно редко. 

На институциональном уровне не наблюдается никаких существенных недостатков системы (во всех странах существуют учреждения, ответственные за мониторинг качества воздуха и за мониторинг выбросов в атмосферу; все страны имеют базы данных по выбросам в атмосферу и результатам мониторинга качества воздуха).
 

Однако в некоторых странах значительная часть данных существует только в бумажном виде.  Кроме того, не наблюдается проведение мониторинга самими предприятиями (самоконтроль со стороны предприятий). 

Таблица 4: Операционный уровень – мониторинг качества воздуха

	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	РМ
	РФ
	УКР
	ЕС

	Общее число станций мониторинга
	21
	26
	61
	5
	17
	696
	162
	

	Из общего числа: автоматических станций (проставьте количество )
	7
	Подг
	5
	0
	0
	57
	1
	

	Из общего числа: ручных станций  (проставьте количество)
	14
	26
	56
	5
	17
	639
	161
	

	Из общего числа: станции ЕМЕП (проставьте количество
	1
	0
	1
	1
	1
	7
	3
	

	Одновременные измерения метеорологических параметров
	ДА
	?
	Част
	ДА
	Част
	Част
	НЕТ
	ДА

	Измерение ТЧ10, 
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	Част
	Част
	НЕТ
	ДА

	Измерение ТЧ2.5
	НЕТ
	НЕТ
	Подг
	НЕТ
	НЕТ
	Част
	НЕТ
	ДА

	Измерение уровня приземного озона
	Част
	НЕТ
	ДА
	ДА
	Част
	Част
	Част
	ДА

	Измерение двуокиси серы
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Измерение диоксида азота
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Измерение оксид азота (II)
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Измерение свинца
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Измерение окиси углерода
	НЕТ
	?
	ДА
	НЕТ
	НЕТ
	Част
	?
	ДА

	Измерение бензола
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Измерение никеля
	НЕТ
	?
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	ДА
	?
	ДА

	Измерение кадмия
	НЕТ
	?
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	?
	ДА

	Измерение мышьяка 
	НЕТ
	?
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	?
	?
	ДА

	Измерение ртути
	НЕТ
	?
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	?
	?
	ДА

	Измерение бензо-(а)-пирена
	НЕТ
	?
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Измерение других загрязняющих вещества
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

В Государствах-членах ЕС сети контроля качества воздуха основываются на автоматических станциях, дополненных станциями мониторинга в ручном режиме.  Все загрязняющие вещества, предусмотренные Директивами 2008/50/EC и 2004/107/EC и перечисленные в Таблице 4, регулярно подлежат мониторингу (контролю), но многие Государства-члены ЕС проводят также мониторинг в отношении других загрязняющих веществ (например, толуола, ксилола, более тяжелых металлов).  Количество автоматических станций контроля в странах ЕС довольно высокое (например, в Чешской Республике насчитывается 128 автоматических станций).  

Системы мониторинга в Странах-партнерах в основном полностью основываются на станциях контроля в ручном режиме, иногда с использованием пассивного отбора проб.  Большое количество автоматических станций контроля выявлено в Армении, Беларуси и Российской Федерации.  На станциях мониторинга в ручном режиме пробы берутся 3 или 4 раза в день в течение 20 минут.  Содержание ТЧ10 и приземного озона контролируется только в Беларуси и больших городах России (Москве и Санкт-Петербурге).  С другой стороны, содержание некоторых других загрязняющих веществ контролируется регулярно (например, аммиака, формальдегида или сероводорода). 

Основным недостатком системы на операционном уровне является отсутствие автоматических станций мониторинга (контроля) (за исключением Армении, Беларуси и Российской Федерации) и недостаточное измерение содержания PM10, PM2.5 и приземного озона (за исключением Беларуси и частично Российской Федерации, Республики Молдовы и Украины).  Концентрация мышьяка и никеля не измеряется на регулярной основе.  

Таблица 5: Операционный уровень – национальные кадастры выбросов в атмосферу 

	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	РМ
	РФ
	УКР
	ЕС

	Данные о выбросах, собираемые из зарегистрированных стационарных источников  
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Данные о выбросах из незарегистрированных источников, подвергаемых рассеиванию (примерная оценка)  
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	Част
	НЕТ
	?
	Част
	ДА

	Данные о выбросах из мобильных источников (рассчитанные) 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Ежегодный кадастр выбросов – двуокись серы
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Ежегодный кадастр выбросов – двуокись азота
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Ежегодный кадастр выбросов – летучие органические соединения
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	?
	ДА

	Ежегодный кадастр выбросов – аммиак
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Ежегодный кадастр выбросов – другие загрязняющие вещества
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

Все Государства-члены ЕС разрабатывают национальные кадастры выбросов, включающие выбросы из зарегистрированных стационарных (организованных) источников, выбросы в атмосферу из рассеянных организованных источников (хозяйственного отопления, небольшого предприятия) и выбросы из передвижных источников.  В случае крупных организованных источников выбросы в атмосферу измеряются согласно законодательству.  Выбросы в атмосферу из рассеянных источников подсчитываются на основе данных о виде топлива для хозяйственного отопления и другой соответствующей информации.  Выбросы в атмосферу от транспортных средств исчисляются на основе потребления топливных материалов и состава парка транспортных средств (COPERT или TREMOVE).  Данные по выбросам в атмосферу загрязняющих средств, изложенные в Директиве NEC (касательно содержания диоксида серы, окисей азота, летучих органических соединений, аммония) подаются в Европейскую Комиссию.  Кроме того, Государства-члены ЕС подают свои данные о выбросах в атмосферу в Программе сотрудничества по мониторингу и оценке переноса на большие расстояния загрязняющих веществ в Европе.  

Все Государства-члены ЕС собирают данные о выбросах в атмосферу из зарегистрированных (дозволенных) организованных источников согласно листам годового учёта статистических данных.  Операторы установок редко проводят измерения на непрерывной и постоянной основе, а представленные данные о выбросах в атмосферу основываются на результатах подсчетов.  Данные о национальных выбросах в атмосферу из рассеянных источников часто не предоставляются.  Данные о выбросах в атмосферу из передвижных источников подсчитываются на основе данных о потреблении топливных материалов, принимая во внимание состав парка транспортных средств. 

Основными недостатками системы является отсутствие данных о выбросах в атмосферу из рассеянных источников в национальных кадастрах выбросов и почти полное отсутствие самоконтроля выбросов из крупных установок. 

Таблица 6: Операционный уровень – обработка данных 
	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	РМ
	РФ
	УКР
	ЕС

	Наличие аналитического центра
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Модели рассевания на национальном уровне 
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	ДА

	Модели рассевания на региональном уровне
	ДА
	ДА
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Прогнозы качества воздуха
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	НЕТ
	ДА


	Прогнозы выбросов в атмосферу
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

В Государствах-членах ЕС существуют аналитические центры (структуры, занимающиеся обработкой данных).  На уровне ЕС это осуществляется Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) и некоторыми специализированными учреждениями.  Данные, полученные в результате мониторинга качества воздуха, на национальном и панъевропейском уровне интерпретируются с использованием дисперсных моделей и моделей химического транспорта, которые учитывают территориальное распределение источников загрязнения и метеорологические показатели.  Прогнозы касательно выбросов в атмосферу и качества воздуха для всех Государств-членов ЕС в контексте всех основных загрязняющих веществ были разработаны с использованием передовых математических моделей (например, GAINS). 

Все Страны-партнеры учредили аналитические центры.  Данные по качеству воздуха предоставляются только в отношении участков отбора проб в контексте превышения максимально допустимых концентраций (МДК).  Дисперсные модели регулярно применяются при подсчете максимально допустимых выбросов (МДВ) из организованных источников.  Для целей Национальных сообщений, направленных в Секретариат РКИК ООН (Рамочной конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата), прогнозы касательно выбросов в атмосферу составляются в отношении нескольких загрязняющих веществ.  Очень часто прогнозов касательно качества воздуха не существует вообще. 

Основным недостатком системы является ограниченное применение передовых методов моделирования и, как следствие этого, отсутствие прогнозов касательно качества воздуха и (частично) прогнозов выбросов в атмосферу. 

Таблица 7: Операционный уровень – публикация данных о качестве воздуха и выбросах в атмосферу

	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	РМ
	РФ
	УКР
	ЕС

	Годовые отчеты (бюллетени) о качестве воздуха
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	?
	ДА

	Годовые отчеты о состоянии окружающей среды
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	ДА

	ДА
	ДА
	НЕТ
	ГЧ

	Специализированный статистический ежегодник 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	?
	ГЧ

	Общий статистический ежегодник
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Годовые бюллетени
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	?
	?
	ГЧ

	Квартальные бюллетени 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	?
	?
	ГЧ

	Ежемесячные бюллетени
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	?
	?
	ГЧ

	Еженедельные бюллетени
	НЕТ
	ДА
	ДА
	НЕТ
	ДА
	?
	?
	ГЧ

	Ежедневные бюллетени
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	Част
	?
	ГЧ

	Интернет-ресурс (наличие годовых данных)
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	НЕТ
	Част
	НЕТ
	ГЧ


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

В рамках стран ЕС наличие информации о качестве воздуха и выбросах в атмосферу обеспечивается законодательством.  Во всех Государствах-членах ЕС имеются в наличии данные по качеству воздуха, поступающие в режиме «он-лайн» практически в режиме реального времени.  В случае превышения предельных уровней загрязнений или порога плотности информационного потока общественность получает информацию из соответствующих источников.  С данными по выбросам в атмосферу общественность может ознакомиться в специальных периодических отчетах и общих статистических ежегодниках.  Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) составляет оценочный доклад по качеству воздуха и выбросам в атмосферу.  Реестр выбросов и переноса загрязняющих веществ (РВПЗВ) представляет собой еще один источник информации, доступный для общественности. 

Во всех Странах-партнерах некоторая информация о качестве воздуха и годовые показатели выбросов основных загрязняющих веществ доступны для общественности.  Получение данных по качеству воздуха в режиме «он-лайн» возможно только в Беларуси и крупных городах России (Москве, Санкт-Петербурге), так как это зависит от наличия автоматических станций контроля, которых нет в достаточном количестве. 

Основным недостатком системы является невозможность получить информацию о качестве воздуха в режиме «он-лайн».
3.2. Система управления качеством воздуха
Таблица  8: Политический уровень
	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	МОЛД
	РФ
	УКР
	ЕС

	Отдельный документ по охране атмосферы
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	?
	НЕТ
	ЕСТЬ

	Положения, непосредственно касающиеся охраны атмосферы в общем документе о политике охраны  окружающей среды
	ЕСТЬ
	ЧАСТ

	ЕСТЬ
	ПОДГ.
	НЕТ
	ПОДГ.
	ЕСТЬ
	ЕСТЬ

	Отдельный документ (политика, план действий) по конкретным вопросам (стойкие органические загрязнители или тяжелые металлы) 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	?
	ДА
	ГЧ


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

На уровне ЕС тематическая стратегия по борьбе с загрязнением атмосферы представлена основным документом политики по оценке и управлению качеством воздуха, а шестая программа плана природоохранных мероприятий очерчивает более широкие рамки экологической политики.  На уровне стран членов национальные программы сокращения выбросов и планы управления  качеством воздуха  для зон и городских комплексов готовятся в соответствии с законодательными требованиями. 
Большинство стран партнеров имеют или разрабатывают тот или иной документ о национальной  экологической политике, который касается вопросов управления качеством воздуха. Ни одна страна не имеет отдельного документа в области политики управления качеством воздуха.

Основной системный недочет на уровне политики состоит в отсутствии специальной стратегии или политического документа об управлении качеством воздуха, а в некоторых странах – в отсутствии общего документа о политике в области окружающей среды.
Таблица  9: Законодательный уровень
	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	МОЛД
	РФ
	УКР
	ЕС

	Отдельный закон об охране атмосферы
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Положения об охране атмосферы в общем законе об окружающей среде 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Положения непосредственно касающиеся охраны атмосферы, в других законах
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

На уровне ЕС, правовые основы управления качеством воздуха заложены рядом директив, перечисленных в разделе 2. Страны члены переносят эти директивы в национальное законодательство, часто расширяя их новыми положениями, а иногда внося и более строгие требования.
Все страны партнеры имеют правовую базу для управления качеством воздуха в законах о защите атмосферы, экологическом законодательстве, актах о государственной экологической экспертизе или актах об ОВОС.

Серьезных системных недочетов на законодательном уровне не наблюдается –  все страны  имеют правовую базу для управления качеством воздуха.
Таблица 10: Институциональный уровень
	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	МОЛД
	РФ
	УКР
	ЕС

	Главное центральное государственное ведомство 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Другие центральные ведомства с полномочиями по управлению качеством воздуха 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Вспомогательные организации, занимающиеся вопросами качества воздуха (Гидрометцентры, НИИ, академические институты)
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

В ЕС центральные органы определяются правительственной структурой в каждой отдельной стране члене. Министерство охраны окружающей среды играют главную роль, иногда делегируя  часть своих полномочий органам на более низких уровнях государственного управления или в специальные учреждения (органы исполнительной власти, отвечающие за вопросы экологии). Некоторые связанные с качеством воздуха функции передаются министерствам здравоохранения, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Во всех странах членах существуют вспомогательные организации, занимающиеся вопросами качества воздуха. 
Во всех странах партнерах есть министерства, отвечающие за управления качеством атмосферного воздуха (министерства охраны окружающей среды, министерства природных ресурсов). Стандарты качества воздуха устанавливаются министерством здравоохранения, а стандарты качества топлива и нормы выбросов для транспортных средств – министерством транспорта. Вспомогательные организации, занимающиеся вопросами качества воздуха, существуют во всех странах-участницах проекта. 

Серьезных системных разрывов на институциональном уровне не наблюдается – во всех странах есть центральные компетентные органы, непосредственно отвечающие за управление качеством воздуха, а также вспомогательные организации)
.

Table 11: Институциональный уровень: нормы качества воздуха
	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	МОЛД
	РФ
	УКР
	ЕС

	ТЧ10
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	ДА

	ТЧ2.5
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	ДА

	Приземной озон
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Двуокись серы
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Диоксид азота
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Оксид азота(II)
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Окись углерода
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Бензол
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Свинец
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Никель
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Кадмий
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Мышьяк 
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Ртуть
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Бенз-(a)пирен
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Другие загрязняющие вещества
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	ГЧ

	Пороги загрязнения
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	ДА

	Стандарты защиты растительности /экосистем
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ 

	НЕТ
	ДА

	Поэтапные уровни качества окружающей среды
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	ДА

	Зоны/городские комплексы
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	ДА


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

В Евросоюзе нормы качества воздуха, безопасные для здоровья человека, регулируются директивами  2008/50/EC и 2004/107/EC (приведены в таблице 11). В законодательстве разделяются предельные показатели (ТЧ10, двуокись серы, двуокись азота, окись углерода, бензол и свинец), которые не должны превышать пороги загрязнения без исключений, и целевые показатели (уровень приземного азота, мышьяк, кадмий, никель и бенз-(о)-пирен), которые, по возможности, должны соответствовать этим показателям. Для озона определены долгосрочные цели, для  ТЧ2.5 к предельным и целевым показателям добавлены временные стандарты (национальные цели по снижению воздействия, обязательства по сокращению концентраций). Постоянная оценка (измерения, моделирование и сочетание измерений и моделирования) обязательны для всех загрязняющих веществ, по которым установлены стандарты. Кроме того, стандарты безопасности для здоровья человека и специальные стандарты для защиты растительности и экосистем установлены в отношении двуокиси серы, двуокиси азота и озона. Пороги загрязнения установлены для двуокиси серы, двуокиси азота и озона, а также информационный порог для озона. Некоторые страны члены ввели дополнительные пороги загрязнений для ТЧ10.
В странах участницах проекта нормы качества воздуха унаследованы из Советского Союза
 и базировались исключительно на гигиенических ограничениях без учета их практической выполнимости. ПДК (предельно допустимые концентрации) установлены для очень большого числа загрязняющих веществ (иногда для нескольких сотен) часто без установления поэтапных уровней качества окружающей среды. ПДК, очевидно, определялись по среднесуточным значениям и  наивысшим величинам, а иногда и по среднегодовым значениям. Для разрешительных процедур обычно рассчитывались «предельно допустимые выбросы» (ПДВ). Предельные показатели для ТЧ2.5 отсутствуют за исключением Беларуси и Российской Федерации. Нет предельных показателей и отдельных стандартов для защиты растительности и экосистем в отношении серы и двуокиси азота. Примеры ПДК для основных загрязнителей атмосферы в Азербайджане  представлены во вставке 3. Примеры ПДК, применяемые в Российской Федерации и Беларуси для загрязняющих веществ, которые контролируются Директивами 2008/50/EC и 2004/107/EC представлены во вставках 4 и 5.
Качество воздуха оценивается путем сравнения концентрации загрязняющих веществ на конкретных станциях мониторинга с соответствующими значениями  ПДВ. Интерпретация данных мониторинга по моделям рассеивания или переноса химических веществ, которые учитывают пространственное распределение выбросов и метеорологических параметров, не проводится.  
Присутствуют нормы качества воздуха по всем загрязняющим веществам, которые регулируются ЕС, кроме твердых частиц, что вместе с отсутствием поэтапных уровней окружающей среды представляет собой  основное расхождение. С системной точки зрения «философия» нормы качества воздуха аналогична той, что применялась до 1996 г. (т.е. до принятия Директивы 96/62/EC и последующих связанных с ней директив).

	Вставка 3: Предельно допустимые концентрации (ПДК) для основных загрязняющих веществ в Азербайджане 
Загрязняющее вещество
ПДК (мкг/м3)

24-часа в среднем
Максимум
Пыль
150

500

Двуокись серы
50

500

Окись углерода
3000

5000

Диоксид азота 
40

85

Двуокись азота
60

400

Сажа
50

150

Хлор
30

100

Ртуть
0.3

-

Формальдегид
3

35

Сероводород
-

80

Фтористые соединения
5

20

Аммиак
400

200

Источник: Министерство экологии и природных ресурсов, 2010

	Вставка  4: ПДК загрязняющих веществ, регулируемых директивами  2008/50/EC и 2004/107/EC, в Российской Федерации
Загрязняющее вещество
ПДК (мкг/м3)

24-часа в среднем
Максимум
Среднегодовая
ТЧ10 

60
300
-
ТЧ2.5

35
160
25
Двуокись серы
50
500
-
Двуокись азота
40
200
-
Окись углерода
3000
5000
-
Бензол
100
300
-
Озон
30
160
-
Свинец
0.3
-
-
Мышьяк 
0.3
-
-
Кадмий
0.3
-
-
Никель
0.3
-
-
Бензо-(а)-пирен
0.001
-
-
Источник: Гигиенические нормы № 2.1.6.1338-03 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосфере (с поправками)


	Вставка  5:  ПДК загрязняющих веществ, регулируемых директивами  2008/50/EC и 2004/107/EC в Беларуси
Загрязняющее вещество
ПДК (мкг/м3)
24-часа в среднем
Максимум
Среднегодовая
ТЧ10 

50

150

40

ТЧ2.5

25

65

15

Двуокись серы
200

500

50

Двуокись азота
100

250

40

Окись углерода
3000

5000

500

Бензол
40

100

10

Озон
90

160

-

Свинец
0.3

1

0.06

Мышьяк 
3

8

0.8

Кадмий
1

3

0.3

Никель
4

10

1

Бензо-(а)-пирен
0.005

-

0.001

Источник: Гигиенические нормы № 186 of 30.12.2010  “Предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосфере  


Таблица 12: Инструментальный уровень: механизмы управления и контроля над исполнением 
	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	МОЛД
	РФ
	УКР
	ЕС

	Нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом технологий из стационарных источников
	Подг.
	НЕТ
	Часть
	НЕТ
	НЕТ
	Подг.
	Подг.
	ДА

	Общие обязывающие техническое требования к работ отдельных категорий стационарных источников
	НЕТ
	НЕТ
	Часть
	НЕТ
	НЕТ
	Часть
	Часть
	ДА

	Наилучшие имеющиеся технологии определены
	НЕТ
	Часть 

	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	ДА

	Стандарты качества топлива
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Нормы выбросов для транспортных средств
	ДА
	ДА
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Нормы выбросов для автомобилей для строительных  сельскохозяйственных работ
	ДА
	?
	ДА
	НЕТ
	?
	?
	?
	ДА

	Запрет на импорт изношенных транспортных средств
	НЕТ
	ДА
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ

	Административные меры в случае несоответствия требованиям
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Самоконтроль предприятий
	Подг.
	НЕТ
	Часть
	НЕТ
	НЕТ
	?
	НЕТ
	ДА

	Отчетность предприятий
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

В ЕС  нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом технологий являются одним из главных инструментов снижения выбросов. Кроме того, с учетом предусмотренных в законодательстве Сообщества положений относительно заводов, которые сжигают нефть или газ,  мусоросжигательных установок, установок, использующих ЛОС и производств диоксида титана, большинство стран внесли предельные показатели выбросов для многих других промышленных и сельскохозяйственных производств. Существуют, также, технические требования к работе некоторых загрязняющих установок.  Наилучшие имеющиеся технологии детально определены для большинства производств, хотя их законодательная сила не так сильна (рекомендации на деле являются справочными документами, которые не представляют собою законодательных положений). Стандарты качества топлива приняты на уровне Сообщества. Нормы выбросов от автомобилей и автомашин для строительных и сельскохозяйственных работ  также приняты на уровне Сообщества. Импорт изношенных автомашин регулируется в некоторых странах  членах, особенно это касается новых членов ЕС. Административные меры за несоблюдение требований применяются повсеместно. Предприятия обязаны проводить мониторинг выбросов на основе постоянных или периодических замеров в зависимости от объема выбросов и сообщать полученные показатели в соответствующие органы.
В странах участницах проекта нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом технологий и другие общие обязывающие технические требования отсутствуют (частично они наблюдаются в Украине). Недавно несколько стран партнеров выразили желание в ближайшие годы ввести в действие эти инструменты (Армения, Беларусь, Грузия и РФ). Наилучшие имеющиеся технологии не определены, но имеется политическая воля для внедрения наилучших технологий, представленных на рынке (например, в Азербайджане). Стандарты качества топлива и нормы выбросов для автомобилей присутствуют во всех странах-партнерах, но часто они основаны на старых советских ГОСТах. Некоторые страны проводят мероприятия по внедрению евро-стандартов (например, Азербайджан). Импорт изношенных автомобилей контролируется большинством стран.  Нормативная база для принятия мер против нарушителей установленных требований есть во всех странах. Законодательство всех стран требует оценку выбросов от операторов установок, но часто соответствующие измерения выбросов не проводятся. Все зарегистрированные (получившие разрешения) предприятия, делающие выбросы в атмосферу, отчитываются о них в подробных статистических формах.

Основные системные недочеты в сфере механизмов управления и контроля над исполнением состоят в:

- отсутствии предельных показателей выбросов с учетом технологий,

- отсутствии общих обязывающих технических требований к работе стационарных источников выбросов, 

- отсутствия определения наилучшей имеющейся технологии, 

- отсутствие автоматической системы контрольных замеров, осуществляемых операторами установок. 

Различия по сравнению с практикой ЕС можно найти в стандартах качества топлива и нормах выбросов для автомобилей.

Таблица 13: Инструментальный уровень: экономические инструменты
	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	МОЛД
	РФ
	УКР
	ЕС

	Штрафы за загрязнение воздуха
	ДА
	ДА
	ДА
	НЕТ
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ

	Ввозная пошлина на изношенные транспортные средства
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	?
	ГЧ

	Штрафы
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ

	Экологический фонд
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	Подг.
	ДА
	ГЧ

	Система поощрений
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

Законодательство ЕС не предусматривает экономических инструментов для оценки качества воздуха, хотя в нескольких законодательных актах упоминается принцип «нарушитель платит» и даются общие положения о штрафах в случае нарушений. В странах членах применяется много экономических инструментов (штрафы за загрязнение воздуха, налоги на экологически вредную продукцию, экологические фонды). В системе поощрений действует финансирование на реализацию соответствующих проектов из Фонда солидарности или «структурных фондов» (главным образом, Европейского фонда регионального развития). В дополнении к этому научно-исследовательская деятельность финансируется из фондов Седьмой рамочной программы для исследований.

В странах партнерах штрафы за загрязнение воздуха (кроме Грузии), другие штрафные выплаты и ввозные пошлины на автомашина являются наиболее распространенной формой экономического регулирования. В некоторых странах партнерах существуют государственные экологические фонды, в других экологические проекты напрямую финансируются из государственного бюджета.  
Существенных пробелов в системе экономических инструментов нет (все страны имеют законодательную базу для применения различных экономических инструментов).

Таблица 14: Инструментальный уровень: Добровольные инструменты 
	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	МОЛД
	РФ
	УКР
	ЕС

	Система сертификации ISO 14 000
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА

	Эко-маркировка
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	НЕТ
	?
	НЕТ
	НЕТ
	ДА

	Добровольные соглашения
	НЕТ
	НЕТ
	ДА
	ДА
	?
	НЕТ
	НЕТ
	ГЧ


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

В ЕС система  ISO 14 000 является самым распространенным добровольным инструментом. Кроме этого, ЕС ввел систему EMAS (схему природопользования и аудита окружающей среды). Экологическая маркировка также существует на уровне ЕС, но некоторые страны члены оперируют своими национальными схемами эко-маркировки. Добровольные соглашения довольно широко применяются в некоторых странах (например в Нидерландах).  

В странах участницах проекта применение добровольных инструментов только началось (за исключение сертификации по системе ISO 14 000, которая считается обязательной для компаний, которые экспортируют свою продукцию в развитые страны).
Таблица 15: Оперативный уровень: Разрешительные и принудительные меры
	
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	МОЛД
	РФ
	УКР
	ЕС

	Комбинированная разрешительная система
	НЕТ
	НЕТ
	Подг.
	НЕТ
	НЕТ
	НЕТ
	Подг.
	ДА

	Разрешения
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ

	Принуждение 

	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ДА
	ГЧ


Условное обозначение: “Част” (частично), “Подг” (в процессе подготовки), “ГЧ” (на уровне Государств-членов ЕС).

В ЕС разрешительные и принудительные мероприятия считаются основными инструментами для снижения выбросов (в сочетании с предельными показателями и другими общими обязывающими требованиями). Именно поэтому разрешительные процедуры  (содержание заявки, содержание разрешения) и правила их применения  детально расписаны во всех соответствующих директивах (особенно в 2010/75/EU). Все страны члены внедрили систему комплексного предотвращения и контроля над загрязнениями (КПКЗ), а также разрешительные процедуры для стационарных источников, которые не регулируются законодательством ЕС. С другой стороны, компетентные органы, отвечающие за выдачу разрешений, назначаются в соответствии с национальным законодательством, в зависимости от уровня централизации / децентрализации административных структур. Параметры «наилучшие доступные технологии" подробно расписаны  (BREF), но не имеют юридической силы. 
В странах-участницах проекта разрешительные процедуры являются частью процесса «государственной экологической экспертизы», которая в некоторых случаях может быть дополнена оценкой воздействия на окружающую среду. Комплексные разрешения еще не введены, но разрушительные процедуры содержат некоторые элементы комплексного подхода (например, гибкость требований или подготовка экологических паспортов). Во вставке 6 в обобщенной форме представлена  типичная процедура выдачи разрешений в странах-партнерах. Как мы видим, эта разрешительная процедура является очень гибкой относительно конкретных  стационарных источников выбросов. С другой стороны, общие обязывающие требования, применимые к каждому источника выбросов определенной категории (например, заводы, сжигающие уголь, нефть или газ, установки для сжигания отходов) независимо от его расположения, не предусмотрены (за исключением Украины). В последнее время некоторые страны сделали первые шаги по внедрению системы комплексных разрешений и нормативов выбросов с учетом технологий (например, Армения, Беларусь, Россия или Украина).
Все страны внедрили разрешительные процедуры и принудительные меры. Основной системный недостаток на оперативном уровне состоит в  отсутствии общих обязывающих требований на основе технологии (предельные показатели выбросов, правила эксплуатации, наилучшие имеющиеся технологии (в соответствии с Директивой 2010/75/EU о промышленных выбросах).

Вставка  6: Типичная экологическая разрешительная процедура в странах участницах проекта (обобщенная картина):

На каждую установку, эксплуатация которой может оказывать воздействие на окружающую среду, компетентный орган (министерство, отвечающее за охрану окружающей среды) обязан выдать разрешение. Компетентный орган решает, следует ли провести оценку инвестиционного предложения на ОВОС и определяет степень оценки (полную или сокращенную). В случае незначительного воздействия на окружающую среду требуется только техническая документация. Разрешение выдается на основе ОВОС или оценки технической документации. Вместе с разрешение готовятся и два нормативных документа:

- Максимально допустимые уровни выбросов в атмосферу сроком на 5 лет,
- Максимально допустимый сброс технической воды сроком на 3 года.

После истечения срока действия этих разрешений или в случае существенных изменений, оператор должен подать заявление на получение нового разрешения (которое может быть либо аналогичным либо включать новые требования с учетом происшедших изменений).
Предельно допустимые выбросы (ПДВ) для каждого загрязняющего вещества, выраженные в единицах массы на единицу времени (тонн в год или в грамм в секунду), рассчитываются на основе предельно допустимых концентраций (ПДК) с использованием дисперсионной модели «Эколог». Загрязняющие вещества подразделяются на несколько классов в зависимости от их воздействия на здоровье и окружающую среду. Если по объективным причинам предельно допустимый уровень выбросов достичь не удается, предприятию предлагается снижение концентрации поэтапно до достижения предельно допустимых уровней.
Перед началом эксплуатации установки необходимо подготовить экологический паспорт. Экологический паспорт дает исчерпывающую экологическую информацию: выбросы в атмосферный воздух, сбросы сточных вод, образование твердых отходов, а также потребление ресурсов, управление отходами, утилизация или эффективность методов борьбы с загрязнением. Проект экологического паспорта подается в компетентный орган на утверждение. Экологический паспорт действует в течении пяти лет, но в случае изменений должен быть подготовлен и представлен новый паспорт. В рамках процедуры выдачи разрешений компетентный орган рассчитывает и устанавливает штрафы за загрязнение воздуха и воды.
Примечание: ПДК установлены на основе старой советской системы для десятков загрязняющих веществ для воды и воздуха, но большая их часть не подвергается регулярному мониторингу. 

Источник: Обзор экологических показателей для Армении Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины  

Таблица 16: Международный уровень: Участие в соответствующих глобальных и региональных многосторонних экологических соглашениях (МЭС) и программах
	МЭС/Программы
	АРМ
	АЗЕР
	БЕЛ
	ГРУЗ
	МОЛД
	РФ
	УКР
	ЕС

	Рамочная Конвенция ООН по изменению климата  (РКИК ООН)
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р

	Киотский протокол
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р

	Конвенция по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) (Стокгольмская конференция)
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р

	Конвенция по трансграничному загрязнению воздуха на дальние расстояния (ТЗВДР)
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р

	Протокол по долгосрочному финансированию  программ сотрудничества по мониторингу и оценке переноса на большие расстояния загрязняющих веществ в Европе  
	
	
	Р
	
	
	Р
	Р
	Р

	Протокол 1985 г. по  сокращению выбросов серы 
	
	
	Р
	
	
	Р
	Р
	Р

	Протокол о контроле над двуокисью азота  
	
	
	Р
	
	
	Р
	Р
	Р

	Протокол о контроле над выбросами летучих органических соединений (ЛОС) 
	
	
	
	
	
	
	П
	Р

	Протокол 1994 г. о дальнейшем сокращении выбросов серы 
	
	
	
	
	
	П
	П
	Р

	Протокол о тяжелых металлах 
	П
	
	
	
	Р
	
	Р
	Р

	Протокол о стойких органических загрязнениях 
	П
	
	
	
	Р
	
	П
	Р

	Протокол по снижению закисления, эвтрофикации и приземного озона (Готенбергский протокол)
	П
	
	
	
	П
	
	
	Р

	Конвенция по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
	Р
	Р
	Р
	
	Р
	П
	Р
	Р

	Конвенция ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений  и доступе к правосудию по экологическим вопросам 
	Р
	Р
	Р
	Р
	Р
	
	Р
	Р


Источник: ЕЭК ООН; Условное обозначение: У – участие, П – подписание, Р – присоединении, принятие, одобрение или ратификация
На уровне ЕС все страны члены и Сообщество в целом присоединилось ко всем соответствующим конвенциям и протоколам.
В странах участницах проекта основной системный пробел состоит в низком уровне ратификации  Конвенции ТЗВДЗ и ее протоколов (особенно Гетенбургского протокола).

4. Основные недостатки и отличия систем
 
Можно сделать вывод, что системы оценки и управления качеством воздуха существуют во всех странах-партнерах, но они не соответствуют требованиям современной системы управления качеством воздуха, как она понимается в ЕС (фактически, эти системы, разработаны в советские времена в конце 1980-х годов и обновления внесены лишь в некоторых странах).
Во всех странах-партнерах имеются и работают системы оценки и управления качеством воздуха, в частности:

· Все Страны-партнеры имеют политические и юридические предпосылки для внедрения систем оценки и управления качеством воздуха; 

· Во всех Странах-партнерах существуют компетентные органы в сфере оценки и управления качеством воздуха, а также учреждения, оказывающие поддержку; 

· Все Страны-партнеры осуществляют контроль качества воздуха и сбор данных по выбросам в атмосферу; 

· Все Страны-партнеры ввели стандарты (нормы) качества воздуха; 

· Все Страны-партнеры разработали методы получения разрешений (разрешительную систему) и методы принуждения к соблюдению установленных норм качества.  

Основные системные недочеты в области оценки качества воздуха касаются таких вопросов как:

· Недостаточно развитые системы контроля качества воздуха (нехватка автоматических станций, почти полное отсутствие показателей измерения ТЧ2.5, очень ограниченное измерение ТЧ10  и уровня приземного озона); 
· Отсутствие подробно разработанных правил оценки качества воздуха, 

· Недостаточно высокий уровень сбора, обработки и интерпретации данных по качеству воздуха, 

· Ограниченный доступ к имеющейся информации о качестве воздуха,

· Часто неполный кадастр выбросов в атмосферу (не включает неорганизованные (неконтролируемые) выбросы из рассеянных источников),

· Почти полное отсутствие автоматического контрольного измерения выбросов в атмосферу заводскими операторами.  Осуществляется только посуточный учет выбросов в атмосферу на базе существующих стандартных технологических процедур, отраженных в бумажных документах с технологическими данными,

· Отсутствуют прогнозы по качеству воздуха и ограничению выбросов в атмосферу, а также моделирование качества воздуха.

Основные системные недочеты в области управления качеством воздуха касаются таких вопросов как:

· Отсутствие оперативных стратегических документов,
· Отсутствие в некоторых странах административного ресурса для управления качеством воздуха,

· Отсутствие стандартов качества воздуха для ТЧ10 (за исключением Беларуси и Российской Федерации) и ТЧ2.5, (за исключением Беларуси и Российской Федерации); 

· Отсутствие национального ограничения выбросов в атмосферу (за частичным исключением Беларуси); 
· Не установлены предельные уровни выбросов в атмосферу для применяемых технологий (за исключением Украины и РФ),

· Отсутствие общих обязывающих требований к работе оборудования,

· Отсутствие единой разрешительной системы (в контексте Директив 96/61/EC и 2010/75/EU); 

· Почти нулевая ратификация последних протоколов UNECE CLRTAP.

Основные отличия от системы оценки и управления качеством воздуха в ЕС могут быть выявлены касательно таких вопросов как:
· Стандарты качества воздуха (наблюдается большое количество видов атмосферных загрязняющих веществ, разный уровень их содержания),

· Иногда применение разных норм качества топлива и выбросов в атмосферу вредных веществ от автотранспортных средств – более детальная информация по транспортному сектору (парк, технические требования к топливу, транспортные средства и выбросы) приведены в Приложении 3,

· Разный принцип разрешительной системы (получения разрешений от экологических служб) (в основном, старый советский узкоспециализированный метод «государственной экологической экспертизы», в некоторых случаях дополняемый результатами оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС); отсутствие общих обязательных требований, устанавливающих основной уровень нормативов.

5. Рекомендации
На последующей фазе проекта Управления качеством воздуха особый акцент необходимо сделать на таких вопросах:

· В Рекомендациях в области гармонизации/ сближения правовых норм особое внимание должно уделяться недавно принятым Директивам (особенно Директивам 2008/50/EC и 2010/75/EU); несмотря на это, также должен быть тщательно изучен опыт воплощения в жизнь директив «предыдущего поколенья» (особенно Директивы 96/62/EC и ее «дочерних» Директив, а также Директивы 96/61/EC) в Государствах-членах ЕС,

· Детальный анализ разрешительной системы в Странах-партнерах и последующее предложение по поводу их оптимизации с учетом концепции единой разрешительной системы; 

· Идентификация секторов, для которых необходимо определить национальные Наилучшие имеющиеся технологии, предельные объемы выбросов для применяемых технологий и другие требования, 

· Внедрение передовых методологий разработки кадастров выбросов в атмосферу (из мобильных источников загрязнений, неорганизованных выбросов из рассеянных источников); 

· Переуступка «ноу-хау» в сфере контроля (например, критериев определения количества мест отбора проб, формата данных) и обработки данных (средств моделирования); 

· Введение передовых методов моделирования для разработки кадастра выбросов в атмосферу (в качестве обоснования размышлений по поводу ратификации Готенбургского Протокола). 

6. Перечень сокращений
	АМР США
	Агентство международного развития США

	ЕС
	Европейский Союз

	ИУЭ
	Инициатива в области устойчивой энергетики

	МДВ
	Максимально допустимые выбросы

	МДК
	Максимально допустимые концентрации

	МЭС
	Многосторонние экологические соглашения

	ОВОС
	Оценка воздействий на окружающую среду

	ОЭСР
	Организация экономического сотрудничества и развития

	ПРООН
	Программа развития ООН

	РКИК ООН
	Рамочная конвенция ООН по изменению климата

	СПАОС
	Схема природопользования и аудита окружающей среды

	ТЗДВР
	Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на дальние расстояния» 

	ЮНЕП
	Программа ООН по окружающей среде

	ЮНИДО
	Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 


7. Приложение: Справочные материалы
Армения
· Вторая национальная экологическая программа действий Республики Армении, Ереван 2008,

· Концептуальные направления развития промышленности; Министерство экономики, Ереван 2009,

· Второе национальное сообщение об изменениях климата (РКИК ООН), Ереван  2010,

· Статистический ежегодник Армении 2010 г., Национальная статистическая служба, Ереван 2010,

· Программа устойчивого развития Республики Армении, Ереван 2008,

· Промышленность  Республики Армении 2009, Национальная статистическая служба, Ереван 2009,

· Экология и природные ресурсы Республики Армении в 2009, Национальная статистическая служба, Ереван 2010,

· Вторая национальная экологическая программа действий Республики Армении, Ереван 2008,

· Цели развития тысячелетия: национализация и прогресс, национальный отчет 2005 г., Ереван 2005,

· Цели развития тысячелетия: национальный отчет о состоянии дел, ПРООН, Ереван 2010 р.,

· Социально-экономическое воздействие климатических изменений в Армении, ИУЭ и ПРООН, 2009,

·  Национальная программа сохранения и возобновления энергии Республики Армении, АМР США, Ереван 2007,

· Создании и функционировании Национальной программы чистого производства в Армении, ЮНИДО 2008,

Азербайджан
· Обзор состояния окружающей среды. Второй обзор. ООН, Нью-Йорк и Женева, 2010 р.,

· Окружающая среда в  Азербайджане 2008, Государственный комитет статистики, Баку 2009 р.
· Устранение экономических выгод от экологических нарушений в Азербайджане: Отчет о ситуации, ОЭСР - 2010,

· Приоритеты защиты окружающей среды, Итоговый документ 2010, Эколекс, Баку 2010,

· План действия по приближению законодательства Азербайджана к законодательству ЕС 2010 – 2012.

Беларусь
· О состоянии окружающей среды в Республике Беларусь, Национальный доклад, Минск 2010,

· Обзор результативности экологической деятельности. Второй отчет. ООН, Нью-Йорк и Женева, 2005

· Статистический ежегодник 2010, Госстат,  Минск 2010 г.
· Пятое национальное сообщение об изменениях климата (РКИК ООН), Минск  2009,

· Национальная стратегия социально-экономического развития Беларуси до 3020 г. Минск 2004 р. (на русском, расширенное резюме на английском),

· Программа  социально-экономического развития Беларуси на 2006 – 2010 г. Минск 2006 г. (на русском),

· Национальная стратегия внедрения комплексных экологических разрешений  на 2009 – 2020 гг.
· Национальный план действий по управлению СОЗ (стойкими органическими загрязнителями)
· Программа ТАСИС в Беларуси: основные вопросы, Минск 2010 г. (на русском) 

· Достижения целей развития тысячелетия, второй национальны отчет, НИИ экономики, Минск 2010 г. (на русском) 
· Закон № 2-3 от 18 декабря 2008 о защите атмосферного воздуха 
· Стандарт No 186 от 30.12.2010: Норматив максимально допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
Грузия
· Обзор состояния окружающей среды. Второй обзор. ООН, Нью-Йорк и Женева, 2010 р.
· Государственная стратегия регионального развития Грузии на 2010 – 2017, Тбилиси 2010 р.
· Второе национальное сообщение об изменениях климата (РКИК ООН), Тбилиси 2009 р.
· Стратегия обеспечения экологического соответствия в Грузии (2007 – 2010), Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии, Тбилиси 2007 р.
· Основные направления государственной политики энергетического сектора Грузии (Резолюция Парламента, 2006),

· Статистический ежегодник Грузии 2010. Национальное статистическое управление, Тбилиси, 2010 р.

Молдова
· Новый подход Молдовы: приоритеты среднесрочного развития, Кишинев 2010,

· Природоохранноезаконодательство и политика: приближения национального законодательства Республики Молдовы к стандартам ЕС, Кишинев 2010,

· Здоровье детей и окружающая среда в Республике Молдова, Министерство окружающей среды и Министерство здравоохранения, Кишинев 2010 г.
· Развитие потенциала рационального использования природных ресурсов в Молдове: определяющие факторы, связь с планированием и методами оценки, ОЭСР 2010 г.
· Второе национальное сообщение об изменениях климата (РКИК ООН), Кишинев 2009 г.
· Статический ежегодник Республики Молдовы, Кишинев 2009 г.
· Национальный отчет о развитии человеческого потенциала: изменение климата в Республике Молдова (Социально-экономические последствия и варианты политики по адаптации); 2009/2010, ПРООН Молдова, Кишинев 2009 г.
· Охрана окружающей среды в Республике Молдова, Министерство окружающей среды и природных ресурсов, Кишинев 2007 г. 

· Национальная стратегия развития Республики Молдова 2008-2011 (принята специальным законом), 2007,

· Развитие потенциала рационального использования природных ресурсов в Молдове: определяющие факторы, связь с планированием и методами оценки, ОЭСР 2010 г.
· Обзор состояния окружающей среды. Второй обзор. ООН, Нью-Йорк и Женева, 2010 г.,

· Органическое сельское хозяйство в Молдавии при переходе в Зеленую Экономику (проект), ЮНЕП  2011 г.

Российская Федерация
· Национальный экологический отчет Российской Федерации в 2007 р. Министерство природных ресурсов РФ, Москва 2008  г. (на русском)

· Доклад о состоянии дел по охране окружающей среды и ее загрязнении в России в 2010 году, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Москва 2011 г. (на русском языке)
·  Национальный доклад о состоянии дел с окружающей средой и ее защите в России в 2009 году, Министерство природных ресурсов и экологии, Москва 2010 (на русском) г.  

· Доклад о состоянии дел с экологией в Москве в 2010 году, муниципалитет г. Москвы 2011 (на русском языке 
· Доклад о состоянии дел с экологией в Санкт-Петербурге в 2010 году, муниципалитет г. Санкт-Петербурга, 2011 г. (на русском языке)
· Загрязнение воздуха в городах России в 2007 году, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Санкт-Петербург 2009
· Федеральный закон  от 4 мая 1999 №  96-ФЗ Об охране атмосферного воздуха (с поправками) ,

· Федеральный закон  от 10 января 2002 № 7- ФЗ Об охране окружающей среды (с поправками)
· Федеральный закон от 19 июля 1998 № 113-FZ О Гидрометеорологической службе (с поправками)  

· Федеральный закон от 30 марта 1999 г. No 52- ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с поправками), 

· Гигиенические нормы 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере» 

· ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха в населенных пунктах.
· Руководящий документ 52.24.268-86: Рекомендации по методологии контроля качества измерений загрязнений окружающей среды,  

· Руководящий документ 52.04.186-89: Рекомендации по контролю над загрязнениями атмосферы, 

· Руководящий документ 52.04.567-96: Рекомендации по сети мониторинга Росгидромета, 

· Руководящий 52.04.576-96: Рекомендации по методологии отбора проб и измерения загрязнений окружающей среды 
Украина
· Национальная экологическая стратегия Украины, г. Киев,  2007 г.
· Закон Украины об основных принципах (стратегии) ​​национальной экологической политики Украины на период до 2020 года (2010),

· Обзор состояния окружающей среды. Второй обзор. ООН, Нью-Йорк и Женева,  2007 г.
· Третье, четвертое и пятое национальное сообщение об изменении климата (РКИК ООН), Киев 2009 г. (только на русском языке), 

· Украины в цифрах 2009: статистический сборник, Госкомитет статистики Украины, Киев,  2010 г.
· Статистический ежегодник 2009 г., Госкомитет статистики Украины, Киев,  2010  

· Среднесрочное управление зелеными бюджетами: ситуация в Украине, ОЕСР 2010,

· Цели развития тысячелетия: годовой отчет о ходе работ, ПРООН, Киев 2009 г.
� Детальный анализ недостатков требует активного участия местных экспертов, так как значительная часть национального законодательства доступна только на национальных языках; институты часто претерпевают изменения, которые не видны на расстоянии, также как и иные текущие действия национальных правительств. 





� В целом, осуществлять управление означает разрабатывать и проводить политику в государстве, … (The Penguin English Dictionary, Penguin Books 2003)


� Решение No 1600/2002/EC Европейского Парламента и Совета 


� Смотрите Рабочий документ Комиссии касательно реализации Политики ЕС в области качества воздуха и подготовки его всестороннего обзора; SEC(2011)342 окончательный вариант


� Кроме директив, принятых Европейским Парламентом и Советом, некоторые требования оговариваются в «положениях» или «решениях». 


� Несмотря на то, что основной акцент делается на оценке качества воздуха, предлагаются также некоторые элементы управления качеством воздуха (планы по качеству воздуха и краткосрочные планы действий). 





� Национальные максимальные пределы часто ниже, чем пределы, оговоренные в Готенбургском Протоколе. 


� � HYPERLINK "http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm" ��http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm�


� � HYPERLINK "http://www.eea.europa.eu/" �http://www.eea.europa.eu/�


�Осуществляется только посуточный учет выбросов в атмосферу на базе существующих стандартных технологических процедур, отраженных в бумажных документах с технологическими данными


� В  некоторые директивы включены общие положения о штрафах. 


� Регламент (ЕС) No 1221/2009 Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2009 года по добровольному участию организаций в схеме экологического менеджмента и аудита (EMAS).


� Регламент (EC) No 66/2010 Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2009 года по Экомаркировке EС 


� Смотрите � HYPERLINK "http://impel.eu" ��http://impel.eu�


� Директивы, упомянутые выше в Главе 3, касаются как защиты воздуха от загрязнений, так и мониторинга и отчетности. 


� Дееспособность центральных компетентных органов и учреждений, оказывающих поддержку, не оценивается на этой стадии. 





� Национальный Государственный доклад о состоянии окружающей среды предоставляется раз в три года.





� Утратил силу в  2010 г.


� Полномочия центральных органов не включались в оценку на этой стадии.


� Проект указа Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении государственной регистрации юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и являющимися источниками выброса вредных веществ (загрязняющих веществ)  в атмосферу, а также о количестве и составе выбросов вредных веществ в атмосферу» введет пороговые величины выбросов и воздействий на экосистемы, войдет в силу к концу 2011 года.


� В нескольких странах-партнерах перечень ПДК был пересмотрен и дополнен ПДК для ТЧ (Беларусь, РФ).


� Общее решение Президента страны


� The effectiveness of economic instruments is not being assessed at this stage.


� Эффективность правоприменения на этой стадии не оценивалась. 





1

